INNOVACIÓN QUÍMICA

calc.innovacionquimica.com.co

MANUAL DE OPERACIÓN

CALCULADORA BIPV COLOMBIA

Versión 2026  ·  Incluye FASE 4: Baterías y Balance Energético

⚠ BORRADOR: Este manual es un BORRADOR preliminar y será actualizado cuando la calculadora sea la versión definitiva. No entregarlo como documento final al cliente.

Seleccione su punto de partida según el caso:

| Modo | Cuándo usarlo | Sección del manual |
| --- | --- | --- |
| [A] Modo ÁREA disponible | Conozco los m² disponibles para instalar los paneles | PARTE A — Pasos 1 al 10 |
| [B] Modo CONSUMO / Factura | Tengo la factura eléctrica o sé los kWh/mes de consumo | PARTE B — Paso 1 específico |

Flujo obligatorio de páginas (seguir en orden):

| Pág. | Nombre | Tipo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto | OBLIGATORIA — siempre primero |
| 2 | Recurso Solar | OBLIGATORIA — antes de Mismatch y Producción |
| 3 | Motor IV | Opcional — herramienta técnica de validación |
| 4 | Dimensionamiento | OBLIGATORIA — seleccionar panel e inversor |
| 5 | Mismatch | Opcional pero muy recomendada |
| 5b | Motor Óptico | Opcional pero muy recomendada — correcciones reales IAM + Soiling + Térmico |
| 6 | Producción | OBLIGATORIA — antes del Financiero |
| 7 | Financiero | OBLIGATORIA — análisis económico final |
| 8 | Presupuesto | Opcional pero recomendada — CAPEX real |
| 11 | 🔋 Baterías y Balance | NUEVO FASE 4 — dimensionar batería y analizar balance energético |
| 10 | Reporte PDF | Opcional — exportar reporte técnico completo del proyecto |

ℹ NO salte páginas. Cada página alimenta a la siguiente. Si salta una, los cálculos posteriores quedarán incompletos o usarán valores por defecto incorrectos.

PARTE A  —  MODO ÁREA DISPONIBLE  [A]

PARTE A — MODO ÁREA DISPONIBLE [A]

"Se cuántos metros cuadrados tengo disponibles para instalar los paneles."

PASO 1  —  Página 1: Datos del Proyecto

Qué hacer:

| Campo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | Identificador del proyecto (solo texto) | Edificio Chapinero |
| Ciudad | Seleccionar de la lista desplegable | Bogotá |
| Área de fachada / techo (m²) | Metros cuadrados NETOS disponibles para paneles | 50 |
| Tarifa eléctrica (COP/kWh) | Valor del kWh según su factura de energía | 650 |
| Performance Ratio — PR (%) | Eficiencia real del sistema. Dejar en 80% si no sabe. | 80 |
| Densidad de potencia (W/m²) | Potencia por m² del panel elegido. Ver ficha técnica. | 200 |

📍 Coordenadas exactas del predio (opcional — para mayor precisión)

Dentro de la columna 'Datos del sitio' aparece un expander "📍 Coordenadas exactas del predio". Ábralo si el predio tiene una ubicación GPS diferente al centro de la ciudad seleccionada. PVGIS descargará el TMY para ese punto exacto, y Vista 3D centrará el mapa y calculará el diagrama solar para esa latitud/longitud.

| Campo | Descripción | Ejemplo proyecto Cra. 16 No. 33A-21, Bogotá |
| --- | --- | --- |
| Latitud (°N) | Positivo = Norte del Ecuador. Colombia: 4° a 13°N. | 4.62288 |
| Longitud (°E) | Colombia: siempre negativo, entre -67° y -82°. | -74.07146 |
| Altitud (m.s.n.m.) | Altura del predio sobre el nivel del mar. | 2600 |

✔ Cómo confirmar que las coordenadas quedaron activas: Al hacer clic en Guardar configuración con coordenadas personalizadas, el mensaje de éxito mostrará: 'Predio: X.XXXXX°, Y.YYYYY°, ZZZ m.s.n.m.' En Página 2 (Recurso Solar) aparecerá un banner verde con el texto 'Usando coordenadas exactas del predio' y los valores ingresados. Las métricas de Latitud/Longitud en esa página mostrarán 5 decimales.

🔄 Propagación automática a otras páginas: Una vez guardadas en Página 1, las coordenadas exactas del predio se propagan automáticamente a: • Página 2 (Recurso Solar) — PVGIS descarga el TMY del punto exacto. • Motor Óptico (Pág. 5b) — hereda el TMY de Página 2, no necesita ajuste. • Vista 3D (Pág. 9) — el mapa Mapbox y el diagrama solar pvlib usan las coordenadas del predio, no el centro de la ciudad.

Hacer clic en  Guardar configuración.

✔ Señal de éxito: [OK] La página muestra un bloque verde con: ciudad, coordenadas, GHI, temperatura media y una estimación preliminar de energía anual en kWh.

ALERTAS — No cometer estos errores:

✗ NO ingrese el área del lote completo. Solo el área NETA disponible para paneles: sin pasillos de mantenimiento, sin zonas de sombra de paredes laterales, sin zonas de exclusión técnica.

✗ NO deje la tarifa eléctrica en 0. Con tarifa = 0 el análisis financiero calculará ahorro = $0 y la TIR saldrá incorrecta o negativa.

✗ NO cambie la ciudad después de haber calculado el Recurso Solar. Si la cambia debe repetir todos los pasos desde el Paso 2.

ℹ El PR por defecto (80%) es conservador. Para sistemas BIPV en fachada vertical con sombras, use 70-75%. Para techos sin sombras se puede usar 82-85%.

PASO 2  —  Página 2: Recurso Solar

Qué hacer:

| Campo | Descripción | Valores típicos |
| --- | --- | --- |
| Azimuth fachada (grados) | Dirección a la que mira la fachada. Norte=0 ¦ Sur=180 ¦ Este=90 ¦ Oeste=270 | Fachada sur → 180 |
| Inclinación — Tilt (grados) | Ángulo del panel respecto al horizonte. Fachada vertical → 90 ¦ Techo plano → 10 | Fachada vertical → 90 |
| Albedo del suelo | Reflectividad del suelo frente a la fachada. 0.2=concreto/asfalto ¦ 0.8=nieve | 0.20 |

Hacer clic en  Calcular Recurso Solar.  Esperar 30-90 segundos.

ℹ Si ingresó coordenadas exactas en Página 1, esta página mostrará un banner verde con el texto 'Usando coordenadas exactas del predio' y los valores precisos de latitud/longitud. Si el banner NO aparece y las métricas muestran los valores genéricos de la ciudad, regresar a Página 1, abrir el expander de coordenadas, ingresar los valores y hacer clic en Guardar configuración.

✔ Señal de éxito: [OK] Aparece 'Recurso solar calculado' con: gráfica POA mensual, heatmap horario anual y POA total en kWh/m²/año.

✗ NO continúe si aparece un error de PVGIS. Indica falla en la descarga de datos climáticos. Sin este paso el resto del flujo NO tiene datos válidos.

✗ NO use Tilt = 0 grados. Tilt cero = panel completamente horizontal. Para fachadas use 90. Para techos inclinados use el ángulo real.

ℹ El azimuth afecta drásticamente la producción. Una fachada norte (azimuth=0) en Colombia puede producir entre 40% y 60% menos que una fachada sur (azimuth=180).

PASO 3  —  Página 4: Dimensionamiento de Strings

ℹ Salte la Página 3 (Motor IV) por ahora. Es una herramienta técnica de validación y NO es obligatoria para el flujo de cálculo principal.

Qué hacer:

1.  Abrir  [4] Dimensionamiento.
2.  Seleccionar Panel solar (usar ÚNICAMENTE panel con ficha completa — semáforo VERDE) e Inversor según la potencia total del sistema.
3.  Revisar parámetros de temperatura de diseño.

| Campo | Descripción | Valor defecto |
| --- | --- | --- |
| T mínima de diseño (°C) | Temperatura nocturna más fría del sitio | Viene de Página 1 |
| T celda realista (°C) | Temperatura de operación normal real | 50 |
| T celda extremo (°C) | Temperatura máxima en día de verano sin viento | 70 |
| N strings por tracker | Strings en paralelo por entrada MPPT del inversor | 1 |

Hacer clic en  Calcular Dimensionamiento.

✔ Señal de éxito: [OK] Muestra: N_serie, verificación de tensiones en verde (Voc ≤ Vmax inversor y Vmpp dentro del rango MPPT) y Potencia DC total del sistema en kWp.

✗ NO elija un panel con ficha incompleta (semáforo ROJO). El motor de simulación no podrá calcular la curva I-V correctamente.

✗ NO ignore las advertencias de tensión. Si aparece 'Voc supera Vmax del inversor', el sistema eléctrico es INSEGURO para instalación.

ℹ Si el sistema tiene múltiples orientaciones, use el toggle 'Múltiples orientaciones' y distribuya los porcentajes. Las fracciones DEBEN sumar exactamente 1.00 = 100%.

PASO 4  —  Página 5: Mismatch y Pérdidas

Qué hacer:

1.  Abrir  [5] Mismatch.
2.  Definir el perfil de horizonte (elevación=0 si no hay sombras cercanas).

| Parámetro | Descripción | Valor típico Colombia |
| --- | --- | --- |
| Mismatch fabricación (%) | Variación de parámetros entre paneles del mismo lote | 2% |
| Soiling / suciedad (%) | Pérdida por polvo, humo y suciedad acumulada | 3% |
| Cableado DC (%) | Pérdidas resistivas en el cableado de corriente continua | 2% |

Hacer clic en  Calcular Mismatch.

✔ Señal de éxito: [OK] Aparece el gráfico de cascada de pérdidas (waterfall) con el Factor Global de Mismatch y la POA efectiva final en kWh/m²/año.

ℹ Esta página es OPCIONAL pero muy recomendada. Si la omite, la Producción usará la POA bruta sin descuentos de sombra ni mismatch, SOBREESTIMANDO la energía real.

PASO 4b  —  Página 5b: Motor Óptico BIPV  (opcional pero muy recomendado)

ℹ Ejecutar DESPUÉS de Mismatch y ANTES de Producción. Si lo omite, la Producción usará la POA bruta sin las tres correcciones físicas reales del BIPV.

Por qué es importante — Las calculadoras convencionales usan la irradiación bruta (POA) directamente. El Motor Óptico aplica tres correcciones que sobreestiman la producción si no se aplican, especialmente en fachadas verticales:
  1.  Reflexión del vidrio (IAM ASHRAE): pérdida típica 12-20% anual.
  2.  Suciedad estacional (Soiling): pérdida típica 2-5% anual.
  3.  Temperatura confinada (Térmico BIPV): pérdida típica 3-7% según montaje.

| Parámetro | Qué representa | Fuente del valor | Cuándo ajustar manualmente |
| --- | --- | --- | --- |
| b0 (reflexión vidrio) | Cuánto refleja el vidrio según el ángulo de incidencia. | Auto: CdTe=0.12 / CIGS=0.10 / Si=0.05 | Si tiene dato del fabricante distinto al automático |
| tau — Transparencia (%) | Fracción del área del vidrio sin semiconductor. | Auto: campo TransparenciaPct del catálogo | Si el panel tiene transparencia diferente al catálogo |
| k_BIPV (confinamiento) | Factor de temperatura por ventilación restringida. 1.0=libre / 1.3=típico / 1.5=sellado | Manual — depende de la arquitectura | Siempre verificar según detalle constructivo de la fachada |
| NOCT (°C) | Temperatura nominal de operación del panel a 800 W/m². | Auto: campo NOCT_C del catálogo | Si el dato del catálogo no coincide con la ficha oficial |
| gamma (%/°C) | Caída de eficiencia por cada grado sobre 25°C. Siempre negativo. | Auto: campo CoefT_C del catálogo | Si el catálogo tiene el valor incorrecto |

✔ Señal de éxito: [OK] Aparece el waterfall: POA bruta → IAM → Soiling → Térmico → POA efectiva. El factor global queda guardado en sesión y la Página 6 lo usa automáticamente.

✗ NO use k_BIPV = 1.0 para una fachada BIPV típica. k=1.0 es solo para sistemas con espacio de ventilación libre mayor a 10 cm.

✗ Si el auto-llenado NO aparece (no hay banner verde): regresar a Página 1, seleccionar el panel y hacer clic en Guardar configuración.

ℹ Si la sobreestimación supera el 15% (banner naranja), significa que el sistema sin correcciones estaba calculando una producción significativamente inflada. Incluir siempre este resultado en la presentación al cliente.

PASO 5  —  Página 6: Producción Anual

ℹ IMPORTANTE: Si ejecutó el PASO 4b (Motor Óptico), la Producción usará automáticamente la POA corregida hora a hora. Un BANNER VERDE confirmará que las correcciones ópticas están activas antes de calcular. Si el banner no aparece, regrese al PASO 4b y calcule la cascada óptica primero.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Número de paneles | Viene del Dimensionamiento automáticamente. Editable si necesita ajustar la cantidad. |
| Eficiencia del inversor (%) | Eficiencia CEC o Euro del inversor según ficha técnica. Rango típico: 96-98%. |

Hacer clic en  Calcular Producción.

✔ Señal de éxito: [OK] Aparece 'Producción calculada' con: Energía AC anual en kWh/año, Performance Ratio real del sistema, gráficas mensuales y heatmap horario.

✗ NO continúe al Financiero sin completar este paso. Sin producción calculada, el análisis financiero usará 0 kWh, haciendo la TIR = 0% o negativa.

ℹ PR > 100% es POSIBLE en climas fríos (Bogotá, Manizales). NO es un error. El modelo SDM captura la ganancia de producción de los paneles a bajas temperaturas.

PASO 6  —  Página 8: Presupuesto  (opcional pero recomendado)

ℹ Por qué hacerlo antes del Financiero: el Presupuesto con costos reales de cotización da un CAPEX mucho más preciso que el modelo paramétrico general del Financiero.

| Pestaña | Qué contiene |
| --- | --- |
| Materiales | Estructura de soporte, cableado, protecciones eléctricas, obra civil menor |
| Mano de Obra | Instalación eléctrica, puesta en marcha y pruebas |
| Sistema FV | Paneles solares: cantidad (pre-llenada del Dimensionamiento) y precio por unidad |
| Inversor | Inversor: cantidad y precio unitario en USD |
| Catálogo | Líneas de costo adicionales personalizadas para el proyecto específico |

✔ Señal de éxito: [OK] El CAPEX total en USD queda visible al final de la página. Este valor se transfiere automáticamente al Financiero cuando activa el toggle 'Usar CAPEX del Presupuesto'.

✗ ALERTA CRÍTICA — Costo/Wp > USD 5.0: Si aparece la advertencia, hay un error de unidades en alguna fila. Las columnas de precio son en USD. Si ingresó un valor en COP (ej: $18.000.000) en lugar de USD (ej: $5.000), el total queda inflado por un factor de ~3.600. Revisar cada fila.

✗ NO mezcle COP y USD en la misma tabla. TODOS los valores del Presupuesto deben estar en USD. Divida los valores en COP por la TRM actual.

ℹ Rango saludable para Colombia: entre USD 1.50 y USD 4.00 por Wp instalado. Valores fuera de este rango casi siempre indican error en la entrada de datos.

PASO 7  —  Página 7: Análisis Financiero

Qué hacer:

1.  Abrir [7] Financiero.
2.  Activar el toggle 'Usar CAPEX del Presupuesto' si completó el Paso 6.
3.  Si NO usó el Presupuesto, llenar el CAPEX paramétrico manualmente.

| Campo | Descripción | Valor típico |
| --- | --- | --- |
| TRM (COP/USD) | Tasa de cambio del día. Actualizar siempre. | 4.200 (ajustar al día) |
| Escalación tarifa (%/año) | Aumento anual esperado del precio del kWh | 5% |
| Degradación módulos (%/año) | Pérdida anual de producción por envejecimiento | 0.5% |
| OPEX (% del CAPEX/año) | Costo anual de mantenimiento y operación | 1.0% |
| Tasa de descuento (%) | Costo de oportunidad del capital del inversionista | 10-12% |
| Horizonte (años) | Vida útil del proyecto para el análisis | 25 |
| Tasa renta corporativa (%) | Para calcular el beneficio del Art. 11 de la Ley 1715 | 35% (empresas) |

Hacer clic en  Calcular Análisis Financiero.

✔ Señal de éxito: [OK] La página muestra: TIR (%), VPN (USD), Payback simple y descontado (años), LCOE (USD/kWh), Beneficios Ley 1715 (Artículos 11, 12 y 14) y gráfica de flujo de caja acumulado.

✗ Si aparece 'El CAPEX cambió — Recalcula': significa que modificó el Presupuesto después de calcular el Financiero. Siempre volver a hacer clic en Calcular.

✗ TIR negativa o payback > 20 años casi siempre indica: (1) CAPEX inflado por error COP/USD, (2) tarifa eléctrica en 0, o (3) Producción no calculada.

ℹ La Ley 1715 aplica SOLO para personas jurídicas (empresas). Para proyectos residenciales los beneficios del Art. 11 y Art. 12 NO aplican. Dejar la tasa de renta corporativa = 0% en ese caso.

🔋 PASO 8 — Página 11: Baterías y Balance Energético · FASE 4

Qué hace esta página:

Permite dimensionar un sistema de almacenamiento de energía (batería) para el proyecto y calcular el balance energético mensual: cuánto produce el sistema solar, cuánto consume el inmueble, cuánto carga/descarga la batería y cuánto sigue dependiendo de la red eléctrica. El resultado clasifica el proyecto como A+, A, B, C o D según su fracción solar.

⚠  NOTAS CRÍTICAS ANTES DE USAR ESTA PÁGINA

🔋 NOTA FASE 4: PREREQUISITO OBLIGATORIO: La Página 6 (Producción) DEBE estar calculada antes de abrir la Página 11. La página de Baterías lee directamente la tabla mensual de producción (df_mensual_produccion) de la sesión. Si llega a esta página sin haber calculado la Producción, el selector de baterías aparecerá pero el botón 'Calcular balance energético' generará un error o retornará ceros.

⚡ NOTA TENSIÓN: TODAS las baterías del catálogo actual son de ALTA TENSIÓN (300-870 V). Ninguna es compatible con inversores de 48V (DEYE SUN-7.6K, APsystems AHS). Estas baterías requieren inversores híbridos de alta tensión (>300V) o inversores comerciales/industriales dedicados. Si su proyecto usa inversor de 48V, las baterías del catálogo actual NO son compatibles eléctrica ni técnicamente.

📋 NOTA DATOS INCOMPLETOS: En el catálogo actual, los campos DoD (%), Eficiencia RTE (%), Garantía (años), Temperatura de operación y Costo (USD) están vacíos para todos los modelos. La aplicación usa valores por defecto seguros: DoD = 80%, RTE = 95%, Ciclos = 3.000 (para series BR/BC) o 6.000 (para ATESS ESS). Los resultados del dimensionamiento son válidos como estimación preliminar, pero deben revisarse cuando el proveedor entregue los datos reales de su ficha técnica.

💱 NOTA FLUJO DE DATOS: Una vez dimensionada la batería, si se ingresa su costo en el campo 'Costo USD' dentro de la ficha técnica del catálogo, ese valor se transfiere automáticamente a la Página 8 (Presupuesto) como una fila adicional 'Batería — [nombre modelo]'. Si el campo Costo está vacío (situación actual), la fila NO aparece en el Presupuesto.

Bloque B-6: Dimensionado de la Batería

Qué hacer:

1.  Abrir  [11] 🔋 Baterías y Balance  en la barra lateral.
2.  Ingresar el consumo mensual del inmueble (kWh/mes) si no viene pre-llenado.
3.  Seleccionar el modelo de batería en el selector desplegable.
4.  Revisar la ficha técnica que aparece automáticamente al seleccionar el modelo.
5.  Hacer clic en  ▶️ Dimensionar batería.

✔ Señal de éxito: [OK] Aparecen 8 métricas: Unidades necesarias, Capacidad bruta (kWh), Capacidad útil real (kWh), DoD aplicado (%), Vida estimada (años), Potencia continua total (kW), Voltaje nominal (V) y Costo total (USD si está disponible).

Campos de la ficha técnica del catálogo de baterías:

| Campo | Descripción | Valor por defecto si falta |
| --- | --- | --- |
| Capacidad (kWh) | Capacidad bruta nominal por unidad de batería | Requerido — sin este dato no calcula |
| DoD (%) | Profundidad de descarga máxima recomendada por el fabricante | 80 % (conservador) |
| Eficiencia RTE (%) | Eficiencia de ida+vuelta del ciclo carga-descarga | 95 % |
| Ciclos de Vida | Número de ciclos completos de carga/descarga antes del 80% de capacidad | 3.000 (BR series) / 6.000 (ATESS) |
| Potencia Continua (kW) | Potencia máxima sostenida de descarga | 50% de la capacidad en kWh |
| Voltaje Nominal (V) | Tensión nominal del banco de baterías | Según modelo — ver tabla catálogo |
| Costo (USD) | Precio de lista de la batería. VACÍO en catálogo actual. | Sin costo → no aparece en Presupuesto |

Bloque B-7: Balance Energético Mensual

Qué hacer:

1.  Ingresar el consumo mensual (kWh/mes) si no está ya ingresado en B-6.
2.  Hacer clic en  ▶️ Calcular balance energético.

✔ Señal de éxito: [OK] Aparece el gráfico de barras apiladas mensual (Solar directa / Batería / Red) con la línea de consumo superpuesta, y la Clasificación Energética del proyecto.

Clasificación Energética del proyecto:

| Clase | Fracción Solar (%) | Significado |
| --- | --- | --- |
| A+ | ≥ 90% | Sistema casi completamente autónomo. La batería cubre casi toda la noche. |
| A | 75–90% | Alta autosuficiencia. Dependencia mínima de la red. |
| B | 50–75% | Buena cobertura solar. Complemento moderado de la red. |
| C | 25–50% | Cobertura parcial. La batería reduce pero no elimina la dependencia de la red. |
| D | < 25% | Baja autosuficiencia. Revisar capacidad del sistema o del consumo base. |

ALERTAS — No cometer estos errores en la Página 11:

✗ NO abra la Página 11 sin haber calculado la Producción (Página 6). El balance mensual requiere la tabla E_ac por mes. Sin ella, el cálculo retorna ceros o genera un error silencioso.

✗ NO seleccione una batería de alta tensión (300-870V) con el inversor DEYE 48V o APsystems AHS del proyecto. Son incompatibles eléctricamente. La aplicación mostrará una advertencia en una versión futura; por ahora el usuario es responsable de verificar la compatibilidad.

⚠ NO interprete la Vida Estimada como garantía del fabricante. Se calcula como Ciclos_de_Vida / (365 días/año) asumiendo un ciclo diario. Si el perfil de uso real tiene menos de un ciclo completo por día, la vida real será mayor.

ℹ Los valores de ahorro por batería (reducción de compra a la red) NO se integran todavía en la TIR y el Payback de la Página 7 (Financiero). Esta integración está programada como mejora futura. Mencionarlo al cliente si preguntan por el retorno de inversión de la batería.

ℹ Si el proyecto no requiere batería (cliente sin necesidad de autonomía nocturna), esta página puede omitirse sin afectar ningún otro cálculo.

Catálogo de baterías disponible — Versión actual

El catálogo incluye 26 modelos en dos familias. TODOS son de alta tensión (300-870V):

| Familia | Modelos | Capacidad (kWh) | Voltaje nominal | Estado datos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serie BR — Fabricante pendiente confirmar | BR172R, BR186R, BR200R, BR215R | 172 – 215 kWh | 538–864 V | Incompleto — DoD/RTE/Costo pendientes |
| ATESS ESS — BC/BR45T a BR145T (7.68 kWh/módulo) | BC45T, BR45T, BC50T, BR50T, BC60T, BR60T, BC75T, BR75T, BC100T, BR100T, BR138T, BR145T | 46 – 146 kWh | 384–730 V | Incompleto — DoD/RTE/Costo pendientes |
| ATESS ESS — BR114R a BR157R (14.336 kWh/módulo) | BR114R, BR129R, BR143R, BR157R | 115 – 158 kWh | 410–563 V | Incompleto — DoD/RTE/Costo pendientes |
| ATESS ESS — BC55RPB (5.12 kWh/módulo, IP54 exterior) | BC55RPB-6M a BC55RPB-11M | 31 – 56 kWh | 307–563 V | Incompleto — DoD/RTE/Costo pendientes |

📦 CÓMO AGREGAR NUEVOS MODELOS AL CATÁLOGO: El catálogo vive en la hoja 'Catalogo_Baterias' del archivo inversores_catalogo.xlsx en el servidor. Para agregar un nuevo modelo: abra el Excel del servidor (ruta: /var/www/bipv/calculadora-bipv/bipv_python/datos/), agregue una fila con los campos obligatorios (Modelo, Capacidad kWh, Voltaje Nominal V, Ciclos de Vida, Potencia Continua kW) y guarde el archivo. El cambio se refleja en la app al refrescar la sesión (sin necesidad de reiniciar PM2). Para verificar que cargó correctamente: ejecutar python bipv_python/datos/diagnostico_catalogo_baterias.py en el servidor.

PASO 9  —  Página 3: Motor IV  (opcional / técnico)

ℹ Este paso es para validación técnica del panel elegido. NO afecta los cálculos de producción ni los resultados financieros. Puede hacerse en cualquier momento del flujo.

1.  Abrir  [3] Motor IV.
2.  Seleccionar el mismo panel elegido en el Dimensionamiento.
3.  El motor calcula la curva I-V y P-V y valida los resultados contra la ficha técnica.

✔ Señal de éxito: [OK] Errores de validación menores al 5% en Voc, Isc, Vmp y Pmax. Aparece el mensaje 'Parámetros validados'.

ℹ Si el error de validación es mayor al 5% para algún parámetro, la ficha técnica del panel puede estar incompleta o los coeficientes de temperatura son incorrectos. Notificar al administrador del catálogo para corregirlo.

PASO 10  —  Página 10: Reporte PDF del Proyecto  (opcional)

ℹ Hacer DESPUÉS de completar todos los cálculos. El reporte captura el estado actual de sesión: si una sección no se ha calculado, no aparecerán sus resultados.

Qué hace esta página: Genera un informe técnico descargable (.html) con todos los resultados del proyecto. El reporte incluye: resumen del proyecto, recurso solar, cascada del Motor Óptico, métricas de producción IEC 61724, análisis financiero Ley 1715 y — si se calculó la Página 11 — el balance energético y clasificación de la batería.

1.  Abrir  [10] Reporte PDF  en la barra lateral.
2.  Verificar el panel de Estado del proyecto en la parte superior.
3.  Llenar: Nombre del proyecto, Nombre de la empresa, checkboxes de secciones.
4.  Hacer clic en  Generar Reporte.
5.  Hacer clic en  Descargar reporte (.html).
6.  Abrir el archivo en Chrome, Edge o Firefox.
7.  Para PDF: Ctrl+P → Guardar como PDF → Márgenes: Mínimo → Guardar.

✔ Señal de éxito: [OK] La descarga del archivo .html se inicia automáticamente. Al abrirlo, el reporte muestra el encabezado de la empresa, todas las secciones con sus tablas de resultados y el aviso de BORRADOR en la parte superior.

✗ NO entregue el reporte al cliente sin revisar que todos los checkmarks del estado estén activos para las secciones críticas (Producción y Financiero al menos).

⚠ NO abrir el archivo HTML en Internet Explorer o Safari antiguo. Usar Chrome, Edge o Firefox.

ℹ Si el Motor Óptico fue calculado, el reporte incluirá la tabla de cascada óptica. Esta sección diferencia el análisis de INNOVACIÓN QUÍMICA de una cotización genérica del mercado — es un argumento técnico de venta.

PARTE B — MODO CONSUMO / FACTURA [B]

"Tengo la factura eléctrica mensual o sé exactamente cuántos kWh/mes consume el inmueble."

PASO 1  —  Página 1: Datos del Proyecto  (diferente al Modo Área)

| Campo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | Identificador del proyecto | Fábrica Norte |
| Ciudad | Seleccionar de la lista | Medellín |
| Tarifa eléctrica (COP/kWh) | Valor exacto del kWh según su factura | 580 |
| Factura mensual (COP) | Valor total de la última factura de energía eléctrica | 1.500.000 |
| — O bien — Consumo (kWh/mes) | Si conoce el consumo directo. NO usar junto con la factura. | 2.500 |
| % Cobertura solar deseada | Porcentaje del consumo mensual que quiere cubrir con solar | 80 |
| Densidad de potencia (W/m²) | Del panel elegido. Ver ficha técnica. | 200 |
| Performance Ratio — PR (%) | Eficiencia real. Dejar en 80% si no sabe. | 80 |

Hacer clic en  Guardar configuración.

✔ Señal de éxito: [OK] La calculadora muestra: consumo mensual estimado, Área necesaria para alcanzar la cobertura deseada y un semáforo VERDE/ROJO según la factibilidad del área.

✗ NO ingrese factura Y consumo al mismo tiempo. Use uno de los dos solamente. Si ingresa ambos, la calculadora usará la factura.

✗ Si la tarifa está en 0 o es incorrecta, el cálculo del consumo derivado de la factura será erróneo. Verifique el valor exacto del kWh en su factura.

PASOS 2 al 10  —  Idénticos al Modo Área

ℹ Una vez guardada la configuración del Proyecto en Modo Consumo, el resto del flujo es EXACTAMENTE IGUAL al Modo Área (Pasos 2 al 10 de la Parte A). La única diferencia entre los dos modos es el punto de partida: en Modo Área usted define el espacio disponible y la calculadora estima la producción; en Modo Consumo usted define el consumo y la calculadora determina el espacio mínimo necesario. Continuar desde el Paso 2 (Recurso Solar) de la Parte A.

ERRORES FRECUENTES  —  Diagnóstico y solución rápida

| Error observado en pantalla | Causa probable | Solución inmediata |
| --- | --- | --- |
| Financiero muestra TIR = 0% o negativa | Producción no calculada o CAPEX inflado por error COP/USD | Completar Página 6 antes de ir a Página 7. Revisar costo/Wp en Presupuesto. |
| Costo por Wp = USD 12 o más en Presupuesto | Uno o varios valores de la tabla están en COP en lugar de USD | Identificar la fila anormalmente alta y dividirla por la TRM (~4.200). |
| Inversor aparece a $0/unidad en Presupuesto | Columna 'Costo Inversor' vacía en el Excel del catálogo | Ingresar el precio del inversor manualmente en la pestaña Catálogo del Presupuesto. |
| Recurso Solar da error de PVGIS | Sin conexión a internet del servidor o PVGIS temporalmente caído | Verificar conexión. Reintentar pasados unos minutos. Tiempo normal: 30-90 seg. |
| Producción parece muy alta (> 1.800 kWh/kWp/año) | Azimuth o Tilt incorrectos en Recurso Solar | Corregir la orientación en Página 2 y recalcular desde ahí. |
| Página Mismatch no calcula | Recurso Solar no ha sido calculado previamente | Completar la Página 2 (Recurso Solar) primero. |
| Dimensionamiento — advertencia de tensión | Demasiados paneles en serie para el inversor seleccionado | Reducir N_serie o seleccionar inversor con mayor Vmax de entrada. |
| 'El CAPEX cambió — Recalcula' en Financiero | Se modificó el Presupuesto después de calcular | Hacer clic nuevamente en Calcular en la Página 7. |
| TIR muestra 'M COP' en lugar de '%' | Error de visualización del formato numérico | Actualizar la página (F5) y volver a calcular. |
| Motor Óptico no muestra banner de auto-llenado | No hay panel guardado en sesión desde la Página 1 | Regresar a Página 1, seleccionar el panel y hacer clic en Guardar configuración. |
| Banner en Producción dice 'POA bruta' en lugar de 'Motor Óptico activo' | El Motor Óptico no se calculó antes de ir a Producción | Ejecutar el PASO 4b: ir a Página 5b, configurar y calcular cascada óptica. Luego volver a Producción. |
| Factor global del Motor Óptico < 70% | Parámetros incorrectos: b0 o k_BIPV demasiado altos | Verificar tipo de vidrio (b0) y tipo de montaje (k_BIPV). Fachada típica Colombia: factor 78-88%. |
| Página 2 muestra coordenadas genéricas de la ciudad aunque se ingresaron coordenadas del predio | Las coordenadas se ingresaron en el expander pero no se hizo clic en Guardar configuración, o la sesión se reinició | Regresar a Página 1 → abrir expander '📍 Coordenadas exactas del predio' → verificar los valores → hacer clic en Guardar configuración. El banner verde en Página 2 confirma que las coordenadas del predio están activas. |
| Vista 3D centra el mapa en el centro de la ciudad, no en el predio | Misma causa: coordenadas del predio no guardadas en sesión | Mismo procedimiento: Página 1 → expander coordenadas → Guardar configuración. Vista 3D tomará las coordenadas del predio automáticamente en la siguiente carga. |
| 🔋 Página 11 — 'Catálogo no encontrado' o dropdown vacío | La hoja 'Catalogo_Baterias' no existe en el Excel del servidor o el loader no detectó la fila de encabezados | En el servidor ejecutar: python bipv_python/datos/diagnostico_catalogo_baterias.py y seguir las instrucciones que muestre. |
| 🔋 Página 11 — Balance muestra ceros o error al calcular | La Página 6 (Producción) no ha sido calculada en esta sesión | Regresar a Página 6 y hacer clic en Calcular Producción. Luego volver a Página 11. |
| 🔋 Página 11 — Vida estimada muy corta (< 5 años) | El campo Ciclos de Vida del modelo seleccionado está vacío → usa default 3.000 ciclos | Solicitar al proveedor los ciclos de vida reales e ingresar el dato en la hoja Catalogo_Baterias del Excel del servidor. |
| 🔋 Página 11 — Batería no aparece en Presupuesto | El campo Costo (USD) del modelo está vacío en el catálogo | Ingresar el precio de la batería en la hoja Catalogo_Baterias del Excel. O bien, agregar la fila manualmente en la pestaña Catálogo del Presupuesto. |
| Reporte PDF — secciones vacías o sin datos | Se generó el reporte antes de calcular esas secciones | Completar todas las páginas requeridas y luego volver a Página 10 para regenerar. |
| Archivo HTML descargado se ve mal o sin formato | Abrió el archivo en un navegador desactualizado o en el visor de Windows | Abrir con Chrome, Edge o Firefox. Click derecho → Abrir con → Chrome. |

CHECKLIST  —  Verificación antes de entregar resultados al cliente

Marque cada punto ANTES de presentar un análisis al cliente. Si alguno falla, corríjalo antes de continuar.

☐  Pág. 1  —  Ciudad correcta, tarifa eléctrica real, área o consumo correctamente ingresado y guardado. Si el predio tiene coordenadas GPS distintas al centro de la ciudad: abrir el expander '📍 Coordenadas exactas del predio', ingresar Latitud, Longitud y Altitud, y hacer clic en Guardar configuración. Verificar que el mensaje de éxito muestre 'Predio: X.XXXXX°, Y.YYYYY°'.

☐  Pág. 2  —  Azimuth y tilt verificados para la orientación real. Recurso Solar calculado sin errores de PVGIS. Si se ingresaron coordenadas del predio: verificar que el banner verde 'Usando coordenadas exactas del predio' aparece antes de hacer clic en Descargar TMY.

☐  Pág. 4  —  Panel con ficha técnica completa (semáforo verde), inversor compatible seleccionado, todas las verificaciones de tensión en verde.

☐  Pág. 5  —  Mismatch calculado. Aunque sea con todas las pérdidas en cero, debe estar calculado.

☐  Pág. 5b  —  Motor Óptico calculado (RECOMENDADO): factor global entre 75-90%. Si es < 70% revisar b0 y k_BIPV. Banner de auto-llenado apareció correctamente.

☐  Pág. 6  —  Producción calculada: E_ac anual > 0 kWh/año. Banner confirma 'Motor Óptico activo' si se ejecutó el Paso 4b.

☐  Pág. 8  —  Presupuesto revisado línea por línea: costo/Wp entre USD 1.50 y USD 4.00. TRM actualizada al día.

☐  Pág. 7  —  TRM actualizada, toggle de Presupuesto activado (si aplica), recalculado después de cualquier cambio. TIR, VPN y Payback con sentido económico razonable.

☐  Pág. 11 🔋  —  [FASE 4 — si el proyecto incluye batería] Modelo seleccionado revisado: verificar que la tensión de la batería sea compatible con el inversor del proyecto. Dimensionamiento ejecutado y revisado. Balance energético calculado. Clasificación energética A+/A/B/C/D visible. Si el costo de la batería está disponible, verificar que aparece en el Presupuesto.

☐  Pág. 10  —  Reporte generado y revisado: checkmarks de Estado activos para secciones críticas. Leer el PDF generado completo antes de entregar al cliente.

BORRADOR  |  Manual de Operación  |  Calculadora BIPV Colombia v2026  |  FASE 4: Baterías y Balance Energético  |  Innovación Química  |  calc.innovacionquimica.com.co