FICHA TÉCNICA

Calculadora BIPV — Simulación fotovoltaica integrada en edificios y agrivoltaica

Innovación Química  ·  calc.innovacionquimica.com.co  ·  Versión agosto 2026

¿Por qué es diferente? La única herramienta en Colombia que simula fachadas BIPV, cubiertas, pérgolas y granjas agrivoltaicas con física de nivel bancable: 8 760 horas de simulación real, curva IV completa del panel, sombras con diodos de bypass y análisis financiero en COP con TRM en línea. No es una regla de tres: es un laboratorio solar.

1. Motores de cálculo — el corazón de la herramienta

☀️ Recurso solar hora a hora (8 760 h/año)

Consume archivos climáticos TMY/EPW reales de la ubicación y calcula la irradiancia en el plano exacto de instalación (POA) con el modelo de transposición Hay-Davies, incluyendo heatmap horario y diagrama de trayectoria solar. Para sistemas bifaciales y agrivoltaicos aplica el modelo infinite_sheds (pvlib), que captura la luz que llega a la cara trasera del panel según la separación real entre filas (GCR).

⚡ Motor IV — curva corriente-voltaje real del panel

Mientras otras herramientas multiplican Wp × horas de sol, la Calculadora resuelve el modelo de diodo único del panel en cada condición de irradiancia y temperatura: Voc, Isc, punto de máxima potencia y coeficientes térmicos reales de la ficha técnica. Se activa automáticamente cuando el panel tiene ficha completa e incluye defensa contra el error más común del mercado: el conteo de celdas en paneles half-cut (verificación Ns ≈ Voc/0.74).

🌗 Sombras con diodos de bypass — el diferencial técnico

En BIPV urbano la sombra parcial es la regla, no la excepción. El motor de mismatch simula el comportamiento eléctrico real del string bajo sombra: qué diodos de bypass se activan, cuánta potencia se recupera y cuánta se pierde de verdad — no un descuento porcentual arbitrario. Se alimenta de la Calculadora de Sombreado 3D (factor de sombra horario por punto de análisis).

🔬 Motor Óptico BIPV

Pérdidas que solo existen en integración arquitectónica y que las herramientas genéricas ignoran: reflexión por ángulo de incidencia (IAM), suciedad (soiling) y el efecto térmico del confinamiento en fachada, donde el panel opera más caliente que en un rack ventilado.

🌱 Agrivoltaica — cultivo y energía en el mismo terreno

Factor de ocupación configurable (5–100%): la herramienta dimensiona paneles, presupuesto y USD/m² sobre el área útil, sincroniza la separación entre filas (GCR) con ese factor y lo muestra en una Vista 3D con las filas elevadas a 3 m sobre el cultivo. Diseñada y validada con proyectos reales de cultivo bajo paneles en Colombia.

2. Cadena de simulación completa

| Etapa | Modelo / método | Lo que garantiza |
| --- | --- | --- |
| Recurso solar | TMY/EPW + Hay-Davies + infinite_sheds (pvlib) | Irradiancia real del sitio, no promedios nacionales |
| Óptica BIPV | IAM + soiling + térmica confinada | Pérdidas de fachada que otros ignoran |
| Eléctrica | Diodo único (curva IV) + mismatch con bypass | Producción creíble bajo sombra parcial |
| Dimensionamiento | Emparejamiento automático panel-inversor (catálogo Growatt/Deye) | Ventanas MPPT y ratios DC/AC verificados |
| Producción | 8 760 h con PR resultante, no asumido | E_ac anual defendible ante un banco |
| Baterías | Balance horario consumo vs generación | Autoconsumo y respaldo con catálogo real |
| Financiero | Flujo de caja en COP, TRM en línea, precio real del inversor | TIR, VPN, payback y LCOE bancables |
| Entregables | Presupuesto bancable + Reporte PDF automático | Documento listo para cliente y banco |

🎯 Argumento clave: El PR (performance ratio) no se asume: se obtiene. La cadena óptica-eléctrica-térmica produce el PR como resultado físico del sitio y la tecnología — el número que un evaluador técnico puede auditar capa por capa.

3. Catálogos inteligentes — cero digitación manual

Los catálogos de paneles, inversores y baterías se alimentan directamente desde la ficha técnica PDF del fabricante: un extractor con banco de regresión de 84 casos reales lee Voc, Isc, coeficientes térmicos, número de celdas, bifacialidad y ventanas MPPT, y un validador físico rechaza valores imposibles antes de que contaminen la simulación. Soporta fichas multi-modelo (un PDF, varios equipos).

4. Especificaciones generales

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Tipos de instalación | Fachada BIPV, techo inclinado, techo plano, pérgola, marquesina, granja fotovoltaica/agrivoltaica |
| Resolución temporal | Horaria — 8 760 horas por año típico meteorológico |
| Multi-superficie | Combina fachada + techo + pérgola en un solo sistema (Vista 3D) |
| Moneda y mercado | COP con TRM en línea; costos de referencia del mercado colombiano |
| Entregables | Reporte PDF ejecutivo, presupuesto bancable, cotización exportable |
| Acceso | Aplicación web — sin instalación (calc.innovacionquimica.com.co) |
| Base científica | pvlib (estándar de la industria fotovoltaica, NREL) + modelos propios BIPV |

👥 Ideal para: desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, EPCs, evaluadores de banca verde y proyectos agrivoltaicos que necesitan cifras defendibles — no promesas.

Ficha técnica — agosto de 2026 · Innovación Química