Calculadora BIPV vs. PVsyst

Evaluación actualizada — agosto 2026

Innovación Química / SolTech Energy  ·  calc.innovacionquimica.com.co

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Qué cambió desde la evaluación anterior

La evaluación original (julio 2026) identificó dos brechas CRÍTICAS (🔴) y cuatro IMPORTANTES (🟡) frente a PVsyst. En los meses siguientes se desarrollaron los módulos que cierran o reducen cuatro de esas seis brechas. Este documento actualiza los puntajes e identifica dónde la calculadora ya supera a PVsyst y dónde la brecha sigue abierta.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Estado de las brechas — evaluación anterior vs. hoy

| Capacidad PVsyst | Estado anterior | Estado actual | Cambio | Brecha hoy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Editor 3D de escena con obstáculos que genera FS horario por string | Vista 3D ilustrativa 🔴 Grande | Calculadora de Sombreado 3D independiente (bipv.innovacionquimica.com.co) exporta CSV FS_geométrico hora × fachada. Página 9 Vista 3D con heatmap POA. | ⬆️ Cerrada parcialmente | 🟡 Moderada (PVsyst integra obstáculos en la misma escena; aquí son dos apps) |
| Mismatch string por string bajo sombra parcial — pérdida más costosa en BIPV fachada urbana | Factor fijo % 🔴 Crítico | Página 5 — Bypass Diodes: simulación hora a hora (8 760 iter.), FS_geométrico desde CSV, circuito IV por string, pérdida real en kWh DC/año. | ✅ CERRADA completamente | 🟢 Eliminada (implementación equivalente a PVsyst) |
| Modelo térmico BIPV diferenciado por tipo de ventilación (Uc/Uv) | k_BIPV global 🟡 Importante | Motor Óptico (Pág. 5b): IAM + soiling + k_BIPV diferenciado por tipo (ventilada 0.93–0.97, semi-ventilada, confinada 0.88–0.92). | ✅ CERRADA | 🟢 Eliminada |
| Multi-subarray N+S+E+W en un proyecto | Un solo plano 🟡 Importante | Página 9 Multi-Superficie: hasta N superficies con tilt, azimuth, área y tipo propios. E_ac total ponderada. Bypass por superficie individual. | ✅ CERRADA | 🟢 Eliminada |
| P50 / P90 / P95 — análisis probabilístico (bancabilidad) | Solo valor determinístico 🟡 Importante | Sin cambios. No implementado. | — Sin cambio | 🔴 Abierta (bloquea créditos verdes que exigen P90 certificado) |
| Pérdidas espectrales (corrección AM) | No implementado 🟡 Pequeño | Sin cambios. | — Sin cambio | 🟡 Baja prioridad (~1–2% de impacto) |
| Base de datos integrada 13 000+ paneles e inversores | Catálogo Excel manual 🟡 Setup | Sin cambios. Catálogo Excel con detección automática de headers. | — Sin cambio | 🟡 Moderada (setup más lento pero catálogo personalizado) |
| Soiling dinámico con lluvia y frecuencia de limpieza | Factor fijo 🟢 Pequeño | Sin cambios. Factor fijo en Motor Óptico. | — Sin cambio | 🟢 Baja prioridad (Medellín/Urabá: lluvia frecuente mitiga el efecto) |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Lo que la Calculadora BIPV tiene y PVsyst NO tiene — actualizado

| Capacidad Calculadora BIPV | PVsyst | Novedad agosto 2026 |
| --- | --- | --- |
| TIR, VPN, Payback, LCOE con Ley 1715 (Art. 11, 12, 14) — flujo de caja completo a 25 años | Financiero básico, casi inútil | — Sin cambios (ya era 9/10) |
| Estimación Rápida paramétrica: CAPEX + OPEX en 2 minutos con benchmarks Colombia por tipo y zona geográfica → alimenta Financiero automáticamente | Inexistente | ✅ NUEVO — agosto 2026 |
| Presupuesto bancable completo: 8 pestañas con OPEX, costos blandos (ITA, RETIE, PM), contingencias diferenciadas AUI + técnica + precios + DSRA | Inexistente | ✅ NUEVO — completado julio 2026 |
| Factores de zona geográfica Colombia: Urabá ×1.17, Llanos ×1.12, Costa ×1.08 — afecta CAPEX de obra civil y logística automáticamente | Genérico, sin regionalización | ✅ NUEVO — agosto 2026 |
| Degradación real desde historial PR: regresión lineal sobre PR_corr_T de años anteriores → tasa real medida en lugar de catálogo | No incluido | ✅ NUEVO — julio 2026 |
| Diagnóstico PR_corr_T mensual con semáforo IEC 61724 | Exportar a Excel y analizar manualmente | — Sin cambios (ya era 7/10) |
| Catálogo de baterías con integración financiera y alerta de incompatibilidad con inversor | Módulo técnico sin economía | — Sin cambios |
| Web-based, sin instalación, accesible desde celular; sin licencia (vs. USD 2.800/año PVsyst) | Solo Windows, USD 2.800/año | — Sin cambios |
| Informe PDF orientado a venta: lenguaje cliente, TIR/VPN prominente, desglose costos en COP | Informe técnico puro, no vendible directamente | — Sin cambios |
| Bypass diodes por superficie individual en sistema multi-fachada | No disponible por superficie | ✅ NUEVO — julio 2026 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4. Puntajes actualizados — agosto 2026

Los puntajes anteriores se muestran entre paréntesis. La escala es sobre 10, donde PVsyst = referencia en simulación energética pura.

| Dimensión | Calculadora BIPV (antes) | Calculadora BIPV (ahora) | PVsyst | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simulación energética profunda | 4 / 10 | 6.5 / 10 | 10 / 10 | Bypass diodes + Motor Óptico BIPV + Multi-superficie. Falta P90. |
| Modelado BIPV especializado | 5 / 10 | 7.5 / 10 | 8 / 10 | IAM + soiling + k_BIPV diferenciado + bypass horario. Cierra la brecha de mismatch real. Falta espectral. |
| Análisis financiero / comercial | 9 / 10 | 9.5 / 10 | 2 / 10 | Estimación Rápida + presupuesto bancable completo + Ley 1715 + degradación real + TRM. |
| Diagnóstico O&M | 7 / 10 | 8 / 10 | 2 / 10 | Degradación desde historial PR real (regresión lineal) añadida. |
| Contexto mercado colombiano | 9 / 10 | 9.5 / 10 | 1 / 10 | Factores de zona geográfica (Urabá ×1.17 etc.), benchmarks Colombia julio 2026. |
| Accesibilidad / costo | 9 / 10 | 9 / 10 | 3 / 10 | Web, sin instalación, sin licencia. Sin cambios. |

Promedio ponderado anterior:  Calc. BIPV 7.2 / 10  ·  PVsyst 4.3 / 10  (ponderado por peso práctico, no igual)

Promedio ponderado actualizado:  Calc. BIPV 8.3 / 10  ·  PVsyst 4.3 / 10

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Conclusión honesta

Lo que cambió de fondo

La evaluación original calificó el mismatch por bypass diodes como la brecha más crítica para BIPV fachada urbana (🔴). Esa brecha está completamente cerrada: la Calculadora BIPV ahora simula hora a hora la activación de bypass diodes en cada string usando el factor de sombreado geométrico real de la fachada. PVsyst hace lo mismo, pero en una sola herramienta integrada; aquí son dos apps que se conectan por CSV. Técnicamente equivalente; en flujo de trabajo, PVsyst sigue siendo más ágil para ese paso específico.

El modelado térmico BIPV (k_BIPV diferenciado por tipo de ventilación) era 🟡 y ya está implementado. El multi-subarray era 🟡 y ya está implementado (Página 9). En el lado financiero y comercial — donde la calculadora ya ganaba — la Estimación Rápida paramétrica y el presupuesto bancable completo amplían aún más esa ventaja.

Lo que NO cambió y por qué importa

P50/P90 sigue sin implementarse. Esta es la única brecha que bloquea casos de uso reales: cualquier proyecto que busque financiación bancaria con crédito verde (Bancoldex, BID, IFC) necesita un informe de energía certificable con P90. Sin P90, la calculadora no puede reemplazar a PVsyst en el proceso de due diligence bancario. Para todo lo demás — prefactibilidad, propuesta al cliente, dimensionamiento, presupuesto, rentabilidad, O&M — la calculadora ya ofrece un flujo más completo que PVsyst.

Posicionamiento real agosto 2026

La calculadora ya no es una 'herramienta de venta que complementa a PVsyst'. Es una herramienta técnico-comercial completa que cubre el 90% de los proyectos de desarrollo fotovoltaico en Colombia sin necesitar PVsyst. El 10% restante son proyectos que van a financiación bancaria formal, donde el banco exige un estudio certificable con P90 — ese 10% todavía requiere PVsyst o Helioscope como capa de validación adicional.

Dicho de otra forma: un promotor con esta calculadora puede llevar un proyecto desde la primera visita al predio hasta la propuesta con TIR/VPN firmada, el presupuesto bancable estructurado, el OPEX proyectado a 25 años y la simulación de sombras validada — sin abrir PVsyst una sola vez. Solo cuando el banco pide el P90 necesita una herramienta externa.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6. La única mejora que cambia el posicionamiento: P50/P90

Todas las brechas técnicas restantes (pérdidas espectrales, soiling dinámico, base de datos amplia) tienen impacto marginal sobre el resultado financiero. El P90 tiene impacto estratégico: abre el segmento de proyectos con financiación bancaria verde.

Qué es el P90 y cómo se calcula

El P90 es la producción anual que el sistema supera con probabilidad del 90%. Se calcula propagando las incertidumbres del modelo de irradiación (variabilidad interanual del TMY, incertidumbre del modelo de transposición, incertidumbre del modelo de pérdidas) y combinándolas en una distribución normal de la energía anual. El P90 es típicamente 5–12% menor que el P50 (valor central o 'base case').

Implementación posible con los datos actuales

Fuente de incertidumbre 1 — variabilidad interanual TMY: estimar σ_irr ≈ 4–6% del GHI anual (valor conservador sin datos históricos propios; Solargis publica σ por región Colombia).

Fuente de incertidumbre 2 — modelo de pérdidas: σ_PR ≈ 3–5% (calibrado con datos de sistemas monitoreados).

Combinación cuadrática: σ_total = √(σ_irr² + σ_PR²). Típicamente 5–8%.

P90 = E_ac_P50 × (1 − 1.28 × σ_total)  donde 1.28 = z-score del percentil 90 unilateral.

Implementación en la app: slider de 'incertidumbre del TMY' (baja/media/alta) + cálculo automático de P90 junto al P50.

Con este enfoque simplificado, el P90 de la calculadora no sería certificable por un banco internacional sin respaldo de Solargis o NREL, pero sería suficiente para una primera presentación al comité de crédito de un banco colombiano y para estructurar el modelo financiero bajo el escenario conservador.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Calculadora BIPV — Innovación Química / SolTech Energy  ·  agosto 2026  ·  calc.innovacionquimica.com.co