## Tu calculadora BIPV vs PVsyst

### Lo que PVsyst tiene y tú NO (todavía)

| Capacidad PVsyst | Tu calculadora | Brecha real |
| --- | --- | --- |
| Editor 3D de escena con obstáculos exactos (árboles, edificios vecinos) que genera factor de sombra por hora | Vista 3D ilustrativa + heatmap TMY | 🔴 Grande. PVsyst calcula sombras sobre cada string individualmente |
| Análisis de mismatch string por string bajo sombra parcial — la pérdida más costosa en BIPV fachada | Factor fijo de mismatch en % | 🔴 Crítico para fachadas urbanas con sombras complejas |
| P50 / P90 / P95 — análisis probabilístico de energía con incertidumbre de irradiación | Solo valor determinístico | 🟡 Importante para bancabilidad (financiación bancaria exige P90) |
| Modelo térmico BIPV por tipo de montaje — Uc/Uv diferenciado para ventilado, semi-integrado, integrado total | Tk_gamma global, sin distinción de ventilación | 🟡 En BIPV la ventilación detrás del panel cambia T_cell hasta 15°C |
| Pérdidas espectrales (corrección por masa de aire AM) | No implementado | 🟡 Efecto pequeño (~1–2%), pero PVsyst lo tiene |
| Base de datos integrada de 13.000+ paneles e inversores | Catálogo Excel manual | 🟡 Tiempo de setup vs PVsyst plug-and-play |
| Soiling dinámico con frecuencia de limpieza y lluvia | Factor fijo de suciedad | 🟢 Pequeño en Medellín (lluvia frecuente) |
| Análisis multi-subarray (N+S+E+W en un solo proyecto) | Un solo plano inclinado por proyecto | 🟡 Fachadas de edificio tienen múltiples orientaciones |

### Lo que tú tienes y PVsyst NO tiene (o tiene muy mal)

| Tu calculadora | PVsyst |
| --- | --- |
| TIR, Payback, VPN, LCOE detallados con escenarios de financiación | Financiero básico, casi inútil |
| Presupuesto de materiales con cotización para el cliente | Inexistente |
| Diagnóstico PR_conv + PR_corr T° con semáforo mensual (IEC 61724) | No incluido — debes exportar y analizar en Excel |
| Catálogo de baterías con integración financiera | Módulo técnico sin análisis económico |
| Contexto Colombia: tarifas EPM/EEPPM, COP, créditos fiscales colombianos | Genérico, moneda y tarifas manuales |
| Web-based, sin instalación, accesible desde celular | Solo Windows, ~USD 2.800/año licencia |
| Informes orientados a venta — lenguaje para cliente final | Informe técnico puro, no vendible directamente |

### Puntuación honesta

| Dimensión | Tu calculadora | PVsyst |
| --- | --- | --- |
| Simulación energética profunda | 4 / 10 | 10 / 10 |
| Modelado BIPV especializado | 5 / 10 (subiendo con tarea #19) | 8 / 10 |
| Análisis financiero / comercial | 9 / 10 | 2 / 10 |
| Diagnóstico O&M | 7 / 10 | 2 / 10 |
| Contexto mercado colombiano | 9 / 10 | 1 / 10 |
| Accesibilidad / costo | 9 / 10 | 3 / 10 |

### Conclusión real

Tu calculadora no reemplaza PVsyst para una ingeniería de detalle certificable — si un banco pide un estudio P90 para un crédito verde, necesitas PVsyst o Helioscope.

Pero ya supera a PVsyst en lo que importa para vender BIPV en Colombia: el ciclo completo desde irradiación hasta propuesta firmada en COP con proyección de retorno. Un ingeniero con PVsyst todavía necesita 3 herramientas más para llegar donde tú llegas en una sola sesión.

Las dos mejoras con mayor ROI técnico para acercarte a PVsyst:

- Mismatch por sombreado parcial (tarea #19 parcialmente, pero el mismatch real requiere modelado de bypass diodes por string) — es la pérdida que más se subestima en BIPV fachada urbana

- P50/P90 — un número, pero desbloquea acceso a financiación bancaria que PVsyst sí permite certificar

## El problema de fondo

La tabla actual es un estimado de obra, no un presupuesto bancable. Para un banco o fondo de inversión, la diferencia es crítica: un estimado dice "probablemente cuesta esto", un presupuesto bancable dice "esto cuesta exactamente esto, con fuentes, con garantías, y con reservas para cuando algo salga mal".

## Qué le falta estructuralmente

### 1. Falta toda la columna OPEX (costos anuales de operación)

Los bancos no financian solo el CAPEX — evalúan el flujo de caja durante 20-25 años. Sin OPEX proyectado, el modelo financiero está incompleto.

Lo que falta hoy:

| Ítem OPEX | Referencia Colombia |
| --- | --- |
| O&M mano de obra anual | USD 8–15/kWp/año |
| Limpieza de módulos (Urabá = alta frecuencia) | USD 2–4/kWp/año |
| Seguro operativo (todo riesgo) | 0.3–0.5% del CAPEX/año |
| Monitoreo remoto (Growatt Cloud o similar) | USD 200–500/año |
| Fondo de reposición inversor (año 12-15) | ~15% costo inversor / vida útil |
| Fondo de degradación acelerada | opcional pero valorado |

### 2. Faltan los costos blandos (soft costs) — los bancos los exigen explícitamente

| Categoría | Contenido |
| --- | --- |
| Ingeniería y diseño | Estudio de sombras, RETIE, memorias de cálculo, planos eléctricos |
| Trámites y permisos | Registro UPME (Resolución 281/2015), concepto de conexión operador red, ANLA si aplica |
| Asesoría legal y financiera | Contrato EPC, contrato O&M, estructuración financiera |
| Auditoría técnica independiente (ITA) | Requisito explícito en proyectos > USD 200k |
| Pólizas durante construcción | CAR (Construcción Todo Riesgo) |
| Gestión del proyecto (PM) | 3–5% del CAPEX directo |

### 3. Falta la reserva de contingencia diferenciada por categoría de riesgo

Hoy tienes un solo slider de imprevistos para todo. Los bancos quieren ver:

- Contingencia técnica (instalación, BIPV en fachada = riesgo mayor que suelo): 10–15%

- Contingencia de precios (volatilidad insumos): 5–8%

- Reserva de servicio de deuda (DSRA): 3–6 meses de cuota

### 4. Falta trazabilidad de precios (bancabilidad P90 de costos)

Un banco pide "¿de dónde viene ese USD 65/módulo?". Hoy no hay forma de adjuntar:

- Cotización de proveedor con fecha y vigencia

- Referencia de mercado (UPME publica precios de referencia)

- Distinción precio CIF Colombia vs. precio con IVA vs. precio instalado

### 5. El costo/kWp no es suficiente como KPI

Los bancos usan tres indicadores cruzados:

| KPI | Valor de referencia BIPV Colombia 2025 |
| --- | --- |
| USD/Wp instalado | 1.8 – 3.5 (fachada: extremo alto) |
| USD/m² de fachada | 180 – 320 |
| OPEX/CAPEX anual | 1.5 – 2.5% |

Si el presupuesto da cifras fuera de estos rangos, el banco pide justificación técnica.

## Cómo quedaría una estructura bancable real

CAPEX DIRECTO

├─ 1. Equipos principales (módulos, inversor, baterías)

├─ 2. Balance de sistema (BOS): cables, protecciones, monitoreo

├─ 3. Estructura e integración BIPV

├─ 4. Obra civil y adecuaciones

└─ 5. Instalación y puesta en marcha (mano de obra + pruebas RETIE)

CAPEX BLANDO (soft costs)

├─ 6. Ingeniería, diseño y estudios

├─ 7. Trámites, permisos y conexión a red

├─ 8. Gestión de proyecto (PM)

├─ 9. Legal, financiero y auditoría ITA

└─ 10. Seguros durante construcción (CAR)

CONTINGENCIAS

├─ 11. Contingencia técnica (%)

└─ 12. Contingencia de precios (%)

─────────────────────────────────

CAPEX TOTAL (para TIR/VPN)

OPEX ANUAL (para flujo de caja 25 años)

├─ 13. O&M y limpieza

├─ 14. Seguros operativos

├─ 15. Monitoreo y comunicaciones

└─ 16. Fondos de reposición (inversor, módulos)