# PLAN MAESTRO — CALCULADORA BIPV EN PYTHON

Hoja de ruta completa: mejoras al repositorio existente + versión Python Streamlit

Este plan tiene DOS partes independientes:
  PARTE A — Mejoras al repositorio TypeScript/React ya existente (7 pasos)
  PARTE B — Construcción de la calculadora completa en Python con Streamlit (10 pasos)

Puedes seguir solo una parte, o ambas en paralelo. Cada paso incluye: objetivo, archivos involucrados, código de referencia, y cómo verificar que el paso está completo.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# RESPUESTA AL RETO: ¿TODA LA CALCULADORA EN PYTHON?

Sí — es técnicamente posible y en ingeniería fotovoltaica es incluso preferible. Python domina el sector: PVLib, pvfactors, SAM SDK, y la mayoría de las herramientas profesionales de simulación solar están escritas en Python. La limitación real es el visualizador 3D de fachadas (Three.js), que no tiene equivalente directo en Python web. Para todo lo demás, Python con Streamlit es igual o mejor que TypeScript/React.

| Funcionalidad | Calculadora actual (TypeScript/React) | Python Streamlit | Python es mejor? |
| --- | --- | --- | --- |
| Cálculo de producción IEC 61724 | energyProduction.ts | pvlib + numpy → más preciso | ✅ Sí |
| Modelo Mulcue-Llanos PR | mulcueLlanos.ts | Función Python idéntica | = Igual |
| IAM-ASHRAE + Soiling | iamSoilingEngine.ts | pvlib.irradiance tiene IAM integrado | ✅ Sí |
| Transposición Perez/Liu-Jordan | liuJordanModel.ts | pvlib.irradiance.perez() oficial | ✅ Sí |
| Análisis financiero (VAN/TIR) | bipvROIOptimizer.ts | numpy-financial.npv / irr | ✅ Sí |
| Gráficos interactivos | Recharts (SVG) | Plotly Express / Altair | = Similar |
| Exportar Word/Excel/PDF | bipvReportGenerator.ts | python-docx / openpyxl / reportlab | ✅ Sí |
| Datos meteorológicos EPW | epwParser.ts | pvlib.iotools.read_epw() | ✅ Sí, nativo |
| PVGIS / PVWatts API | pvgisApi.ts + pvwattsApi.ts | pvlib.iotools.get_pvgis_hourly() | ✅ Sí, nativo |
| Catálogo de paneles | panelTechnologies.ts | pvlib.pvsystem.retrieve_sam() | ✅ Sí, 10k paneles |
| Diagrama solar interactivo | SunPath3D.tsx + Three.js | pvlib.solarposition → Plotly 3D | = Parcial |
| Visualizador 3D GLTF fachadas | Three.js + OBJ/GLTF parser | ⚠ No tiene equivalente exacto | ❌ No aplica |

💡 VEREDICTO:  Python con Streamlit puede hacer el 95% de la calculadora. El 5% restante es el visualizador 3D de obstáculos y la importación de modelos GLTF/OBJ. Para aprendizaje de Python fotovoltaico, la versión Streamlit es ideal. Para el producto web final, mantener TypeScript/React.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# PARTE A — PLAN DE MEJORAS AL REPOSITORIO TYPESCRIPT (7 PASOS)

Estos pasos mejoran la calculadora que ya tienes en GitHub. Cada paso es independiente — puedes implementarlos en cualquier orden, aunque el orden recomendado maximiza el impacto.

## PASO A-1 — String Sizing (Dimensionado eléctrico de strings) [PRIORIDAD ALTA]

⏱ Tiempo estimado:  2-3 horas

📁 Archivo nuevo a crear:  client/src/lib/stringSizing.ts

📁 Archivo a modificar:  client/src/components/EnergyProductionSimulator.tsx

OBJETIVO: Validar que la combinación de paneles en serie/paralelo es compatible con el inversor seleccionado. Sin esta validación, el usuario puede configurar un sistema que dañe el inversor.

PASOS:

1. Crear el archivo stringSizing.ts con la función calcularStringSizing() del documento de diagnóstico

2. Agregar en EnergyProductionSimulator.tsx una nueva sección "Dimensionado Eléctrico" con campos para: Voc, Vmp, Isc, coef. temperatura, Vdc_max del inversor, rango MPPT, temperatura mínima del lugar

3. Mostrar los resultados: N paneles en serie (mín/ópt/máx), N strings en paralelo, Voc en frío, Vmp caliente, ratio DC/AC, semáforo verde/rojo

4. Si hay advertencias (tensión fuera de rango, ratio DC/AC inválido), mostrar alerta roja con texto explicativo

✅ Verificación:  Ingresar un sistema con Voc=40V, 20 paneles en serie → debe dar alerta si supera Vdc_max=800V del inversor.

## PASO A-2 — Factor de cobertura activa [PRIORIDAD ALTA]

⏱ Tiempo estimado:  1 hora

📁 Archivo a modificar:  client/src/lib/iamSoilingEngine.ts

OBJETIVO: Agregar el parámetro factorCobertura (0-1) a BIPVSimulationConfig para que la potencia se calcule sobre el área activa real con celdas, no el área total de la fachada.

PASOS:

1. Agregar factorCobertura?: number al interface BIPVSimulationConfig (valor por defecto 0.85)

2. Modificar la función que calcula la potencia DC: multiplicar areaM2 × factorCobertura antes de calcular

3. Agregar en BIPVGlassSimulator.tsx un slider "Factor de cobertura activa" con valores sugeridos: Fachada continua (0.90), Muro cortina con marcos (0.80), Ventana integrada (0.65)

4. Mostrar junto al slider el área activa resultante en m² para que el usuario entienda el impacto

✅ Verificación:  Con área=100m² y factorCobertura=0.80, la potencia pico debe ser 20% menor que con factorCobertura=1.00.

## PASO A-3 — Balance energético mensual + Clasificación A+/A/B/C/D [PRIORIDAD ALTA]

⏱ Tiempo estimado:  3-4 horas

📁 Archivo nuevo a crear:  client/src/lib/energyBalance.ts

📁 Archivo a modificar:  client/src/components/BIPVROIOptimizer.tsx

OBJETIVO: Reemplazar el porcentaje fijo de autoconsumo por un balance real mes a mes que compare la generación BIPV con el consumo real del edificio.

PASOS:

1. Crear energyBalance.ts con calcularBalanceEnergetico() del documento de diagnóstico

2. En BIPVROIOptimizer.tsx agregar nueva pestaña "Balance Mensual" junto a los tabs existentes

3. Agregar formulario de entrada: consumo mensual del edificio (12 campos de kWh/mes, o un valor anual dividido automáticamente con variación estacional)

4. Mostrar tabla de 12 meses con columnas: Generación / Consumo / Autoconsumo / Excedente / Compra red / % Autosuficiencia

5. Mostrar barra de progreso por mes coloreada: verde si el BIPV cubre > 80%, amarillo 40-80%, rojo < 40%

6. Agregar tarjeta grande con la Clasificación Energética (A+/A/B/C/D) basada en la autosuficiencia anual promedio

7. Actualizar el cálculo del VAN en el ROI para usar los valores reales mes a mes en vez del autoconsumo % fijo

✅ Verificación:  Con 10.000 kWh/año de generación y 15.000 kWh/año de consumo → clasificación C (67% autosuficiencia).

## PASO A-4 — Gráfico y tabla de producción con degradación en 25 años [PRIORIDAD MEDIA]

⏱ Tiempo estimado:  2 horas

📁 Archivo a modificar:  client/src/lib/bipvROIOptimizer.ts + BIPVROIOptimizer.tsx

OBJETIVO: Agregar la función calcularProyeccion25Anos() y mostrar al usuario la curva de producción con degradación año a año, el flujo de caja acumulado, y el CO₂ evitado.

PASOS:

1. Agregar calcularProyeccion25Anos() al final de bipvROIOptimizer.ts (código en documento de diagnóstico)

2. Crear nueva pestaña "Proyección 25 años" en BIPVROIOptimizer.tsx

3. Gráfico 1 (Recharts LineChart): eje X = año 1-25, eje Y = kWh/año. Línea azul descendente con área rellena. Agregar línea horizontal en la producción del año 1 como referencia

4. Gráfico 2 (Recharts BarChart): flujo de caja acumulado año a año. Barras rojas = antes del payback, barras verdes = después del payback. La barra donde el color cambia es el año de retorno

5. Tarjeta de resumen: CO₂ evitado total en 25 años (toneladas), equivalente en árboles plantados (1 árbol ≈ 20 kg CO₂/año), kWh totales generados

Nota: el parámetro factorCO2 debe usar la función co2EvitadoTon() del Paso A-5 para que coincida con el país del proyecto.

✅ Verificación:  Sistema de 50 kWp, degradación 0.5%/año: la producción del año 25 debe ser ~88% de la del año 1 (0.995^24 ≈ 0.887).

## PASO A-5 — Convertidor de unidades + CO₂ por país [PRIORIDAD MEDIA]

⏱ Tiempo estimado:  2 horas

📁 Archivo nuevo a crear:  client/src/lib/unitConversions.ts

📁 Archivo a modificar:  client/src/components/EnergyProductionSimulator.tsx

OBJETIVO: Agregar un convertidor de unidades interactivo (°C/°F, W/kW/HP, Wh/kWh/MWh, m²/ft², HSP) y una tabla de factores de emisión CO₂ por país.

PASOS:

1. Crear unitConversions.ts con todas las funciones del documento de diagnóstico

2. Agregar en EnergyProductionSimulator.tsx un panel colapsable "Convertidor de Unidades" al inicio del formulario

3. El convertidor tiene 4 secciones: Temperatura / Potencia / Energía / Irradiancia-HSP

4. En cada sección: dos campos de entrada, flecha ⇄ en el centro, conversión en tiempo real con onChange

5. Agregar selector de país en los parámetros del proyecto (Chile, Colombia, México, Argentina, Perú, España, Global)

6. Usar el factor de CO₂ del país seleccionado en la función co2EvitadoTon() para los reportes

7. Mostrar el CO₂ evitado anual en la página principal del simulador (tarjeta pequeña junto a la producción anual)

✅ Verificación:  1000 Wh/m²/día → HSP = 1.0. 25°C → 77°F. 1 HP → 745.7 W.

## PASO A-6 — Comparativa de impacto térmico (ventilado vs confinado) [PRIORIDAD MEDIA]

⏱ Tiempo estimado:  1 hora

📁 Archivo a modificar:  client/src/lib/iamSoilingEngine.ts + BIPVGlassSimulator.tsx

OBJETIVO: Mostrar al usuario el impacto de la temperatura de celda en fachadas confinadas (sin ventilación trasera) vs ventiladas. Esto justifica diseños con cámara de aire.

PASOS:

1. Agregar compararImpactoTermico() a iamSoilingEngine.ts (código en documento de diagnóstico)

2. En BIPVGlassSimulator.tsx, cuando el usuario seleccione tipo de montaje "fachada_confinada" o kBipv=1.3, mostrar una tarjeta de alerta naranja

3. La tarjeta muestra: T celda ventilado (k=1.0) / T celda confinado (k=1.3) / Diferencia °C / Pérdida de producción %

4. Agregar un botón "¿Cómo mejorar?" que muestre un tooltip: "Diseñar cámara de ventilación trasera de al menos 10 cm reduce la temperatura 10-15°C y recupera el 5-8% de producción perdida"

✅ Verificación:  Irradiancia=800 W/m², T_amb=30°C, NOCT=43°C: T_celda ventilado ≈ 52°C, T_celda confinado ≈ 61.8°C, diferencia ≈ 9.8°C.

## PASO A-7 — Banco de baterías (sistemas híbridos) [PRIORIDAD BAJA]

⏱ Tiempo estimado:  1-2 horas

📁 Archivo a modificar:  client/src/lib/stringSizing.ts (agregar al final)

OBJETIVO: Permitir al usuario dimensionar el banco de baterías para sistemas BIPV con almacenamiento (energía + autonomía requerida).

PASOS:

1. Agregar dimensionarBaterias() al final de stringSizing.ts (código en documento de diagnóstico)

2. Agregar nueva pestaña "Almacenamiento" en EnergyProductionSimulator.tsx (solo visible si el usuario activa "sistema con baterías")

3. Campos de entrada: consumo diario kWh, días de autonomía (1-3), voltaje del banco (12/24/48V), tecnología (LFP/NMC/plomo/flujo)

4. Resultados: Capacidad útil kWh, Capacidad bruta kWh, Capacidad Ah, Número de baterías unitarias, DOD aplicado

5. Agregar al reporte PDF la sección de baterías si está configurada

✅ Verificación:  20 kWh/día, 1 día autonomía, LFP (DOD=90%): capacidad bruta ≈ 23.4 kWh, a 48V → ≈ 487 Ah → 5 baterías de 100 Ah.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# PARTE B — CALCULADORA BIPV COMPLETA EN PYTHON CON STREAMLIT (10 PASOS)

Esta parte construye desde cero la calculadora BIPV en Python puro usando Streamlit. Es ideal para aprender Python fotovoltaico y para uso en ingeniería de proyectos. Se puede usar de forma independiente o como complemento a la calculadora web TypeScript.

📦 Librerías necesarias:  streamlit, pvlib, numpy, pandas, matplotlib, plotly, python-docx, openpyxl, scipy, numpy-financial

# Instalar todas las librerías necesarias:
pip install streamlit pvlib numpy pandas matplotlib plotly
pip install python-docx openpyxl scipy numpy-financial requests

## PASO B-1 — Estructura del proyecto y configuración de Streamlit

⏱ Tiempo estimado:  30 minutos

OBJETIVO: Crear la estructura de carpetas del proyecto Python y la navegación principal con páginas de Streamlit.

Estructura de carpetas a crear:

calculadora_bipv_python/
├── app.py                    # Punto de entrada principal
├── pages/
│   ├── 1_🌞_Recurso_Solar.py
│   ├── 2_🔧_Modulo_BIPV.py
│   ├── 3_⚡_Produccion.py
│   ├── 4_🌑_Sombras.py
│   ├── 5_🔌_Electrico.py
│   ├── 6_📊_Balance.py
│   ├── 7_💰_Financiero.py
│   └── 8_📄_Reporte.py
├── calculos/
│   ├── solar.py              # pvlib: posición solar, transposición
│   ├── termica.py            # Temperatura celda, modelo BIPV
│   ├── electrica.py          # String sizing, baterías
│   ├── energia.py            # Producción IEC 61724, PR
│   ├── sombras.py            # Análisis de sombras
│   ├── financiero.py         # VAN, TIR, LCOE, payback
│   └── conversiones.py       # Unidades, HSP, CO2
├── datos/
│   ├── tecnologias.py        # Catálogo de módulos BIPV
│   └── regiones.py           # Ciudades, irradiancia, CO2 por país
└── reportes/
    ├── word_report.py        # Genera Word con python-docx
    └── excel_report.py       # Genera Excel con openpyxl

Archivo app.py principal:

import streamlit as st

st.set_page_config(
    page_title="Calculadora BIPV Python",
    page_icon="🌞",
    layout="wide",
    initial_sidebar_state="expanded"
)

st.title("🌞 Calculadora BIPV — Python Edition")
st.markdown("""
Calculadora fotovoltaica para sistemas BIPV (Building-Integrated Photovoltaics).
Navega por las páginas en el menú lateral para ingresar los datos paso a paso.
""")

# Estado global compartido entre páginas
if "proyecto" not in st.session_state:
    st.session_state["proyecto"] = {
        "nombre": "", "latitud": -33.45, "longitud": -70.65,
        "pais": "Chile", "ciudad": "Santiago"
    }

## PASO B-2 — Página de Recurso Solar (pvlib integrado)

⏱ Tiempo estimado:  2 horas

OBJETIVO: Obtener irradiancia real del lugar usando pvlib con datos TMY de PVGIS o EPW. El usuario ingresa latitud/longitud y obtiene el perfil solar mensual y el diagrama de trayectoria solar.

Archivo: pages/1_🌞_Recurso_Solar.py

import streamlit as st
import pvlib
import pandas as pd
import plotly.express as px

st.header("🌞 Paso 1 — Recurso Solar del Lugar")

col1, col2, col3 = st.columns(3)
with col1:
    lat = st.number_input("Latitud (°)", value=-33.45, step=0.01)
with col2:
    lon = st.number_input("Longitud (°)", value=-70.65, step=0.01)
with col3:
    alt = st.number_input("Altitud (m s.n.m.)", value=567, step=10)

if st.button("📡 Obtener datos PVGIS"):
    with st.spinner("Consultando base de datos PVGIS (EU JRC)..."):
        # pvlib obtiene datos TMY directamente de la API de PVGIS
        tmy_data, months_selected, inputs, metadata = pvlib.iotools.get_pvgis_tmy(
            latitude=lat, longitude=lon, outputformat="json",
            usehorizon=True, startyear=2005, endyear=2020
        )
        st.session_state["tmy"] = tmy_data
        st.success(f"Datos obtenidos: {len(tmy_data)} horas/año")

        # HSP mensual promedio
        tmy_data["mes"] = tmy_data.index.month
        hsp_mensual = tmy_data.groupby("mes")["ghi"].sum() / 1000  # kWh/m²/mes
        hsp_diaria  = hsp_mensual / tmy_data.groupby("mes").size() * 24 / 1000

        fig = px.bar(x=["Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun",
                        "Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"],
                     y=hsp_mensual.values,
                     labels={"x":"Mes","y":"GHI (kWh/m²/mes)"},
                     title="Irradiación Global Horizontal por mes",
                     color_discrete_sequence=["#F4A020"])
        st.plotly_chart(fig, use_container_width=True)

## PASO B-3 — Página de Módulo BIPV (catálogo + configuración)

⏱ Tiempo estimado:  1.5 horas

OBJETIVO: El usuario selecciona la tecnología de vidrio BIPV (CdTe, mono-Si, CIGS, HJT), el nivel de transparencia, el área y el tipo de montaje. Se calculan la potencia pico y la eficiencia real.

Archivo: calculos/termica.py + pages/2_🔧_Modulo_BIPV.py

# calculos/termica.py
def temperatura_celda(t_amb, irradiancia, noct, k_bipv=1.0):
    """Temperatura de celda con penalidad BIPV.
    k_bipv = 1.0 → ventilado (convencional)
    k_bipv = 1.3 → confinado (fachada sin ventilación trasera)
    """
    return t_amb + k_bipv * ((noct - 20) / 800) * irradiancia

def eficiencia_real(efic_stc, coef_temp, t_celda, t_ref=25.0):
    """Eficiencia corregida por temperatura."""
    return efic_stc * (1 + (coef_temp / 100) * (t_celda - t_ref))

def potencia_bipv(irradiancia, area_m2, efic_real, factor_cobertura=0.85,
                  transparencia=0.20, factor_iam=1.0, factor_soiling=1.0):
    """Potencia DC generada [W]."""
    area_activa  = area_m2 * factor_cobertura
    frac_opaca   = 1 - transparencia
    return irradiancia * area_activa * efic_real * frac_opaca * factor_iam * factor_soiling

## PASO B-4 — Página de Producción Energética (IEC 61724 en Python)

⏱ Tiempo estimado:  2 horas

OBJETIVO: Implementar el cálculo de producción anual con la cadena completa de pérdidas (IEC 61724-1:2021) usando pvlib para la parte solar.

Archivo: calculos/energia.py

# calculos/energia.py
import pvlib
import numpy as np

def calcular_produccion_anual(
    tmy_data,          # DataFrame TMY de pvlib
    potencia_kWp,      # kWp del sistema
    inclinacion,       # grados
    azimut,            # grados (0=Norte, 90=Este, 180=Sur, 270=Oeste)
    lat, lon,
    perdidas_config    # dict con factores de pérdida
):
    loc = pvlib.location.Location(lat, lon, altitude=0)

    # Posición solar hora a hora
    solar_pos = loc.get_solarposition(tmy_data.index)

    # Irradiancia en el plano inclinado (modelo de Perez)
    poa = pvlib.irradiance.get_total_irradiance(
        surface_tilt=inclinacion, surface_azimuth=azimut,
        solar_zenith=solar_pos["apparent_zenith"],
        solar_azimuth=solar_pos["azimuth"],
        dni=tmy_data["dni"], ghi=tmy_data["ghi"], dhi=tmy_data["dhi"],
        model="perez"
    )["poa_global"]

    # Rendimiento de referencia Yr (kWh/kWp)
    Yr = poa.sum() / 1000

    # Temperatura de celda (modelo pvlib Faiman)
    params = pvlib.temperature.TEMPERATURE_MODEL_PARAMETERS["sapm"]["open_rack_glass_polymer"]
    t_cell = pvlib.temperature.sapm_cell(
        poa, tmy_data["temp_air"], tmy_data["wind_speed"], **params
    )

    # Cadena de pérdidas
    L_suciedad   = perdidas_config.get("soiling", 0.02)   # 2%
    L_sombras    = perdidas_config.get("shading", 0.03)   # 3%
    L_temperatura= perdidas_config.get("temperatura", 0.04)
    L_inversor   = perdidas_config.get("inversor", 0.035)
    L_cableado   = perdidas_config.get("cableado", 0.015)
    L_otros      = perdidas_config.get("otros", 0.02)

    # Factor de rendimiento PR
    PR = (1 - L_suciedad) * (1 - L_sombras) * (1 - L_temperatura) * \
         (1 - L_inversor) * (1 - L_cableado) * (1 - L_otros)

    # Rendimiento final Yf
    Yf = Yr * PR

    # Energía anual
    energia_anual_kwh = Yf * potencia_kWp

    return {
        "Yr_kWh_kWp": round(Yr, 1),
        "Yf_kWh_kWp": round(Yf, 1),
        "PR": round(PR, 3),
        "energia_anual_kwh": round(energia_anual_kwh, 1),
        "CF": round(Yf / 8760, 3),
    }

## PASO B-5 — Página de Análisis de Sombras (diagrama solar 2D)

⏱ Tiempo estimado:  2 horas

OBJETIVO: Generar el diagrama de trayectoria solar del lugar y permitir que el usuario defina ángulos de obstáculos (edificios vecinos, cornisas) para calcular la pérdida por sombras.

Archivo: calculos/sombras.py + pages/4_🌑_Sombras.py

# calculos/sombras.py
import pvlib
import pandas as pd
import plotly.graph_objects as go

def generar_diagrama_solar(lat, lon, obstaculos=None):
    """
    Genera diagrama solar (elevación vs azimut) con trayectoria de cada mes.
    obstaculos: lista de dict {azimut_ini, azimut_fin, elevacion_max}
    """
    import numpy as np
    times = pd.date_range("2024-01-01", "2024-12-31", freq="1h", tz="America/Santiago")
    loc   = pvlib.location.Location(lat, lon)
    pos   = loc.get_solarposition(times)
    pos   = pos[pos["apparent_elevation"] > 0]

    fig = go.Figure()
    colores = ["#E63946","#F4A261","#2A9D8F","#264653","#A8DADC",
               "#457B9D","#1D3557","#F1FAEE","#E9C46A","#F77F00","#D62828","#023E8A"]

    for mes in range(1, 13):
        data_mes = pos[pos.index.month == mes]
        fig.add_trace(go.Scatter(
            x=data_mes["azimuth"], y=data_mes["apparent_elevation"],
            mode="lines", name=f"Mes {mes}",
            line=dict(color=colores[mes-1], width=1.5)
        ))

    # Dibujar obstáculos como rectángulos de sombra
    if obstaculos:
        for obs in obstaculos:
            fig.add_shape(type="rect",
                x0=obs["azimut_ini"], x1=obs["azimut_fin"],
                y0=0, y1=obs["elevacion_max"],
                fillcolor="rgba(200,0,0,0.3)", line_color="red")

    fig.update_layout(
        title="Diagrama de Trayectoria Solar — Obstáculos de Sombra",
        xaxis_title="Azimut (°)", yaxis_title="Elevación solar (°)"
    )
    return fig

def calcular_factor_sombra_anual(lat, lon, obstaculos):
    """Fracción de horas de sol bloqueadas por obstáculos (0=sin sombra, 1=sombra total)."""
    import numpy as np
    times = pd.date_range("2024-01-01", "2024-12-31", freq="1h", tz="America/Santiago")
    loc   = pvlib.location.Location(lat, lon)
    pos   = loc.get_solarposition(times)
    sol   = pos[pos["apparent_elevation"] > 0]
    total = len(sol)
    sombradas = 0
    for _, row in sol.iterrows():
        for obs in obstaculos:
            if (obs["azimut_ini"] <= row["azimuth"] <= obs["azimut_fin"]
                    and row["apparent_elevation"] <= obs["elevacion_max"]):
                sombradas += 1
                break
    return round(sombradas / total, 3) if total > 0 else 0.0

## PASO B-6 — Página Eléctrica (string sizing + baterías)

⏱ Tiempo estimado:  1.5 horas

OBJETIVO: Implementar el dimensionado eléctrico de strings (validación Voc/MPPT/ratio DC-AC) y el sizing del banco de baterías. Reutiliza las funciones de la Parte A.

Archivo: calculos/electrica.py

# calculos/electrica.py
import math

def string_sizing(Voc_stc, Vmp_stc, Isc_stc, coef_v,
                  Vdc_max, Vmppt_min, Vmppt_max, Idc_max,
                  T_min=-5, T_max=70):
    Voc_frio     = Voc_stc * (1 + (coef_v/100) * (T_min - 25))
    Vmp_caliente = Vmp_stc * (1 + (coef_v/100) * (T_max - 25))
    n_serie_max  = int(Vdc_max   / Voc_frio)
    n_serie_min  = math.ceil(Vmppt_min / Vmp_caliente)
    n_serie_opt  = int(Vmppt_max  / Vmp_stc)
    n_par_max    = int(Idc_max    / Isc_stc)
    return {
        "n_serie_min": n_serie_min, "n_serie_max": n_serie_max,
        "n_serie_opt": n_serie_opt, "n_paralelo_max": n_par_max,
        "Voc_frio": round(Voc_frio, 1),
        "Vmp_caliente": round(Vmp_caliente, 1),
        "valido": n_serie_min <= n_serie_opt <= n_serie_max
    }

DOD = {"litio-LFP":0.90, "litio-NMC":0.80, "plomo-acido":0.50, "flujo":0.80}

def banco_baterias(consumo_kwh_dia, dias_autonomia, voltaje_v,
                   tecnologia="litio-LFP", cap_bateria_ah=100):
    dod      = DOD[tecnologia]
    bruta    = consumo_kwh_dia * dias_autonomia / (dod * 0.95)
    cap_ah   = bruta * 1000 / voltaje_v
    n_bat    = math.ceil(cap_ah / cap_bateria_ah)
    return {"capacidad_kwh": round(consumo_kwh_dia*dias_autonomia, 1),
            "capacidad_bruta_kwh": round(bruta, 1),
            "capacidad_ah": round(cap_ah), "n_baterias": n_bat,
            "dod": dod, "tecnologia": tecnologia}

## PASO B-7 — Página Balance Energético (consumo vs generación)

⏱ Tiempo estimado:  1.5 horas

OBJETIVO: Comparar mes a mes la energía generada por el BIPV contra el consumo del edificio. Calcular autoconsumo, excedente, compra de red, y clasificación energética A+/A/B/C/D.

Archivo: pages/6_📊_Balance.py

import streamlit as st
import pandas as pd
import plotly.graph_objects as go

st.header("📊 Paso 6 — Balance Energético Mensual")

generacion = st.session_state.get("produccion_mensual", [0]*12)

st.subheader("Consumo del edificio por mes (kWh)")
consumo = []
cols = st.columns(6)
meses = ["Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
for i in range(12):
    with cols[i % 6]:
        consumo.append(st.number_input(meses[i], min_value=0.0, value=1500.0, key=f"c{i}"))

tarifa_compra = st.number_input("Tarifa compra $/kWh", value=120.0)
tarifa_venta  = st.number_input("Tarifa inyección $/kWh", value=60.0)

if st.button("Calcular balance"):
    filas = []
    for i in range(12):
        g, c = generacion[i], consumo[i]
        auto = min(g, c)
        exc  = max(0, g - c)
        comp = max(0, c - g)
        ahorro = auto*tarifa_compra + exc*tarifa_venta
        filas.append({"Mes":meses[i],"Gen(kWh)":round(g),"Cons(kWh)":round(c),
                      "Autoconsumo":round(auto),"Excedente":round(exc),
                      "Compra red":round(comp),"Ahorro $":round(ahorro),
                      "%Auto":round(auto/g*100 if g>0 else 0,1)})
    df = pd.DataFrame(filas)
    st.dataframe(df, use_container_width=True)

    auto_pct = sum(min(g,c) for g,c in zip(generacion,consumo)) / sum(consumo) * 100
    clase = "A+" if auto_pct>=80 else "A" if auto_pct>=60 else "B" if auto_pct>=40 else "C" if auto_pct>=20 else "D"
    st.metric("Autosuficiencia anual", f"{auto_pct:.1f}%", delta=f"Clase {clase}")

## PASO B-8 — Página Financiero (VAN, TIR, LCOE, CO₂)

⏱ Tiempo estimado:  2 horas

OBJETIVO: Implementar el análisis financiero completo con numpy-financial para VAN (NPV) y TIR (IRR). Incluir tabla de flujo de caja año a año y tabla de CO₂ evitado por país.

Archivo: calculos/financiero.py

# calculos/financiero.py
import numpy as np
import numpy_financial as npf

FACTOR_CO2 = {"Chile":0.294,"Colombia":0.126,"México":0.398,
              "Argentina":0.341,"Perú":0.214,"España":0.187,"Global":0.436}

def analisis_financiero(
    costo_total,           # $ inversión inicial
    energia_ano1_kwh,      # kWh generados año 1
    tarifa_kwh,            # $/kWh tarifa de compra
    degradacion=0.005,     # 0.5%/año
    crecimiento_tarifa=0.035,
    tasa_descuento=0.08,
    mantenimiento_anual=0.01,  # % del costo total por año
    horizonte=25,
    pais="Chile"
):
    flujos = [-costo_total]
    for n in range(1, horizonte+1):
        prod   = energia_ano1_kwh * (1-degradacion)**(n-1)
        ingreso= prod * tarifa_kwh * (1+crecimiento_tarifa)**(n-1)
        mant   = costo_total * mantenimiento_anual
        flujos.append(ingreso - mant)

    van    = npf.npv(tasa_descuento, flujos)
    tir    = npf.irr(flujos) * 100

    # LCOE ($/kWh)
    kwh_totales = sum(energia_ano1_kwh*(1-degradacion)**n for n in range(horizonte))
    gastos_pv   = sum((costo_total*mantenimiento_anual)/((1+tasa_descuento)**n)
                       for n in range(1,horizonte+1))
    lcoe = (costo_total + gastos_pv) / kwh_totales if kwh_totales>0 else 0

    # Payback simple
    acum, payback = -costo_total, None
    for n, f in enumerate(flujos[1:], 1):
        acum += f
        if acum >= 0 and payback is None:
            payback = n

    # CO2
    factor = FACTOR_CO2.get(pais, FACTOR_CO2["Global"])
    co2_total_ton = kwh_totales * factor / 1000

    return {"VAN_USD": round(van, 0), "TIR_pct": round(tir, 2),
            "LCOE_USD_kWh": round(lcoe, 4), "payback_anos": payback,
            "co2_evitado_ton": round(co2_total_ton, 1),
            "flujos": flujos}

## PASO B-9 — Página de Reporte (Word + Excel descargables)

⏱ Tiempo estimado:  2 horas

OBJETIVO: Generar automáticamente un informe Word con todos los resultados del proyecto y un Excel con las tablas de datos, disponibles para descarga directa desde Streamlit.

Archivo: reportes/word_report.py + pages/8_📄_Reporte.py

# pages/8_📄_Reporte.py
import streamlit as st
from reportes.word_report import generar_word
from reportes.excel_report import generar_excel
import io

st.header("📄 Paso 8 — Generar Informe del Proyecto")

col1, col2 = st.columns(2)

with col1:
    if st.button("📝 Generar Informe Word"):
        datos = st.session_state  # todos los datos del proyecto
        buffer = io.BytesIO()
        generar_word(datos, buffer)
        buffer.seek(0)
        st.download_button(
            label="⬇️ Descargar Word (.docx)",
            data=buffer,
            file_name=f"Informe_BIPV_{datos.get('proyecto',{}).get('nombre','proyecto')}.docx",
            mime="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
        )

with col2:
    if st.button("📊 Generar Excel con datos"):
        datos = st.session_state
        buffer = io.BytesIO()
        generar_excel(datos, buffer)
        buffer.seek(0)
        st.download_button(
            label="⬇️ Descargar Excel (.xlsx)",
            data=buffer,
            file_name="Datos_BIPV.xlsx",
            mime="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"
        )

## PASO B-10 — Despliegue (Streamlit Community Cloud — gratis)

⏱ Tiempo estimado:  30 minutos

OBJETIVO: Publicar la calculadora Python en internet de forma gratuita usando Streamlit Community Cloud. El resultado es una URL pública que cualquier persona puede usar.

PASOS:

1. Subir el proyecto a GitHub (nuevo repositorio, ej: calculadora-bipv-python)

2. Crear el archivo requirements.txt con todas las librerías:

# requirements.txt
streamlit>=1.35
pvlib>=0.10
numpy>=1.26
pandas>=2.0
plotly>=5.20
matplotlib>=3.8
python-docx>=1.1
openpyxl>=3.1
scipy>=1.12
numpy-financial>=1.0
requests>=2.31

3. Ir a share.streamlit.io → "New app" → seleccionar el repositorio → branch main → archivo app.py

4. Streamlit Cloud instala automáticamente requirements.txt y despliega la app

5. La URL resultante es: https://[tu-usuario]-calculadora-bipv-python-app-[hash].streamlit.app

6. Cada vez que se hace git push al repositorio, la app se actualiza automáticamente

✅ Verificación final:  La calculadora debe funcionar en el navegador sin instalar nada. Probar el flujo completo: ingresar latitud Santiago (-33.45, -70.65) → obtener PVGIS → definir fachada 50m² CdTe → calcular → generar reporte Word.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# CRONOGRAMA SUGERIDO — 4 SEMANAS

| Semana | Parte A (TypeScript) | Parte B (Python) | Objetivo de la semana |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | A-1: String Sizing A-2: Factor cobertura | B-1: Estructura B-2: Recurso solar | Cimientos — dimensionado eléctrico y recurso solar en Python |
| Semana 2 | A-3: Balance mensual A-5: Convertidor de unidades | B-3: Módulo BIPV B-4: Producción IEC 61724 | Cálculos centrales — producción y balance energético |
| Semana 3 | A-4: Proyección 25 años A-6: Impacto térmico | B-5: Sombras B-6: Eléctrico B-7: Balance | Análisis avanzado — sombras, degradación y balance mensual |
| Semana 4 | A-7: Banco baterías Revisión y pruebas | B-8: Financiero B-9: Reportes B-10: Deploy | Producción — análisis financiero, reportes y despliegue |

Plan elaborado sobre análisis de código real — github.com/ventas108/calculadora-bipv  |  Python Edition — Streamlit + pvlib  |  2026