Reconstrucción provisional · ray-casting ejecutado

# Torre 5 — geometría reconstruida, sombra calculada

Ante la falta de una escena real exportada, se construyó una reconstrucción provisional del volumen de Torre 5 (footprint asumido, altura medida de la tesis), se derivó y verificó numéricamente su orientación real, y se ejecutó el ray-casting y el motor físico completo con el EPW real. El resultado no acerca la app a PV·SOL — la aleja.

Fecha: 2026-09-22Escena: B · provisionalCódigo de la app modificado: ninguno

LA GEOMETRÍA INVIERTE LA ASIMETRÍA, NO LA REPRODUCE

Sin escena: SE>SO por 0,11%. Con la escena provisional: SE>SO por 16,16%. PV·SOL: SO>SE por 9,40%. La brecha se agranda, no se cierra.

## 01Qué se construyó

|  | Escena original (ejemplo) | Escena nueva (primaria, provisional) |
| --- | --- | --- |
| Latitud/longitud | 4.702 / -74.147 | 4.634 / -74.148 |
| northOffset | 7° | 160,5° (derivado y verificado numéricamente) |
| Bloques | 1 — TreeBlock (árbol) | 1 — TowerBlock (torre) |
| Dimensiones (mundo) | 4,56×3,69×10,0 m | 22,07×22,07×36,42 m |
| malla_fingerprint | ...a6b3202842d81df1 | ...ecb7fe8a8d6bd66c |

Footprint: 17,2905×17,2905 m — el ancho de la fachada SE está medido (Fig. 4 de la tesis, cota AutoCAD); el ancho de SO está asumido igual (sin cota publicada; justificado por el ángulo real 87° entre azimuts SO/SE, cercano a una esquina recta, y por el reparto 70+70 módulos ya asumido en el test). Altura 36,4178 m, medida, verificada ÷13 pisos = 2,80 m/piso.

## 02Resultados — ray-casting real con EPW real

| Magnitud | Fachada | Sin escena | Con escena (central) | PV·SOL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E_ac anual (kWh) | SE | 21.766,3 | 16.045,0 | — |
| E_ac anual (kWh) | SO | 21.743,1 | 13.451,8 | — |
| PR | SE | 0,9345 | 0,6889 | 0,868* |
| PR | SO | 0,9340 | 0,5779 | 0,868* |
| Horas con sombra >1%/año | SE | 0% | 20,80% | no publicado |
| Horas con sombra >1%/año | SO | 0% | 25,07% | no publicado |
| Pérdida de energía por sombra (E_dc) | SE | 0% | 26,29% | 3,7%* |
| Pérdida de energía por sombra (E_dc) | SO | 0% | 38,13% | 3,7%* |
| Asimetría SO/SE (E_ac) | — | 0,11% (SE>SO) | 16,16% (SE>SO) | 9,40% (SO>SE) |

*PV·SOL solo publica PR/pérdida de sombra agregados de ambas fachadas juntas (Tabla 21), no por fachada individual — se muestra como referencia conjunta, no como comparación 1:1.

## 03Sensibilidad al ancho SO asumido

| Escena | E_ac SE (kWh) | E_ac SO (kWh) | Asimetría |
| --- | --- | --- | --- |
| SO estrecha (12 m) | 16.285,4 | 13.401,6 | 17,71% (SE>SO) |
| SO central (17,29 m, =SE) | 16.045,0 | 13.451,8 | 16,16% (SE>SO) |
| SO ancha (25 m) | 15.884,5 | 13.562,3 | 14,63% (SE>SO) |

La dirección (SE>SO) es estable en todo el rango explorado (12-25 m, más del doble de variación en la asunción más débil) — la magnitud se mueve entre 14,6% y 17,7%, nunca invierte el signo. El hallazgo no depende críticamente de esa asunción.

## 04Hallazgos

- !

La geometría invierte la asimetría, no la reproduceSin escena: casi empate. Con escena provisional: SE>SO por 16%. PV·SOL: SO>SE por 9,4%. La brecha se agranda.

- △

Pérdida de sombra 7-10× mayor que PV·SOL (26-38% vs. 3,7%)Sugiere fuertemente que el footprint real NO es cuadrado — un footprint más alargado separaría las fachadas en la esquina y reduciría el autosombreado. Inferencia razonada, no medición nueva.

- ✓

Autosombreado real y significativo confirmado entre fachadas adyacentesUn volumen convexo simple SÍ puede sombrearse a sí mismo entre dos caras adyacentes a la latitud de Bogotá (sol casi cenital) — contra la intuición inicial. Físicamente coherente, verificado con ray-casting real.

## 05Veredicto

No se declara defecto de la app — el motor de ray-casting se comportó de forma físicamente coherente y verificable. Tampoco se declara "limitación de entrada" cerrada — la magnitud es demasiado sensible al footprint asumido (7-10× de discrepancia frente a PV·SOL) para afirmar que esta reconstrucción representa fielmente el edificio real sin una planta arquitectónica que confirme o corrija el footprint.

## 06Pruebas de regresión

pytest tests/test_sitedesigner_marsh.py [+4 archivos más] -q

16 warnings — QCRad + scipy.optimize._chandrupatla, ya conocidos.

66 passed, 16 warnings in 3.00s

pytest tests/test_escenario_validacion_bapv_lasalle_bosques_castilla.py tests/test_escenario_validacion_east2_sunpower.py -q

95 warnings — mismos orígenes.

29 passed, 95 warnings in 14.41s

Código de la app sin modificar — solo se usaron funciones ya existentes con datos de entrada nuevos.

Sin commit, merge, push ni despliegue · copia Markdown: references/reconstruccion-provisional-site-designer-torre5-lasalle.md · JSON y scripts en references/ y bipv_python/scripts/lasalle_torre5_*_provisional.py