## Guía operativa paso a paso — cómo usar Vista 3D correctamente

📋  CHECKLIST RÁPIDO: Completa la Fase 1 antes de abrir Vista 3D. Si omites cualquier paso de la Fase 1, algunos botones estarán deshabilitados o los resultados serán 0.

### FASE 1 — Preparación obligatoria (antes de abrir Vista 3D)

Paso 1 — Página 1 › Proyecto

Ingresa nombre del proyecto, ciudad y empresa.

Sin esto el reporte PDF no tendrá encabezado.

Paso 2 — Página 2 › Recurso Solar  ⚠️  OBLIGATORIO para Vista 3D

Verifica que la ciudad está correcta (coordenadas y altitud visibles en la página).

Configura azimuth y tilt de la fachada principal.

Clic en «🌐 Descargar TMY de PVGIS y calcular POA» y espera el mensaje ✅ de confirmación.

Este paso habilita el botón «⚡ Calcular POA para todas las superficies» en Vista 3D. Si no se ejecuta, el botón aparece deshabilitado.

Paso 3 — Página 4 › Dimensionamiento

Verifica que η del panel (eficiencia) y PR del sistema estén configurados.

Si η o PR quedan en 0, la pestaña 📊 Producción mostrará 0 kWh aunque la POA sea correcta.

### FASE 2 — Operar Vista 3D paso a paso

Paso 4 — Sub-tab ⚙️  Superficies BIPV

La app carga por defecto la fachada principal del Paso 2. Revisa que esté correcta.

Para agregar una superficie: clic en el botón del tipo que necesites.

| Botón | Tipo | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| 🏢 Fachada | Fachada | Muro vertical con paneles integrados en la envolvente |
| 🏠 Techo | Techo | Cubierta plana (5-15°) o inclinada (15-30°) |
| ⛱️ Pérgola | Pérgola | Estructura horizontal adosada al edificio con postes visibles |
| 🏪 Marquesina | Marquesina | Voladizo inclinado sobre vanos de fachada |

Expande cada superficie con el triángulo ► y configura:

→ Nombre único (ej: 'Fachada Sur', 'Techo Oficinas')

→ Tilt: fachada=90°, techo=10-20°, pérgola=5-10°, marquesina=10-15°

→ Azimuth: 0°=Norte · 90°=Este · 180°=Sur · 270°=Oeste

→ Área (m²): solo el área activa cubierta con paneles, no el muro total

→ Checkbox 'Activa' = ✓

Cuando todas las superficies estén listas: clic en «⚡ Calcular POA para todas las superficies».

Espera el mensaje ✅ con el número de superficies calculadas.

⚠️  Después de cualquier edición de tilt, azimuth o área: debes volver a ejecutar «⚡ Calcular POA». Los cambios NO se recalculan automáticamente.

Paso 5 — Sub-tab 🎨  Vista 3D

Mueve el slider de mes (1-12) para ver cómo varía el recurso solar.

Elige 'Colorear por':

→ POA mensual: azul=poco sol, rojo=mucho sol

→ FS del CSV: verde=sin sombra, rojo=bypass activo (requiere CSV en Pág. 5)

Ajusta opacidad del edificio a 0.2–0.3 si las superficies de fachada quedan tapadas.

Cambia la vista de cámara para inspeccionar desde distintos ángulos.

Paso 6 — Sub-tab 📊  Producción por Superficie

Solo lectura — no requiere acción si la POA fue calculada.

| Qué verificar | Señal normal | Señal de problema |
| --- | --- | --- |
| Barras apiladas | Altura > 0 en todos los meses | Todo en 0 → η o PR = 0 (revisar Pág. 4) |
| POA anual | > 100 kWh/m²/año para fachadas sur | = 0 → POA no calculada en ⚙️ |
| % del total | Suma exacta 100% entre activas | No suma 100% → hay inactivas no contabilizadas |
| FS mensual (si hay CSV) | Curvas diferenciadas por superficie | Todas iguales → no se asignó columna Fachada del CSV |

Paso 7 — Sub-tab 🌞  Trayectoria Solar

Verás una línea vertical de color diferente por cada superficie activa.

Si hay múltiples superficies: selecciona cuál analizar en el selector de heatmap.

Lee las métricas: horas productivas, sombreadas, sin vista fachada.

### Regla de oro — Lo que NO hacer

| ❌ Error frecuente | ✅ Solución correcta |
| --- | --- |
| Recargar el navegador (F5) durante la sesión | Usar SIEMPRE la barra lateral de navegación; F5 borra toda la sesión |
| Ir a 📊 Producción sin calcular POA en ⚙️ | Terminar siempre en ⚙️ con el botón azul ejecutado y confirmado |
| Dos superficies con el mismo nombre | Nombres únicos: 'Fachada Sur', 'Fachada Este', 'Techo Principal' |
| Cambiar tilt/azimuth y no recalcular POA | Después de cualquier edición → volver a ejecutar ⚡ Calcular POA |
| Usar 'FS del CSV' sin haber cargado CSV en Pág. 5 | El modo vuelve a POA automáticamente, pero sin FS no hay análisis de bypass |
| Área = 0 o vacía | Mínimo 1 m²; la producción es proporcional al área |

☀️  Manual de Usuario

Calculadora BIPV

Innovación Química / SolTech Energy

Versión: Julio 2026  ·  calc.innovacionquimica.com.co

# Tabla de contenido

1.  Descripción general

2.  Flujo de trabajo recomendado

3.  Página 1 — Proyecto

4.  Página 2 — Recurso Solar

5.  Página 3 — Motor IV

6.  Página 4 — Dimensionamiento

7.  Página 5b — Motor Óptico

8.  Página 5 — Mismatch y Bypass Diodes ★

9.  Página 6 — Producción Anual

10.  Página 7 — Análisis Financiero ★

11.  Página 8 — Presupuesto

12.  Página 11 — Baterías y Balance ★

13.  Página 10 — Reporte PDF ★

★ 14.  Página 9 — Vista 3D Multi-Superficie  ◄ NUEVO

15.  Calculadora de Sombreado 3D

16.  Cadena completa de bypass diodes

17.  Interpretación de resultados clave

18.  Preguntas frecuentes

# 1. Descripción general

La Calculadora BIPV es una herramienta de simulación fotovoltaica especializada en sistemas integrados en edificios (Building-Integrated Photovoltaics). Diseñada para proyectos en Colombia con paneles SolTech (ASP-ST1-T40) e inversores Growatt.

Tecnologías simuladas:

Paneles monocristalinos BIPV de fachada (ASP-ST1-T40, 200 Wp)

Inversores Growatt (catálogo desde Excel, motor de emparejamiento automático)

Baterías de litio (catálogo configurable)

Modelo óptico completo: IAM, soiling, efecto térmico confinado BIPV

Modelo eléctrico completo: bypass diodes bajo sombra parcial

★ NUEVO: Múltiples superficies BIPV — fachadas, techos, pérgolas y marquesinas con orientaciones independientes

Datos de entrada requeridos:

Archivo TMY (EPW) de la ubicación del proyecto

Área y orientación de la fachada (o múltiples superficies)

Perfil de consumo energético del edificio

# 2. Flujo de trabajo recomendado

1 Proyecto  →  2 Recurso Solar  →  (3 Motor IV)  →  4 Dimensionamiento
→  (5b Motor Óptico)  →  5 Mismatch/Bypass  →  6 Producción
→  (★ 9 Vista 3D Multi-Superficie)  →  7 Financiero
→  8 Presupuesto  →  11 Baterías  →  10 Reporte PDF

Obligatorias: 1, 2, 4, 6, 7, 10

Recomendadas para BIPV urbano: 3, 5b, 5, 9

Opcional para sistemas con almacenamiento: 11

⚠️  REGLA DE DATOS: Cada página guarda sus resultados en memoria de sesión (session_state). Si recargas el navegador, todos los datos se pierden y debes ejecutar el flujo desde el principio.

# 3. Página 1 — Proyecto

Propósito: Registrar los datos básicos del proyecto.

### Campos obligatorios

Nombre del proyecto y empresa cliente

Ciudad (selección desde lista; define el TMY por defecto)

Tipo de edificación y uso

### Campos opcionales

Descripción del sistema BIPV

Datos del contacto

Resultado: Los datos del proyecto aparecen en el encabezado del Reporte PDF.

# 4. Página 2 — Recurso Solar

Propósito: Cargar el archivo climático TMY y calcular la irradiancia sobre la fachada (POA).

### Pasos

✅  DATOS CLIMÁTICOS INTEGRADOS: La app descarga el TMY directamente desde PVGIS (Comisión Europea). NO necesitas descargar ningún archivo EPW manualmente.

2. Configurar la fachada: azimuth (0°=Norte, 180°=Sur), tilt (90°=vertical), área (m²)

Clic en «🌐 Descargar TMY de PVGIS y calcular POA» y espera el mensaje ✅ de confirmación.

### Resultados

POA bruta anual (kWh/m²/año)

Heatmap de irradiancia horaria (meses × horas del día)

Diagrama solar con la trayectoria del sol sobre la fachada

Nota zona horaria: El diagrama solar usa UTC. Para Colombia (UTC-5), la hora solar de mediodía aparece a las 17:00 UTC en el diagrama.

# 5. Página 3 — Motor IV

Propósito: Modelar la curva corriente-voltaje (I-V) con el modelo de 5 parámetros (SDM). Se activa automáticamente cuando el panel tiene ficha técnica completa en el catálogo. No requiere intervención manual para los paneles ASP-ST1-T40.

Usar cuando: tienes ficha técnica completa (Voc, Isc, Vmpp, Impp, α, β, γ)

Omitir cuando: usas los paneles ASP-ST1-T40 del catálogo estándar o para estimación rápida

# 6. Página 4 — Dimensionamiento

Propósito: Calcular cuántos paneles caben en la fachada y seleccionar el inversor óptimo.

### Pasos

1. Revisar datos de la fachada (área desde Página 2)

2. Configurar el layout: orientación de módulos (portrait/landscape), espaciado

3. Verificar selección automática del inversor Growatt

### Verificaciones críticas

Vdc_máx del string ≤ Vdc_máx del inversor

P_pico_array ≤ 1.3 × P_nominal_inversor

# 7. Página 5b — Motor Óptico

Propósito: Aplicar correcciones ópticas específicas de BIPV sobre la POA bruta.

### Cascada de correcciones

POA bruta
  × IAM (Incidence Angle Modifier)  → pérdida por reflexión angular
  × Soiling                          → pérdida por suciedad en vidrio
  × k_BIPV                           → penalización por cámara confinada
= POA efectiva (usada en Página 6)

k_BIPV fachada ventilada: 0.93–0.97

k_BIPV fachada sellada: 0.88–0.92

Usar siempre en proyectos BIPV de fachada para resultados más precisos (diferencia típica: 5–12% sobre la producción final).

# 8. Página 5 — Mismatch y Bypass Diodes ★

Clave para proyectos BIPV en entornos urbanos con obstáculos. Calcula pérdidas eléctricas reales por sombra parcial modelando la activación de bypass diodes en cada panel.

### ¿Por qué importa?

Cuando un obstáculo sombrea parte de un string, los bypass diodes protegen el circuito eliminando toda la tensión de los módulos sombreados. La pérdida real supera la proporcional de irradiancia.

Ejemplo: sombra en 2 de 8 módulos en serie → pérdida NO es 25%, puede ser 40-60% de la producción del string en esas horas.

### Sección 1 — CSV de Factor de Sombreado

El CSV debe provenir de la Calculadora de Sombreado 3D (bipv.innovacionquimica.com.co).

| Columna | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| FS_geometrico | Solo obstáculos físicos — recomendado | Alta (usar primero) |
| FS_climatico | Incluye nubes — sobreestima bypass | Media |
| FS_combinado | Combinación de ambos | Baja |
| Fachada | Nombre de la fachada del análisis | Requerida para multi-fachada |

Convención estándar: 0 = sin sombra · 1 = sombra total. Si el CSV viene de otra herramienta con convención invertida (1=sin sombra), activa «Invertir FS (1−FS)» en Opciones avanzadas.

### Modos de cobertura temporal

| Modo | Cobertura típica | Cuándo usar |
| --- | --- | --- |
| 📅 Mensual (recomendado) | 25–40% del año | Diseño y análisis financiero |
| 📌 Exacto | <5% del año | Verificación y auditoría puntual |

### Interpretación del % de pérdida bypass

| Pérdida | Nivel | Acción |
| --- | --- | --- |
| < 2% | 🟢 Bajo | Sombras leves, sin acción requerida |
| 2–5% | 🟡 Moderado | Considerar rediseño de layout o strings |
| 5–10% | 🟠 Alto | Evaluar cambio de orientación o supresores |
| > 10% | 🔴 Muy alto | Problema serio — reconsiderar el proyecto |

# 9. Página 6 — Producción Anual

Calcula la producción AC anual del sistema completo.

POA bruta
→ Motor Óptico (IAM + Soiling + Térmico)  → POA efectiva
→ Pérdida mismatch                        → E_dc
→ Pérdida bypass (si Pág. 5 ejecutada)    → E_dc_neta
→ Pérdida inversor                         → E_ac anual

Valores guardados en memoria para uso posterior:

E_ac_anual_kWh — producción base (sin corrección bypass)

E_ac_anual_kWh_bypass — producción real corregida ← usada por Páginas 7, 9 y 11

# 10. Página 7 — Análisis Financiero ★

Calcula TIR, VPN, Payback y LCOE bajo la Ley 1715/2014.

★ Si ejecutaste el modelo de bypass (Pág. 5), la app usa automáticamente la E_ac_bypass. Un banner lo confirma: «E_ac neta = X kWh/año (Y% menos)». TIR y Payback son calculados con producción real conservadora.

### Beneficios Ley 1715/2014

| Artículo | Beneficio | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Art. 11 | Deducción renta | 50% × CAPEX × tasa_renta (35%) |
| Art. 12 | Exclusión IVA equipos | 19% × CAPEX_equipos |
| Art. 14 | Depreciación acelerada | VPN diferencial 5 vs 10 años |

Requiere certificación UPME previa al inicio del proyecto para acceder a los beneficios tributarios.

### Indicadores de viabilidad

| Indicador | Viable | Marginal | No viable |
| --- | --- | --- | --- |
| TIR | > 12% | 8–12% | < 8% |
| VPN | > 0 USD | ≈ 0 | < 0 USD |
| Payback simple | < 10 años | 10–15 años | > 15 años |
| LCOE | < tarifa red | ≈ tarifa red | > tarifa red |

# 11. Página 8 — Presupuesto

Genera una cotización detallada con costos de equipos y mano de obra. Los precios se leen automáticamente desde el archivo Excel del servidor (inversores_catalogo.xlsx).

Si ves $0 en alguna línea: verifica que la hoja 'Presupuesto' del Excel del servidor tenga los datos correctos. El presupuesto se puede exportar como PDF imprimible desde Página 10.

# 12. Página 11 — Baterías y Balance ★

Dimensiona el sistema de almacenamiento y calcula el balance energético.

★ Si bypass fue ejecutado (Pág. 5), la E_ac usada para el balance es la corregida — esto evita sobredimensionar la batería basándose en producción irreal.

### Resultados del balance

Tasa de autogeneración (%) — fracción del consumo cubierta por solar

Tasa de autosuficiencia (%) — fracción de la producción solar autoconsumida

Excedentes a red (kWh/año)

Dimensionamiento recomendado de la batería (kWh y ciclos/año)

# 13. Página 10 — Reporte PDF ★

Genera el reporte técnico descargable del proyecto.

| Sección | Contenido | Disponible si |
| --- | --- | --- |
| 1. Proyecto | Datos generales, ubicación, sistema | Siempre |
| 2. Recurso Solar | POA anual, heatmap | Página 2 ejecutada |
| 3. Motor Óptico | Cascada IAM + Soiling + Térmico | Página 5b ejecutada |
| 4. Producción | E_ac, PR, Factor de Planta | Página 6 ejecutada |
| 4b. Diagnóstico | PR real vs esperado mes a mes | Datos reales ingresados |
| ★ 4c. Bypass Diodes | Pérdidas bypass, tabla mensual | Página 5 ejecutada |
| ★ 5. Financiero | TIR, VPN, Payback + fuente E_ac | Página 7 ejecutada |
| 6. Balance | Autogeneración, batería | Página 11 ejecutada |

### Cómo generar el PDF

1. Completa 'Nombre empresa' y 'Nombre proyecto'

2. Selecciona qué secciones incluir con los checkboxes

3. Clic en «⬇️ Descargar reporte (.html)»

4. Abre en navegador → Ctrl+P → Guardar como PDF

Escala recomendada al imprimir: 85%, márgenes mínimos.

# 14. Página 9 — Vista 3D Multi-Superficie  ★ NUEVO

Esta página es completamente nueva en la versión de julio 2026. Permite definir múltiples superficies BIPV con orientaciones independientes (fachadas, techos, pérgolas y marquesinas) sobre el mismo edificio, visualizarlas en 3D, calcular la producción de cada una y compararlas en términos de recurso solar y sombreado.

🔑  CONDICIÓN PREVIA: Debes haber ejecutado el Recurso Solar (Página 2) antes de calcular la POA en esta página. Sin TMY, los cálculos de irradiancia por superficie no son posibles.

## Estructura: 4 sub-tabs de la página

| Sub-tab | Ícono | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Superficies BIPV | ⚙️ | Define, edita y calcula la POA de cada superficie del proyecto |
| Vista 3D Multi-Superficie | 🎨 | Modelo Plotly 3D con geometría correcta por tipo y coloreado por POA o FS |
| Producción por Superficie | 📊 | Barras apiladas mensuales, POA anual comparativo, tabla resumen y FS del CSV |
| Trayectoria Solar | 🌞 | Diagrama solar con líneas para cada superficie activa + heatmap + métricas |

## Sub-tab ⚙️  Superficies BIPV — Gestor de superficies

Aquí defines cada superficie BIPV del proyecto. La app arranca con superficies por defecto basadas en los datos de la Página 2, pero puedes agregar, editar y eliminar libremente.

### Tipos de superficie disponibles

| Tipo | Ícono | Tilt típico | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Fachada | 🏢 | 85–90° | Muro vertical con paneles integrados |
| Techo | 🏠 | 5–30° | Cubierta plana o inclinada |
| Pérgola | ⛱️ | 0–15° | Estructura horizontal adosada al edificio con postes |
| Marquesina | 🏪 | 5–20° | Voladizo sobre vanos de fachada |

### Parámetros de cada superficie

| Campo | Descripción | Cómo definirlo |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Identificador único visible en tablas y gráficas | Ej: 'Fachada Sur', 'Techo Oficinas' |
| Tipo | Fachada / Techo / Pérgola / Marquesina | Seleccionar del menú desplegable |
| Tilt (°) | Inclinación respecto a la horizontal | 0°=horizontal, 90°=vertical |
| Azimuth (°) | Orientación geográfica del normal de la superficie | 0°=Norte, 90°=Este, 180°=Sur, 270°=Oeste |
| Área (m²) | Área activa cubierta con paneles | Solo área con paneles, no área total de muro |
| Activa | Incluir/excluir en cálculos sin eliminar | Checkbox; superficies inactivas aparecen en gris |

### Botón 'Calcular POA para todas las superficies'

Ejecuta el modelo pvlib para cada superficie activa usando el TMY cargado en Página 2. El resultado (POA mensual y anual) se guarda en memoria.

⚠️  CONDICIÓN: El botón aparece deshabilitado si no hay TMY disponible. Ejecuta primero Página 2 → «Calcular POA» y asegúrate de ver la confirmación de recurso solar antes de regresar aquí.

### Errores comunes y cómo evitarlos — Sub-tab ⚙️

| Error observado | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Botón 'Calcular POA' deshabilitado | No hay TMY en memoria (Pág. 2 no ejecutada) | Ir a Pág. 2, cargar EPW y hacer clic en 'Calcular POA' |
| Dos superficies con el mismo nombre | Nombres duplicados causan sobreescritura en los resultados | Asignar nombres únicos a cada superficie |
| Error '❌ Error cargando módulo multi-superficie' | El archivo multi_superficie.py no está en el servidor | Verificar deploy: ls bipv_python/calculos/multi_superficie.py |
| Los valores de POA se reinician al salir | La sesión se pierde si se recarga el navegador | No recargar el navegador durante una sesión de trabajo |
| Área = 0 en una superficie | Se ingresó 0 o se dejó vacío el campo | El área mínima es 1 m²; la app lo valida automáticamente |

## Sub-tab 🎨  Vista 3D Multi-Superficie — Modelo Plotly interactivo

Muestra un modelo 3D del edificio con todas las superficies activas posicionadas correctamente según su azimuth y tipo. Es una visualización de diagnóstico, no una herramienta de dibujo.

### Geometría por tipo de superficie

| Tipo | Geometría generada | Posicionamiento en el edificio |
| --- | --- | --- |
| Fachada | Panel vertical plano | Cara del edificio determinada por azimuth relativo al edificio principal (frente/izquierda/atrás/derecha) |
| Techo | Plano inclinado sobre la cubierta | Siempre sobre el techo; la inclinación sigue el tilt definido |
| Pérgola | Plano horizontal con 4 postes verticales | Adosada a la cara del edificio; los postes van desde el suelo |
| Marquesina | Voladizo inclinado sobre un vano | Anclada a la fachada a 60% de la altura; inclinación sale hacia afuera |

### Controles de visualización

| Control | Opciones | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Mes | 1–12 (slider) | Mes para el que se muestra el color de POA o FS |
| Colorear por | POA mensual / FS del CSV | Modo de coloreado de las superficies |
| Vista | Perspectiva / Fachada / Planta / Lateral | Posición de la cámara Plotly 3D |
| Opacidad edificio | 0.1–0.8 | Transparencia del volumen del edificio para ver superficies detrás |
| Cuadrícula paneles | On/Off | Muestra la grilla de módulos sobre cada superficie |
| Etiquetas | On/Off | Muestra el nombre de cada superficie en la figura 3D |

### Escala de colores

| Modo | Color azul | Color rojo | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| POA mensual | Bajo recurso solar | Alto recurso solar | Orientar superficies hacia el rojo |
| FS del CSV | 🟢 Sin sombra (FS<10%) | 🔴 Bypass activo (FS>35%) | Rojo indica pérdidas eléctricas severas |

ℹ️  El modo 'FS del CSV' solo está disponible si cargaste el CSV de sombreado en Página 5 (Mismatch). Si no hay CSV, el modo vuelve automáticamente a 'POA mensual'.

### Errores comunes y cómo evitarlos — Sub-tab 🎨

| Error observado | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| La figura 3D aparece vacía o solo muestra el edificio | No hay superficies activas definidas | Activar al menos una superficie en ⚙️ y calcular POA |
| Todas las superficies aparecen del mismo color | No se calculó la POA (botón POA pendiente) | Ir a ⚙️ y hacer clic en 'Calcular POA para todas' |
| La pérgola aparece flotando o en posición incorrecta | El azimuth de la pérgola no coincide con ninguna cara | Ajustar el azimuth para que quede a ±45° de una cara del edificio (N/S/E/O) |
| El edificio tapa las superficies de fachada | Opacidad del edificio muy alta | Reducir la opacidad con el slider a 0.2–0.3 |
| Etiquetas se solapan con la figura | Muchas superficies en espacio pequeño | Desactivar 'Etiquetas' con el checkbox |

## Sub-tab 📊  Producción por Superficie

Muestra la producción energética calculada para cada superficie activa, con desglose mensual y anual. Requiere haber ejecutado 'Calcular POA para todas las superficies' en ⚙️.

### Gráficas disponibles

| Gráfica | Descripción | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| Barras apiladas mensuales | Producción kWh/mes por superficie, con línea de total | Ver estacionalidad y contribución relativa de cada superficie |
| POA anual horizontal | Barras horizontales con kWh/m²/año por orientación | Comparar cuál orientación capta más recurso solar |
| Tabla resumen anual | Área, POA, E_ac, % del total, FS medio por superficie | Exportar datos a Excel / incluir en propuesta técnica |
| FS mensual por superficie | Curvas de factor de sombreado si hay CSV | Identificar qué meses tienen más activación de bypass |

### Indicadores de la tabla resumen

| Indicador | Unidad | Cómo interpretarlo |
| --- | --- | --- |
| E_ac anual | kWh/año | Producción AC de esa superficie con η y PR actuales |
| % total | Porcentaje | Fracción que aporta al total del sistema |
| Densidad | kWh/m²·año | Eficiencia de uso del área; fachada sur ~220, techo ~280-350 |
| FS medio | 0–1 | Promedio anual del factor de sombreado; 0=libre, 1=siempre sombreada |

★  La producción total del sistema se guarda en session_state['multi_sup_e_ac_total_kWh']. En futuras versiones, este valor alimentará directamente el Análisis Financiero (Tarea pendiente #44).

### Mapeo de fachadas del CSV a superficies

Si el CSV de sombreado tiene columna 'Fachada', aparece un selector manual para asignar qué fachada del CSV corresponde a cada superficie del proyecto.

| Fachada en CSV | Superficie del proyecto | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Fachada_Sur | Fachada Principal (Az 180°) | FS mensual de Fachada_Sur aplicado a esa superficie |
| Fachada_Este | Fachada Lateral (Az 90°) | FS mensual de Fachada_Este aplicado a esa superficie |
| — No asignar — | Pérgola (Az 180°) | FS = 0 para esa superficie (sin sombreado) |

### Errores comunes y cómo evitarlos — Sub-tab 📊

| Error observado | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| 'Primero calcula la POA en ⚙️' | POA no ejecutada para ninguna superficie | Ir a ⚙️, verificar que hay TMY, y calcular POA |
| Barras apiladas muestran 0 kWh en todos los meses | El POA existe pero η o PR son 0 | Verificar en Pág. 4 (Dimensionamiento) que η_panel y PR están configurados |
| El FS de una superficie no aparece | La columna 'Fachada' del CSV no existe o está vacía | Exportar el CSV desde la Calculadora de Sombreado con puntos asignados a una Fachada |
| E_ac total parece muy bajo | Una superficie grande está marcada como Inactiva | Revisar el checkbox 'Activa' en ⚙️ para todas las superficies |

## Sub-tab 🌞  Trayectoria Solar

Contenido del diagrama solar original, mejorado para mostrar la orientación de todas las superficies activas simultáneamente.

### Novedades respecto a la versión anterior

| Elemento | Versión anterior | Versión actual (★ nuevo) |
| --- | --- | --- |
| Líneas verticales de azimuth | Solo la fachada principal | Una línea de color diferente por cada superficie activa |
| Heatmap de horas productivas | Siempre sobre la fachada principal | Selector de superficie: elige cuál superficie analizar |
| Métricas de sombras | Solo para el azimuth principal | Aplicadas a la superficie seleccionada en el heatmap |
| Comparación sun path vs Mismatch | Disponible | Disponible, referenciado a la superficie del heatmap |

### Cómo leer el diagrama de trayectoria solar

| Elemento visual | Significado |
| --- | --- |
| Curvas de color (Ene–Dic) | Trayectoria del sol cada mes: de izquierda a derecha = amanecer a atardecer |
| Área marrón rellena | Zona bloqueada por el horizonte de obstáculos (del CSV de Mismatch) |
| Líneas verticales de color | Azimuth de cada superficie activa; muestra cuándo el sol 'mira de frente' a esa superficie |
| Estrellas en las curvas | Máxima elevación solar en solsticios y equinoccios |
| Zona azul claro de fondo | Fracción del cielo visible desde la fachada (elevación > 0°) |

ℹ️  Nota zona horaria: El diagrama usa UTC. Colombia es UTC-5. La hora solar real de mediodía (12:00 hora local) aparece como 17:00 en el eje vertical del heatmap.

### Errores comunes y cómo evitarlos — Sub-tab 🌞

| Error observado | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| El diagrama solar sale vacío | pvlib no pudo calcular posición solar (raro) | Verificar lat/lon en Pág. 1; reiniciar la sesión si persiste |
| No aparece el horizonte de obstáculos | No se ejecutó Mismatch (Pág. 5) con horizonte | Ir a Pág. 5, cargar CSV y ejecutar simulación |
| Solo aparece una línea vertical | Todas las superficies marcadas como inactivas menos una | Activar superficies en ⚙️ |
| El heatmap muestra solo 0 W/m² | TMY no disponible (Pág. 2 no ejecutada) | Ejecutar Pág. 2 con archivo EPW |
| Las horas 'productivas' parecen muy pocas | Alta elevación del horizonte de obstáculos | El CSV de sombreado es correcto; el edificio tiene sombras severas |

## Resumen general — Condiciones para evitar errores en Vista 3D

LEER ESTO ANTES DE USAR LA PÁGINA 9 POR PRIMERA VEZ

| # | Condición | Por qué es crítica | Dónde verificarla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Página 2 ejecutada con TMY válido | Sin TMY no se puede calcular la POA por superficie | Pág. 2 → ver mensaje '✅ Recurso solar calculado' |
| 2 | Nombres de superficie únicos | Nombres duplicados sobreescriben resultados en memoria sin advertencia | Sub-tab ⚙️ → verificar que no hay dos superficies con el mismo nombre |
| 3 | Al menos una superficie con 'Activa' = ✓ | Si ninguna está activa, todas las figuras salen vacías | Sub-tab ⚙️ → columna 'Activa' en los expanders |
| 4 | Hacer clic en 'Calcular POA para todas' después de cada cambio | Editar tilt/azimuth/área no recalcula automáticamente la POA | Sub-tab ⚙️ → botón azul '⚡ Calcular POA para todas las superficies' |
| 5 | No recargar el navegador durante la sesión | La sesión de Streamlit es efímera; un reload borra todo (Pág. 1 a 9) | Usar la barra lateral de navegación, nunca F5 ni Ctrl+R |
| 6 | η_panel y PR configurados en Pág. 4 antes de ver Producción | Si son 0, la E_ac sale 0 aunque la POA sea correcta | Pág. 4 → verificar eficiencia del panel y PR del sistema |
| 7 | CSV de sombreado con columna 'Fachada' para el modo multi-superficie | Sin la columna 'Fachada', el FS es uniforme para todas las superficies | Calculadora de Sombreado → asignar nombre de fachada a cada punto de análisis |
| 8 | Azimuth de pérgolas/marquesinas alineado con las caras del edificio (±45°) | Azimuths intermedios pueden posicionar la geometría incorrectamente en la Vista 3D | Sub-tab 🎨 → verificar que la pérgola queda adosada a la cara correcta del edificio |

# 15. Calculadora de Sombreado 3D

URL: bipv.innovacionquimica.com.co

Propósito: Generar el CSV de Factor de Sombreado para usar en Página 5 de la calculadora BIPV.

### Pasos

1. Cargar el archivo EPW del proyecto (el mismo que en Página 2)

2. Dibujar obstáculos en el mapa 3D: edificios vecinos, voladizos, antenas, tanques

3. Configurar puntos de análisis sobre la fachada y asignar nombre en campo 'Fachada'

4. Seleccionar días críticos: mínimo solsticios + equinoccios (4 días); óptimo 1 por mes (12 días)

5. Cruzar máscara de sombras con EPW → genera FS_geometrico, FS_climatico, FS_combinado

6. Exportar CSV con botón 'Exportar CSV'

### Convención del CSV exportado

| Valor FS | Significado |
| --- | --- |
| 0.00 | Sin sombra — 100% de irradiancia disponible |
| 0.50 | 50% de la fachada sombreada |
| 1.00 | Sombra total — sin irradiancia directa |

Esta es la convención p_shade: 0=libre, 1=sombreado. Es la convención correcta para Página 5. No invertir al cargar en la calculadora BIPV.

★  NUEVO para multi-superficie: Asigna un nombre de fachada diferente a los puntos de análisis de cada orientación del edificio (ej: 'Fachada_Sur', 'Fachada_Este', 'Techo_Plano'). Esto permite mapear cada superficie del proyecto a su CSV específico en Página 9 → sub-tab 📊.

# 16. Cadena completa de bypass diodes

bipv.innovacionquimica.com.co (Calculadora Sombreado 3D)
│
├── Dibujar obstáculos 3D
├── Cruzar con EPW (días críticos)
└── Exportar CSV (con columna Fachada por orientación)
│
↓
Calculadora BIPV — Página 5 (Mismatch)
│
├── Cargar CSV
├── Detectar: FS_geometrico ✓ | FS invertido ✓ | Multi-fachada ✓
├── [Si multi-fachada] → Seleccionar fachada del array
├── Cobertura temporal: Modo mensual (recomendado)
├── Configurar strings (N_series, N_parallel)
└── Ejecutar simulación → kWh_bypass_anual, pct_bypass, horas_bypass
│
↓
Página 6 — Producción
└── Balance con barra 'Bypass diodes' → guarda E_ac_anual_kWh_bypass
│
┌─────────────┬────────────┬─────────────────────────────┐
↓             ↓            ↓
Página 7      Página 11    Página 9 — Vista 3D
Financiero    Baterías     ├── ⚙️ Superficies: POA multi-sup
TIR/VPN con  Balance con  ├── 🎨 Vista 3D + color por FS
E_ac_bypass  E_ac_bypass  ├── 📊 Producción por superficie
              │            └── 🌞 Trayectoria solar multi-azimuth
              ↓
         Página 10 — Reporte PDF
         ├── Sección 4c: Bypass diodes (tabla mensual)
         └── Sección 5:  E_ac usada: X kWh/año (corregida)

# 17. Interpretación de resultados clave

## Performance Ratio (PR)

PR = Y_f / Y_r = (E_ac / P_STC) / (H_POA / G_STC)

| PR | Diagnóstico | Acción |
| --- | --- | --- |
| > 100% | Posible en Bogotá/Medellín (altitud, T baja) — físicamente correcto | Sin acción; documentar en reporte |
| 80–100% | Normal para fachadas BIPV bien diseñadas | Monitoreo periódico |
| 60–80% | Revisar pérdidas ópticas, mismatch o sombreado | Ejecutar Motor Óptico y Mismatch si no se han ejecutado |
| < 60% | Problema real | Inspección de campo recomendada |

## E_ac base vs E_ac corregida por bypass

| Escenario | E_ac usada | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Sin sombras significativas | E_ac base | Proyectos con obstrucción < 2% |
| Fachadas en entorno urbano | E_ac_bypass | Análisis realista con bypass activo |
| Certificación UPME | E_ac_bypass | Estimación conservadora requerida |
| Sistema multi-superficie (★ nuevo) | multi_sup_e_ac_total_kWh | Suma de todas las superficies activas (disponible en Pág. 9) |

## Horas con bypass activo / año

| Rango | Diagnóstico |
| --- | --- |
| < 200 h/año | Sombra estacional leve — bypass no es problema crítico |
| 200–500 h/año | Sombra moderada — bypass tiene impacto real en flujo de caja |
| > 500 h/año | Sombra severa — reconsiderar layout del array o sistema de supresión |

# 18. Preguntas frecuentes

P: ¿El CSV de la Calculadora de Sombreado cubre las 8 760 horas del año?

R: No. El CSV cubre solo los días críticos (~60–150 horas). El modo 'mensual' replica el patrón de cada día a todo el mes (cobertura ~25–40%). Para máxima precisión, incluye un día representativo por cada mes.

P: ¿Por qué mi TIR es diferente antes y después de ejecutar bypass?

R: Con bypass activo, Página 7 usa E_ac_bypass (menor). Menos energía = menos ahorro = TIR levemente menor. La diferencia es proporcional al % de pérdida bypass. Para proyectos con < 2% de pérdida, el impacto en TIR es < 0.3 puntos porcentuales.

P: El banner de 'FS invertido' apareció. ¿Qué hago?

R: Si el CSV viene de la Calculadora de Sombreado de esta suite: NO está invertido — puede ser falso positivo si el FS promedio real es muy alto. Si viene de otra herramienta, activa 'Invertir FS (1−FS)' y verifica que la gráfica mensual tenga sentido (sombras altas en invierno solar).

P: ¿Puedo tener una fachada sur y un techo plano en el mismo proyecto?

R: Sí. Esa es exactamente la función de la Página 9 (★ nueva). Define la Fachada Sur con tilt=90°, azimuth=180° y el Techo con tilt=10°, azimuth=180°. Calcula la POA para ambas y verás la producción combinada en el sub-tab 📊.

P: ¿El PR puede ser mayor de 100%?

R: Sí. En ciudades de alta altitud (Bogotá 2600 m, Medellín 1500 m), la temperatura ambiente baja hace que los módulos operen por debajo de 25°C, ganando eficiencia. Esto es físicamente correcto según IEC 61724.

P: ¿Cuántas superficies puedo definir en Página 9?

R: No hay límite técnico fijo. En la práctica, más de 8–10 superficies hacen el modelo 3D difícil de leer y el cálculo de POA tarda más. Para edificios complejos, agrupa superficies con orientación similar.

P: ¿La Vista 3D es exacta arquitectónicamente?

R: No. Es una visualización de diagnóstico basada en los parámetros del edificio (ancho, profundidad, altura) de Página 4. La geometría sirve para verificar posicionamiento y orientación de las superficies, no para presentación a clientes de arquitectura.

P: ¿Qué sucede si asigno el mismo azimuth a una pérgola y a una fachada?

R: Ambas quedarán en la misma cara del edificio en la Vista 3D. La pérgola se posiciona ligeramente fuera del plano de la fachada (voladizo), por lo que no se superponen visualmente. Los cálculos de POA son independientes.

P: ¿Por qué hay meses sin dato de bypass?

R: Si el CSV no tiene ningún día crítico de ese mes, la app asume FS=0 en todo el mes. Solución: en la Calculadora de Sombreado, agrega al menos un día representativo de los meses faltantes antes de exportar el CSV.

P: ¿Qué es el modo 'Motor Óptico vs sin Motor Óptico'?

R: El Motor Óptico aplica correcciones de IAM (reflexión angular), soiling (suciedad) y temperatura confinada BIPV. Sin él, la app usa la POA bruta × factor de mismatch global. El Motor Óptico da resultados más precisos (diferencia típica: 5–12% en la producción final).

Manual generado el 30 de julio de 2026
Calculadora BIPV — Innovación Química / SolTech Energy
Repositorio: github.com/ventas108/calculadora-bipv
calc.innovacionquimica.com.co  |  bipv.innovacionquimica.com.co