# Corrida en vivo: proyecto «Edificio La Salle — Torre 5» en la calculadora BIPV

Fecha: 3-oct-2026 · Versión de la app: main con el PR #118 (columnas a medida).

Verificado antes de entregarlo: todos los datos de esta guía se corrieron con el mismo

código de la app. Resultado: 156 puntos con 0,0 mm de error, ningún punto dentro del

edificio, sin bloqueos eléctricos y con los valores esperados de la sección 10.

Qué es este proyecto. Las fachadas SO y SE de la Torre 5 de Bosques de Castilla

(tesis de la Universidad de La Salle, 2021), con la escena recalibrada por columnas

(informe, secciones 9 y 10). Es una reconstrucción provisional, no una validación.

El documento del 22-sep todavía usaba el escalón de 7,7 m entre alas, que se descartó;

usa la escena de esta carpeta, no la anterior.

# 0. Qué necesitas a mano

| Archivo (carpeta references/lasalle_torre5_escena_tesis/corrida_app/) | Para qué |
| --- | --- |
| escena_lasalle_para_app.json | La escena de Site Designer: 88 bloques (torre, núcleo, 3 pilas de balcones SO, balcones NE y edificio vecino frente a la SE). |
| puntos_fachada_SO.txt | Los 117 puntos de la fachada SO, para comprobar lo que genera la app. |
| puntos_fachada_SE.txt | Los 39 puntos de la fachada SE. |
| resultados_esperados.json | Los valores esperados de la sección 10. |

El sistema que vamos a correr (parecido al de la tesis):

|  | Tesis | Esta corrida |
| --- | --- | --- |
| Panel | SunPower SPR-MAX3-400 | SPR-MAX3-400-COM (catálogo de la app) |
| Módulos | 148 instalados (156 con sombra < 2 %) | 156 (117 SO + 39 SE) |
| Potencia | 59,2 kWp | 62,4 kWp |
| Inversores | 4 × 15 kW | 4 × Growatt MID15KTL3-X (15 kW; no hay otro de 15 kW con datos completos en el catálogo) |
| Strings | — | 12 strings de 13 módulos: uno por columna, filas 1 a 13 de la tesis (las de arriba) |

¿Por qué solo las 13 filas de arriba? Las filas 14 a 21 (abajo) reciben la sombra de los

árboles y de los balcones bajos. Además, 13 módulos en serie es el máximo que cabe en el

inversor (Voc en frío 1.047 V frente a 1.100 V).

¿Por qué esas columnas? Son las de menos sombra según la tabla de la tesis:

SO: columnas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. Se dejan fuera la 3, la 7, la 12 y la 13, que quedan detrás o al lado de las pilas de balcones.

SE: columnas 1, 2 y 3.

# 1. 🏠 Proyecto

«¿Cuál es tu punto de partida?» → 📐 Tengo un área disponible.

Nombre del proyecto: Edificio La Salle - Torre 5.

Ciudad de referencia climática: Bogotá.

Tipo de instalación: 🏢 Fachada BIPV.

Abre «📍 Coordenadas exactas del predio» y escribe:

Latitud (°N): 4.63833

Longitud (°E): -74.14833 (siempre negativa)

Altitud (m.s.n.m.): 2555

⚠️ Indispensable: sin estas coordenadas, la escena de Site Designer se rechaza

porque la del centro de Bogotá queda a más de 0,1°.

Pulsa 💾 Guardar configuración.

# 2. ☀️ Recurso Solar

Pulsa 🌐 Descargar TMY de PVGIS y calcular POA.

✅ Debe decir «Recurso solar calculado…» con las coordenadas del paso 1.

Sin este año típico no se puede calcular la sombra ni la energía.

# 3. 📋 Catálogo Paneles: completar el SPR-MAX3-400-COM (se hace una sola vez)

En el catálogo, este panel no trae dimensiones ni α Isc. Sin esos dos datos, el modo

físico no puede calcular área, eficiencia ni la curva del panel.

Pestaña ✏️ Editar / Eliminar → busca SPR-MAX3-400-COM.

Dimensiones (mm): 1690x1046x40

α Isc (%/°C): 0.058 (dato de la ficha usada en la tesis).

Guarda los cambios.

ℹ️ Este cambio queda en el catálogo del servidor. Si algún día git pull falla y

menciona paneles_catalogo.xlsx, detente y avísame, como siempre.

# 4. 📐 Dimensionamiento

Panel: SPR-MAX3-400-COM.

Inversor: Growatt MID15KTL3-X.

Revisa las temperaturas de diseño (T mín, T celda) que trae Bogotá. Si los campos

salen vacíos, la app usa −5 °C / 36,35 °C / 41,94 °C, y eso también sirve.

# 5. 🔬 Motor IV: guardar el modelo eléctrico del panel (se hace una sola vez)

El modo físico necesita los 6 parámetros del modelo de un diodo. El catálogo no los trae

para este panel; estos son los de su ajuste a la ficha técnica, y la app los valida.

Abre «🧪 Introducir parámetros SDM reales (opcional)» y escribe:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Iph / I_L_ref (A) | 6.57321 |
| I0 / I_o_ref (A) | 1.02098e-11 |
| Rs (ohm) | 0.322225 |
| Rsh (ohm) | 660 |
| a_ref (n x Ns) | 108 |
| N_s (celdas) | 104 |

Fuente: Ajuste de 6 parámetros a la ficha SunPower SPR-MAX3-400-COM (Voc 75,4 V; Isc 6,57 A; Vmp 66,0 V; Imp 6,07 A).

Pulsa ✅ Validar y usar SDM real.

✅ Esperado: Pmax 400,6 W (error 0,15 %); Voc e Isc exactos; Vmp e Imp con ≈ 2 %.

Marca la casilla de confirmación y pulsa 💾 Guardar SDM real en el catálogo Excel.

Honestidad: son parámetros ajustados a la ficha real del fabricante, no medidos en

laboratorio con una curva I-V. La decisión de guardarlos es tuya.

Vuelve a abrir 📐 Dimensionamiento para que el proyecto tome el panel con su modelo

completo.

# 6. 🗺️ Vista 3D → pestaña 🌞 Diagrama Solar → ⚙️ Superficies BIPV

Antes de empezar, lee el recuadro 📘 Cómo usar Vista 3D sin errores.

## 6.1 Superficies

Pulsa 🏢 Fachada dos veces y completa cada una:

| Campo | Fachada 1 | Fachada 2 |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Fachada SO | Fachada SE |
| Tipo | Fachada | Fachada |
| Tilt (°) | 90 | 90 |
| Azimuth (°) | 250.5 | 160.5 |
| Área (m²) | 207 | 69 |
| Panel de esta superficie | panel del proyecto | panel del proyecto |
| Activa | ✅ | ✅ |

⚠️ Por qué 250,5° y 160,5°, y no los 249° y 162° de la tesis. Son las direcciones

exactas de las caras del edificio en la escena (norte de la escena 160,5°). Los puntos se

generan sobre la cara de la escena: si la superficie tiene otro azimut, los módulos del

extremo quedan hasta 0,9 m fuera de su sitio. En energía, 1,5° de diferencia pesa menos de

0,1 %.

⚠️ Por qué esas áreas. Deben ser un poco mayores que el área de los módulos:

117 × 1,768 = 206,8 m² y 39 × 1,768 = 68,94 m². Con 68,94 m² exactos, la app bloquea

(«39 módulos ocupan 68,9 m² y la superficie tiene 68,9 m²»).

## 6.2 🔌 Inversores por superficie (antes de generar los puntos)

Pulsa ➕ Agregar inversor 4 veces. En cada uno:

ID: INV-1, INV-2, INV-3, INV-4

Ficha del inversor: Growatt MID15KTL3-X

Eficiencia (0-1): 0.983

Potencia AC (W): 15000

Grupos de strings. En la Fachada SO pulsa ➕ Agregar grupo de strings hasta tener 3:

| Superficie | Grupo | Inversor | MPPT | N serie | N paralelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fachada SO | G1 | INV-1 | 1 | 13 | 3 |
| Fachada SO | G2 | INV-2 | 1 | 13 | 3 |
| Fachada SO | G3 | INV-3 | 1 | 13 | 3 |
| Fachada SE | G1 | INV-4 | 1 | 13 | 3 |

✅ Semáforos esperados. 🟡 amarillo es normal en este diseño, no es un error:

«pasa con poco margen (< 7,5 %)»: el Voc en frío (1.047 V) queda a 4,8 % del máximo del

inversor (1.100 V). Es aceptable.

«Se usan temperaturas de diseño por defecto» (solo si no las definiste en el paso 4).

No debe aparecer ningún 🔴.

## 6.3 ⚡ POA

Pulsa ⚡ Calcular POA para todas las superficies.

## 6.4 🌳 Sombra 3D por superficie: escena

En Escena Site Designer (.json) sube escena_lasalle_para_app.json.

✅ Debe decir «Malla Site Designer cargada: 88 bloque(s)».

Si dice «No se aplicó la escena…», revisa las coordenadas del paso 1.

## 6.5 🧮 Generar un punto por módulo: Fachada SO

Abre «🧮 Generar un punto por módulo — Fachada SO» y escribe:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Esquina x (m) | -29.101 |
| Esquina y (m) | 30.381 |
| Esquina z (m) | 13.896 |
| Filas | 13 |
| Columnas | 9 |
| Módulo | vertical |
| Largo del módulo (m) | 1.690 |
| Ancho del módulo (m) | 1.046 |
| Strings por | columnas |
| Separación horizontal (m) | 0.020 (no se usa: hay posiciones a medida) |
| Separación vertical (m) | 0.044 |
| Distancia a la superficie (m) | 0.30 |
| Posición de cada columna (m) | 0,000; 1,100; 11,350; 12,450; 16,230; 26,480; 27,580; 28,730; 30,460 |

Pulsa 🧮 Generar puntos.

✅ «117 puntos generados, asignados a 9 strings.»

✅ Debajo del cuadro: «🔗 117 puntos asignados a 9 strings: la sombra se calcula por string.»

✅ Primera línea del cuadro: -29.209,29.788,14.741 · última: -19.041,1.075,35.551

(el archivo puntos_fachada_SO.txt tiene las 117 líneas).

Qué significa cada columna generada (C01 a C09 = columnas de la tesis):

| Generador | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Columna de la tesis | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| String | G1-S1 | G1-S2 | G1-S3 | G2-S1 | G2-S2 | G2-S3 | G3-S1 | G3-S2 | G3-S3 |

El generador cuenta las filas desde abajo: su F01 es la fila 13 de la tesis y su F13 es la fila 1.

## 6.6 🧮 Generar un punto por módulo: Fachada SE

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Esquina x (m) | -15.104 |
| Esquina y (m) | -5.349 |
| Esquina z (m) | 13.896 |
| Filas | 13 |
| Columnas | 3 |
| Módulo | vertical |
| Largo / Ancho (m) | 1.690 / 1.046 |
| Strings por | columnas |
| Separación vertical (m) | 0.044 |
| Distancia a la superficie (m) | 0.30 |
| Posición de cada columna (m) | 0,000; 3,500; 6,900 |

Pulsa 🧮 Generar puntos.

✅ «39 puntos generados, asignados a 3 strings.»

✅ Primera línea: -14.511,-5.457,14.741 · última: -8.007,-3.154,35.551.

⚠️ No edites a mano los puntos generados. Si cambias una sola línea, la app ya no sabe

a qué string pertenece cada punto y calcula la sombra por superficie, con un aviso.

Ningún punto debe mostrar el aviso amarillo «está DENTRO del modelo» o «muy pegado».

## 6.7 🌳 Calcular sombra

Pulsa 🌳 Calcular sombra de todas las superficies. En «Estado de la sombra por superficie»:

| Superficie | Esperado |
| --- | --- |
| Fachada SO | 🟢 calculado completo · Puntos 117 |
| Fachada SE | 🟢 sombra cero calculada · Puntos 39 (en las 13 filas de arriba la SE no recibe sombra) |

## 6.8 Comparar y adoptar

Pulsa 🧪 Calcular comparación física (sin adoptar).

Revisa los valores de la sección 10.

Si cuadran, pulsa ✅ Adoptar cálculo físico y continúa con 💰 Financiero, 🌿 CO₂ y 📄 Reporte.

# 7. Qué es indispensable y qué no

| Indispensable (si falta, no corre o da otro resultado) | Opcional |
| --- | --- |
| Coordenadas exactas del paso 1 | Correr 🔀 Mismatch y 🔆 Motor Óptico (si los corres, la energía cambia un poco por la suciedad y el ángulo de incidencia) |
| Dimensiones y α Isc del panel (paso 3) | Temperaturas de diseño propias |
| SDM del panel guardado (paso 5) |  |
| Azimut 250,5° / 160,5° y áreas 207 / 69 m² |  |
| Strings definidos antes de generar los puntos |  |
| Posición de cada columna |  |
| Escena de esta carpeta (88 bloques) |  |

# 8. Errores frecuentes en esta corrida

«No se aplicó la escena Site Designer» → faltan las coordenadas exactas del paso 1.

«El campo tiene N módulos y los grupos de strings suman M» → revisa filas y columnas

(13 × 9 = 117 en la SO, 13 × 3 = 39 en la SE) o N serie × N paralelo.

«Hay N posiciones de columna y el campo tiene M columnas» → cuenta los números

separados por «;» (SO: 9; SE: 3).

«los módulos ocupan … m² y la superficie tiene … m²» → usa áreas 207 y 69 m².

Panel sin modelo SDM completo → repite el paso 5 y vuelve a abrir 📐 Dimensionamiento.

Los puntos no coinciden con la primera y la última línea esperadas → revisa la

esquina (con signo menos) y que el azimut de la superficie sea 250,5° / 160,5°.

# 9. Por qué la app y la tesis no van a coincidir en la pérdida

La tesis reporta 3,7 % de «reducción por sombreado». Con esta escena, la app da ≈ 1 %. Ya

se revisaron, con números:

la geometría módulo a módulo (correlación 0,90);

la luz difusa;

la sombra dentro del módulo;

el horizonte real de PVGIS.

Ninguna explica la diferencia. A un panel horizontal sin obstáculos, la propia tesis le

asigna 1 % de pérdida; eso indica que su «sombreado» incluye otras pérdidas. Detalle en el

informe, secciones 8 a 10.

# 10. Valores esperados ✅

Calculados con el código de la app, el TMYx 2009-2023 de El Dorado y sin 🔆 Motor Óptico.

En el servidor la app usa PVGIS: los kWh pueden cambiar unos puntos porcentuales; la

cantidad de módulos y de strings, los kWp, los estados de sombra y la pérdida por sombra

(≈ 1 %) deben coincidir.

| Unidad | kWp | POA (kWh/m²·año) | Energía AC (kWh/año) | Sin sombra | Pérdida por sombra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fachada SO · G1 (INV-1) | 15,6 | 819,8 | 10.752 | 10.884 | 1,22 % |
| Fachada SO · G2 (INV-2) | 15,6 | 819,8 | 10.762 | 10.884 | 1,12 % |
| Fachada SO · G3 (INV-3) | 15,6 | 819,8 | 10.710 | 10.884 | 1,60 % |
| Fachada SE (INV-4) | 15,6 | 718,3 | 9.221 | 9.221 | 0,00 % |
| Total | 62,4 | — | 41.445 | — | 1,02 % |

Rendimiento ≈ 664 kWh/kWp con TMYx; con PVGIS probablemente más alto. La tesis dice 718 kWh/kWp, con otra base climática.

Cielo visible: SO 0,973 · SE 1,000.

Sombra directa media en horas de sol: SO 0,9 % · SE 0 %.

# Anexo A — Los 117 puntos de la Fachada SO, tal como los genera la app (x, y, z en metros)

Orden: columna C01 de abajo (F01) hacia arriba (F13), luego C02, y así sucesivamente. Cada columna es un string de 13 módulos. Es el texto exacto que debe quedar en el cuadro «Puntos 3D».

| Columna (generador) | Fila (generador) | x,y,z |
| --- | --- | --- |
| C01 | F01 | -29.209,29.788,14.741 |
| C01 | F02 | -29.209,29.788,16.475 |
| C01 | F03 | -29.209,29.788,18.209 |
| C01 | F04 | -29.209,29.788,19.944 |
| C01 | F05 | -29.209,29.788,21.678 |
| C01 | F06 | -29.209,29.788,23.412 |
| C01 | F07 | -29.209,29.788,25.146 |
| C01 | F08 | -29.209,29.788,26.880 |
| C01 | F09 | -29.209,29.788,28.614 |
| C01 | F10 | -29.209,29.788,30.349 |
| C01 | F11 | -29.209,29.788,32.083 |
| C01 | F12 | -29.209,29.788,33.817 |
| C01 | F13 | -29.209,29.788,35.551 |
| C02 | F01 | -28.842,28.751,14.741 |
| C02 | F02 | -28.842,28.751,16.475 |
| C02 | F03 | -28.842,28.751,18.209 |
| C02 | F04 | -28.842,28.751,19.944 |
| C02 | F05 | -28.842,28.751,21.678 |
| C02 | F06 | -28.842,28.751,23.412 |
| C02 | F07 | -28.842,28.751,25.146 |
| C02 | F08 | -28.842,28.751,26.880 |
| C02 | F09 | -28.842,28.751,28.614 |
| C02 | F10 | -28.842,28.751,30.349 |
| C02 | F11 | -28.842,28.751,32.083 |
| C02 | F12 | -28.842,28.751,33.817 |
| C02 | F13 | -28.842,28.751,35.551 |
| C03 | F01 | -25.421,19.089,14.741 |
| C03 | F02 | -25.421,19.089,16.475 |
| C03 | F03 | -25.421,19.089,18.209 |
| C03 | F04 | -25.421,19.089,19.944 |
| C03 | F05 | -25.421,19.089,21.678 |
| C03 | F06 | -25.421,19.089,23.412 |
| C03 | F07 | -25.421,19.089,25.146 |
| C03 | F08 | -25.421,19.089,26.880 |
| C03 | F09 | -25.421,19.089,28.614 |
| C03 | F10 | -25.421,19.089,30.349 |
| C03 | F11 | -25.421,19.089,32.083 |
| C03 | F12 | -25.421,19.089,33.817 |
| C03 | F13 | -25.421,19.089,35.551 |
| C04 | F01 | -25.053,18.052,14.741 |
| C04 | F02 | -25.053,18.052,16.475 |
| C04 | F03 | -25.053,18.052,18.209 |
| C04 | F04 | -25.053,18.052,19.944 |
| C04 | F05 | -25.053,18.052,21.678 |
| C04 | F06 | -25.053,18.052,23.412 |
| C04 | F07 | -25.053,18.052,25.146 |
| C04 | F08 | -25.053,18.052,26.880 |
| C04 | F09 | -25.053,18.052,28.614 |
| C04 | F10 | -25.053,18.052,30.349 |
| C04 | F11 | -25.053,18.052,32.083 |
| C04 | F12 | -25.053,18.052,33.817 |
| C04 | F13 | -25.053,18.052,35.551 |
| C05 | F01 | -23.792,14.489,14.741 |
| C05 | F02 | -23.792,14.489,16.475 |
| C05 | F03 | -23.792,14.489,18.209 |
| C05 | F04 | -23.792,14.489,19.944 |
| C05 | F05 | -23.792,14.489,21.678 |
| C05 | F06 | -23.792,14.489,23.412 |
| C05 | F07 | -23.792,14.489,25.146 |
| C05 | F08 | -23.792,14.489,26.880 |
| C05 | F09 | -23.792,14.489,28.614 |
| C05 | F10 | -23.792,14.489,30.349 |
| C05 | F11 | -23.792,14.489,32.083 |
| C05 | F12 | -23.792,14.489,33.817 |
| C05 | F13 | -23.792,14.489,35.551 |
| C06 | F01 | -20.370,4.827,14.741 |
| C06 | F02 | -20.370,4.827,16.475 |
| C06 | F03 | -20.370,4.827,18.209 |
| C06 | F04 | -20.370,4.827,19.944 |
| C06 | F05 | -20.370,4.827,21.678 |
| C06 | F06 | -20.370,4.827,23.412 |
| C06 | F07 | -20.370,4.827,25.146 |
| C06 | F08 | -20.370,4.827,26.880 |
| C06 | F09 | -20.370,4.827,28.614 |
| C06 | F10 | -20.370,4.827,30.349 |
| C06 | F11 | -20.370,4.827,32.083 |
| C06 | F12 | -20.370,4.827,33.817 |
| C06 | F13 | -20.370,4.827,35.551 |
| C07 | F01 | -20.003,3.790,14.741 |
| C07 | F02 | -20.003,3.790,16.475 |
| C07 | F03 | -20.003,3.790,18.209 |
| C07 | F04 | -20.003,3.790,19.944 |
| C07 | F05 | -20.003,3.790,21.678 |
| C07 | F06 | -20.003,3.790,23.412 |
| C07 | F07 | -20.003,3.790,25.146 |
| C07 | F08 | -20.003,3.790,26.880 |
| C07 | F09 | -20.003,3.790,28.614 |
| C07 | F10 | -20.003,3.790,30.349 |
| C07 | F11 | -20.003,3.790,32.083 |
| C07 | F12 | -20.003,3.790,33.817 |
| C07 | F13 | -20.003,3.790,35.551 |
| C08 | F01 | -19.619,2.706,14.741 |
| C08 | F02 | -19.619,2.706,16.475 |
| C08 | F03 | -19.619,2.706,18.209 |
| C08 | F04 | -19.619,2.706,19.944 |
| C08 | F05 | -19.619,2.706,21.678 |
| C08 | F06 | -19.619,2.706,23.412 |
| C08 | F07 | -19.619,2.706,25.146 |
| C08 | F08 | -19.619,2.706,26.880 |
| C08 | F09 | -19.619,2.706,28.614 |
| C08 | F10 | -19.619,2.706,30.349 |
| C08 | F11 | -19.619,2.706,32.083 |
| C08 | F12 | -19.619,2.706,33.817 |
| C08 | F13 | -19.619,2.706,35.551 |
| C09 | F01 | -19.041,1.075,14.741 |
| C09 | F02 | -19.041,1.075,16.475 |
| C09 | F03 | -19.041,1.075,18.209 |
| C09 | F04 | -19.041,1.075,19.944 |
| C09 | F05 | -19.041,1.075,21.678 |
| C09 | F06 | -19.041,1.075,23.412 |
| C09 | F07 | -19.041,1.075,25.146 |
| C09 | F08 | -19.041,1.075,26.880 |
| C09 | F09 | -19.041,1.075,28.614 |
| C09 | F10 | -19.041,1.075,30.349 |
| C09 | F11 | -19.041,1.075,32.083 |
| C09 | F12 | -19.041,1.075,33.817 |
| C09 | F13 | -19.041,1.075,35.551 |

# Anexo B — Los 39 puntos de la Fachada SE, tal como los genera la app (x, y, z en metros)

Orden: columna C01 de abajo (F01) hacia arriba (F13), luego C02, y así sucesivamente. Cada columna es un string de 13 módulos. Es el texto exacto que debe quedar en el cuadro «Puntos 3D».

| Columna (generador) | Fila (generador) | x,y,z |
| --- | --- | --- |
| C01 | F01 | -14.511,-5.457,14.741 |
| C01 | F02 | -14.511,-5.457,16.475 |
| C01 | F03 | -14.511,-5.457,18.209 |
| C01 | F04 | -14.511,-5.457,19.944 |
| C01 | F05 | -14.511,-5.457,21.678 |
| C01 | F06 | -14.511,-5.457,23.412 |
| C01 | F07 | -14.511,-5.457,25.146 |
| C01 | F08 | -14.511,-5.457,26.880 |
| C01 | F09 | -14.511,-5.457,28.614 |
| C01 | F10 | -14.511,-5.457,30.349 |
| C01 | F11 | -14.511,-5.457,32.083 |
| C01 | F12 | -14.511,-5.457,33.817 |
| C01 | F13 | -14.511,-5.457,35.551 |
| C02 | F01 | -11.212,-4.289,14.741 |
| C02 | F02 | -11.212,-4.289,16.475 |
| C02 | F03 | -11.212,-4.289,18.209 |
| C02 | F04 | -11.212,-4.289,19.944 |
| C02 | F05 | -11.212,-4.289,21.678 |
| C02 | F06 | -11.212,-4.289,23.412 |
| C02 | F07 | -11.212,-4.289,25.146 |
| C02 | F08 | -11.212,-4.289,26.880 |
| C02 | F09 | -11.212,-4.289,28.614 |
| C02 | F10 | -11.212,-4.289,30.349 |
| C02 | F11 | -11.212,-4.289,32.083 |
| C02 | F12 | -11.212,-4.289,33.817 |
| C02 | F13 | -11.212,-4.289,35.551 |
| C03 | F01 | -8.007,-3.154,14.741 |
| C03 | F02 | -8.007,-3.154,16.475 |
| C03 | F03 | -8.007,-3.154,18.209 |
| C03 | F04 | -8.007,-3.154,19.944 |
| C03 | F05 | -8.007,-3.154,21.678 |
| C03 | F06 | -8.007,-3.154,23.412 |
| C03 | F07 | -8.007,-3.154,25.146 |
| C03 | F08 | -8.007,-3.154,26.880 |
| C03 | F09 | -8.007,-3.154,28.614 |
| C03 | F10 | -8.007,-3.154,30.349 |
| C03 | F11 | -8.007,-3.154,32.083 |
| C03 | F12 | -8.007,-3.154,33.817 |
| C03 | F13 | -8.007,-3.154,35.551 |