FICHA TÉCNICA

Calculadora BIPV — Plataforma de simulación fotovoltaica integrada en edificios y agrivoltaica

Innovación Química · calc.innovacionquimica.com.co · Versión agosto 2026

¿Qué es? Simula 8 760 horas del año con datos climáticos reales del sitio, resuelve la curva corriente-voltaje de cada panel, modela la activación de los diodos de bypass bajo sombra parcial y entrega TIR, VPN, Payback y LCOE en pesos colombianos con la Ley 1715/2014 aplicada. Cada número del reporte es trazable y auditable — del rayo de sol al flujo de caja.

1. Seis tecnologías de integración, cada una con su física correcta

La Calculadora no usa un modelo genérico: cada tipo de instalación carga automáticamente su densidad de potencia, su Performance Ratio típico y su inclinación físicamente correcta, con alertas reactivas si un valor sale del rango recomendado.

| Tipo de instalación | Densidad (W/m²) | PR típico | Tilt defecto | Modelo térmico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🏢 Fachada BIPV | 80–180 | 0.65 | 90° | Confinado (k=1.3) |
| 🏠 Techo inclinado BIPV | 100–200 | 0.75 | 15° | Ventilado (k=1.0) |
| ⛱️ Pérgola BIPV | 60–150 | 0.70 | 10° | Semi-ventilado (k=1.1) |
| Marquesina BIPV | 70–160 | 0.68 | 30° | Semi-ventilado (k=1.1) |
| 🏚️ Techo plano | 120–220 | 0.78 | 10° | Ventilado (k=1.0) |
| 🌱 Granja FV / agrivoltaica | 130–250 | 0.80 | 15° (≈5°N Colombia) | Ventilado + bifacial |

🌱 Modo agrivoltaico completo: factor de ocupación configurable (5–100%) que dimensiona paneles y presupuesto sobre el área útil, sincroniza la separación entre filas (GCR) y muestra en Vista 3D las filas elevadas a 3 m sobre el cultivo. Validado con proyectos reales de cultivo bajo paneles en Colombia.

2. Motores de cálculo — la diferencia entre estimar y simular

☀️ Recurso solar hora a hora (8 760 iteraciones/año)

Archivos climáticos TMY/EPW reales del sitio + transposición Hay-Davies al plano exacto de instalación. Para bifaciales y agrivoltaica, modelo infinite_sheds de pvlib (estándar NREL) que calcula la luz que llega a la cara trasera según la separación real entre filas. El reporte declara la ganancia bifacial anual (%) con altura de montaje y albedo — el banco ve de dónde sale cada kWh extra.

⚡ Motor IV — curva corriente-voltaje real, no regla de tres

Resuelve el modelo de diodo único del panel en cada condición de irradiancia y temperatura, con Voc, Isc, Vmp, Imp y coeficientes térmicos de la ficha real del fabricante. Se activa automáticamente con ficha completa e incluye triple defensa contra el error más común del mercado: el conteo de celdas en paneles half-cut (verificación física Ns ≈ Voc/0.74).

🌗 Diodos de bypass — el cálculo que casi nadie hace

Cuando un obstáculo sombrea 2 de 8 módulos de un string, la pérdida real NO es 25%: puede ser 40–60% de la producción en esas horas, porque los diodos de bypass eliminan la tensión completa de los módulos sombreados. La Calculadora resuelve el circuito IV del string hora a hora con el factor de sombra geométrico del sitio (CSV de la Calculadora de Sombreado 3D) y entrega pérdida anual, horas de bypass activo y tabla mensual. Referencia técnica: Deline et al. 2013 (NREL).

| Pérdida bypass anual | Diagnóstico | Acción sugerida |
| --- | --- | --- |
| < 2% | 🟢 Bajo | Sombras leves — diseño aprobado |
| 2–5% | 🟡 Moderado | Considerar redistribución de strings |
| 5–10% | 🔴 Alto | Evaluar cambio de orientación o layout |
| > 10% | ⛔ Muy alto | Rediseño del sombreado — detectado ANTES de construir |

🔬 Motor Óptico BIPV

Cascada completa de pérdidas que solo existen en integración arquitectónica: reflexión por ángulo de incidencia (IAM), suciedad (soiling) y efecto térmico del confinamiento en fachada (el panel confinado opera ~30% más caliente que en rack ventilado, k=1.3).

🏢 Multi-superficie — el edificio completo en una simulación

Combina fachada sur + techo plano + pérgola + marquesina en un solo sistema: POA y producción por cada orientación, bypass individual por superficie y una E_ac total trazable que alimenta el financiero, las baterías y el cálculo de CO₂ evitado.

🎯 Argumento clave: El Performance Ratio no se asume: se obtiene. La cadena óptica → térmica → eléctrica produce el PR como resultado físico del sitio. En Bogotá o Medellín puede superar el 100% (altitud y baja temperatura) — y la herramienta lo demuestra, capa por capa.

3. Análisis financiero bancable — Colombia, no genérico

TIR, VPN, Payback y LCOE calculados sobre flujo de caja en COP con TRM en línea, precio real del inversor del catálogo y los tres beneficios de la Ley 1715/2014: deducción de renta (Art. 11), exclusión de IVA sobre equipos (Art. 12) y depreciación acelerada (Art. 14).

| Indicador | 🟢 Atractivo | 🟡 Aceptable | 🔴 Revisar |
| --- | --- | --- | --- |
| TIR | > 12% | 8–12% | < 8% |
| VPN | > 0 USD | ≈ 0 | < 0 USD |
| Payback simple | < 10 años | 10–15 años | > 15 años |
| LCOE | < tarifa red | ≈ tarifa red | > tarifa red |

Estimación Rápida — rango de inversión en menos de 2 minutos

Benchmarks del mercado colombiano (julio 2026) por tipo de instalación, escenario económico (optimista/base/conservador) y factor de zona geográfica (Bogotá ×1.00 hasta Urabá/Chocó ×1.17). Desglosa CAPEX en equipos (55–65%), construcción (20–28%), costos blandos (8–14%) y contingencias, más OPEX anual de 5 componentes (O&M, limpieza, fondo de reposición de inversor, monitoreo y seguro). Precisión declarada honestamente: ±25–35% — perfecta para decidir la factibilidad; las cotizaciones reales siempre tienen prioridad automática cuando se ingresan.

| Tipo | CAPEX referencia (USD/Wp) | OPEX (USD/kWp·año) |
| --- | --- | --- |
| Granja FV en campo | 0.70–1.10 | 8–12 |
| Techo industrial | 0.90–1.45 | 6–12 |
| BIPV fachada / pérgola | 1.60–3.20 | 10–16 |

4. Catálogos inteligentes — cero transcripción manual

Paneles, inversores y baterías se cargan arrastrando la ficha técnica PDF del fabricante. El extractor lee potencias, tensiones MPPT, corrientes por tracker, coeficientes térmicos, celdas y bifacialidad — incluso de fichas escaneadas (OCR), en español o inglés, con tablas multi-modelo (un PDF, varios equipos).

| Capacidad | Detalle |
| --- | --- |
| Fabricantes de inversores reconocidos | 20+: Growatt, Deye, Solis, Huawei, SMA, Fronius, GoodWe, Sungrow, Victron, SolarEdge, MUST, SolaX, LuxPower, POWEST y más |
| Control de calidad automático | Validador físico que rechaza valores imposibles + detección de fallos silenciosos: ningún dato incompleto entra al catálogo sin aviso |
| Verificación permanente | Banco de regresión de 84 fichas reales de paneles + 26 casos de inversores que corren antes de cada mejora |
| Emparejamiento panel-inversor | Motor automático que verifica ventanas MPPT, ratios DC/AC y compatibilidad eléctrica del arreglo |

5. Entregables con trazabilidad total

El Reporte PDF ejecutivo incluye hasta 11 secciones seleccionables: proyecto, recurso solar, motor óptico, producción con diagnóstico PR real vs esperado, bypass diodes con semáforo de impacto, desglose multi-superficie, financiero, costos con KPIs de bancabilidad (USD/Wp, USD/m², OPEX/CAPEX), balance con baterías y CO₂ evitado.

🔍 Trazabilidad: Cada reporte declara explícitamente qué energía se usó y por qué — por ejemplo: "E_ac usada: 88 150 kWh/año (corregida por bypass diodes; pérdida descontada: 2 850 kWh/año)". El cliente, el banco o la UPME pueden verificar que las cifras son conservadoras, no optimistas.

6. Especificaciones generales

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Resolución temporal | Horaria — 8 760 horas por año meteorológico típico (TMY/EPW) |
| Tipos de instalación | 6: fachada, techo inclinado, techo plano, pérgola, marquesina, granja FV/agrivoltaica |
| Multi-superficie | Ilimitadas orientaciones combinadas con bypass individual por superficie |
| Baterías | Balance horario consumo vs generación: autogeneración, autosuficiencia, excedentes y dimensionamiento recomendado |
| Moneda y normativa | COP con TRM en línea · Ley 1715/2014 (Arts. 11, 12, 14) · RETIE/UPME en costos blandos |
| Base científica | pvlib (NREL, estándar de la industria) + modelos propios BIPV + Deline et al. 2013 para bypass |
| Acceso | Aplicación web, sin instalación — calc.innovacionquimica.com.co |
| Ecosistema | Integrada con la Calculadora de Sombreado 3D (bipv.innovacionquimica.com.co) |

👥 Diseñada para: Para desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, EPCs, banca verde y proyectos agrivoltaicos que necesitan cifras defendibles ante un comité de inversión — no promesas de folleto.

Ficha técnica — agosto de 2026 · Innovación Química · calc.innovacionquimica.com.co