FICHA TÉCNICA

Calculadora BIPV — Plataforma de simulación fotovoltaica integrada en edificios y agrivoltaica

Innovación Química · calc.innovacionquimica.com.co · Versión agosto 2026

¿Qué es? Simula 8 760 horas del año con datos climáticos reales del sitio, resuelve la curva corriente-voltaje de cada panel, modela la activación de los diodos de bypass bajo sombra parcial y entrega TIR, VPN, Payback y LCOE en pesos colombianos con la Ley 1715/2014 aplicada. Cada número del reporte es trazable y auditable — del rayo de sol al flujo de caja.

1. Seis tecnologías de integración, cada una con su física correcta

La Calculadora no usa un modelo genérico: cada tipo de instalación carga automáticamente su densidad de potencia, su Performance Ratio típico y su inclinación físicamente correcta, con alertas reactivas si un valor sale del rango recomendado.

| Tipo de instalación | Densidad (W/m²) | PR típico | Tilt defecto | Modelo térmico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🏢 Fachada BIPV | 80–180 | 0.65 | 90° | Confinado (k=1.3) |
| 🏠 Techo inclinado BIPV | 100–200 | 0.75 | 15° | Ventilado (k=1.0) |
| ⛱️ Pérgola BIPV | 60–150 | 0.70 | 10° | Semi-ventilado (k=1.1) |
| Marquesina BIPV | 70–160 | 0.68 | 30° | Semi-ventilado (k=1.1) |
| 🏚️ Techo plano | 120–220 | 0.78 | 10° | Ventilado (k=1.0) |
| 🌱 Granja FV / agrivoltaica | 130–250 | 0.80 | 15° (≈5°N Colombia) | Ventilado + bifacial |

🌱 Modo agrivoltaico completo: factor de ocupación configurable (5–100%) que dimensiona paneles y presupuesto sobre el área útil, sincroniza la separación entre filas (GCR) y muestra en Vista 3D las filas elevadas sobre el cultivo. Validado con proyectos reales de cultivo bajo paneles en Colombia.

2. Flujo de trabajo — de la idea al reporte bancable en una sola sesión

La plataforma guía el proyecto por módulos encadenados: cada página alimenta a la siguiente y los resultados aguas abajo siempre reflejan los datos aguas arriba.

| Paso | Módulo | Qué se obtiene |
| --- | --- | --- |
| 1 | 🏠 Proyecto | Sitio, tipo de instalación, área, tarifa eléctrica y gestión de proyectos guardados |
| 2 | ☀️ Recurso Solar | TMY/EPW del sitio, transposición al plano (Hay-Davies / infinite_sheds bifacial) |
| 3 | 🔬 Motor IV | Curva corriente-voltaje real del panel seleccionado, hora a hora |
| 4 | 📐 Dimensionamiento | N.º de paneles, strings y emparejamiento eléctrico con el inversor |
| 5 | 🔀 Mismatch + 🔆 Motor Óptico | Bypass diodes con sombras reales · cascada IAM/soiling/térmica BIPV |
| 6 | 📊 Producción | E_ac anual y mensual con diagnóstico de PR real vs esperado |
| 7 | 💰 Financiero + 💼 Presupuesto | TIR, VPN, Payback, LCOE con Ley 1715 · CAPEX/OPEX detallado |
| 8 | 🗺️ Vista 3D · 🔋 Baterías · 🌿 CO₂ · 📄 Reporte | Visualización, balance con almacenamiento, impacto ambiental y PDF ejecutivo |

🔒 Consistencia garantizada — invalidación en cadena

Si el usuario cambia un dato estructural (área útil, tipo de instalación, coordenadas, inclinación, azimut o albedo), la plataforma detecta el cambio e invalida automáticamente todos los resultados derivados — POA, producción, bypass, financiero y CO₂ — con un aviso explícito. Es imposible generar un reporte donde la producción corresponda a una geometría vieja: o los números están sincronizados, o la herramienta obliga a recalcular.

📁 Multi-proyecto

Cada proyecto se guarda con nombre propio y puede recuperarse, duplicarse o eliminarse; el consumo energético se auto-guarda sin intervención del usuario. Un mismo asesor maneja su cartera completa de clientes desde la misma sesión.

3. Motores de cálculo — la diferencia entre estimar y simular

☀️ Recurso solar hora a hora (8 760 iteraciones/año)

Archivos climáticos TMY/EPW reales del sitio + transposición Hay-Davies al plano exacto de instalación. Para bifaciales y agrivoltaica, modelo infinite_sheds de pvlib (estándar NREL) que calcula la luz que llega a la cara trasera según la separación real entre filas. El reporte declara la ganancia bifacial anual (%) con altura de montaje y albedo — el banco ve de dónde sale cada kWh extra.

⚡ Motor IV — curva corriente-voltaje real, no regla de tres

Resuelve el modelo de diodo único del panel en cada condición de irradiancia y temperatura, con Voc, Isc, Vmp, Imp y coeficientes térmicos de la ficha real del fabricante. Se activa automáticamente con ficha completa e incluye triple defensa contra el error más común del mercado: el conteo de celdas en paneles half-cut (verificación física Ns ≈ Voc/0.74).

🌗 Diodos de bypass — el cálculo que casi nadie hace

Cuando un obstáculo sombrea 2 de 8 módulos de un string, la pérdida real NO es 25%: puede ser 40–60% de la producción en esas horas, porque los diodos de bypass eliminan la tensión completa de los módulos sombreados. La Calculadora resuelve el circuito IV del string hora a hora con el factor de sombra geométrico del sitio (CSV de la Calculadora de Sombreado 3D) y entrega pérdida anual, horas de bypass activo y tabla mensual. Referencia técnica: Deline et al. 2013 (NREL).

| Pérdida bypass anual | Diagnóstico | Acción sugerida |
| --- | --- | --- |
| < 2% | 🟢 Bajo | Sombras leves — diseño aprobado |
| 2–5% | 🟡 Moderado | Considerar redistribución de strings |
| 5–10% | 🔴 Alto | Evaluar cambio de orientación o layout |
| > 10% | ⛔ Muy alto | Rediseño del sombreado — detectado ANTES de construir |

🔬 Motor Óptico BIPV

Cascada completa de pérdidas que solo existen en integración arquitectónica: reflexión por ángulo de incidencia (IAM), suciedad (soiling) y efecto térmico del confinamiento en fachada (el panel confinado opera ~30% más caliente que en rack ventilado, k=1.3).

🏢 Multi-superficie — el edificio completo en una simulación

Combina fachada sur + techo plano + pérgola + marquesina en un solo sistema: POA y producción por cada orientación, bypass individual por superficie y una E_ac total trazable que alimenta el financiero, las baterías y el cálculo de CO₂ evitado.

🗺️ Vista 3D interactiva

Modelo tridimensional del sistema directamente en el navegador: edificio con las superficies BIPV ubicadas en su orientación real, o granja agrivoltaica con las matrices de paneles elevadas sobre el terreno, corredores de cultivo, pasillos de mantenimiento y porcentaje de suelo libre calculado a partir de la geometría real. Si el terreno no aloja los paneles del dimensionamiento, la vista lo advierte — la coherencia entre diseño eléctrico y espacio físico se verifica visualmente antes de ir a campo.

🎯 Argumento clave: El Performance Ratio no se asume: se obtiene. La cadena óptica → térmica → eléctrica produce el PR como resultado físico del sitio. En Bogotá o Medellín puede superar el 100% (altitud y baja temperatura) — y la herramienta lo demuestra, capa por capa.

4. Análisis financiero bancable — Colombia, no genérico

TIR, VPN, Payback y LCOE calculados sobre flujo de caja en COP con TRM en línea, precio real del inversor del catálogo y los tres beneficios de la Ley 1715/2014: deducción de renta (Art. 11), exclusión de IVA sobre equipos (Art. 12) y depreciación acelerada (Art. 14).

| Indicador | 🟢 Atractivo | 🟡 Aceptable | 🔴 Revisar |
| --- | --- | --- | --- |
| TIR | > 12% | 8–12% | < 8% |
| VPN | > 0 USD | ≈ 0 | < 0 USD |
| Payback simple | < 10 años | 10–15 años | > 15 años |
| LCOE | < tarifa red | ≈ tarifa red | > tarifa red |

Estimación Rápida — rango de inversión en menos de 2 minutos

Benchmarks del mercado colombiano (julio 2026) por tipo de instalación, escenario económico (optimista/base/conservador) y factor de zona geográfica (Bogotá ×1.00 hasta Urabá/Chocó ×1.17). Desglosa CAPEX en equipos (55–65%), construcción (20–28%), costos blandos (8–14%) y contingencias, más OPEX anual de 5 componentes (O&M, limpieza, fondo de reposición de inversor, monitoreo y seguro). Precisión declarada honestamente: ±25–35% — perfecta para decidir la factibilidad; las cotizaciones reales siempre tienen prioridad automática cuando se ingresan.

| Tipo | CAPEX referencia (USD/Wp) | OPEX (USD/kWp·año) |
| --- | --- | --- |
| Granja FV en campo | 0.70–1.10 | 8–12 |
| Techo industrial | 0.90–1.45 | 6–12 |
| BIPV fachada / pérgola | 1.60–3.20 | 10–16 |

5. Almacenamiento — baterías con balance horario, no promedios

El módulo de baterías cruza la generación simulada hora a hora contra el perfil de consumo del cliente y entrega los indicadores que definen si el almacenamiento se justifica:

| Capacidad | Detalle |
| --- | --- |
| Balance horario 8 760 h | Autogeneración, autosuficiencia y excedentes calculados hora a hora, no con promedios mensuales |
| Dimensionamiento recomendado | Capacidad de batería sugerida a partir del balance real del sitio |
| Catálogo con extractor PDF | Las fichas de baterías se cargan arrastrando el PDF del fabricante, igual que paneles e inversores |
| Compatibilidad batería-inversor | Verificación automática de tensiones y química contra el inversor del proyecto, con alertas |
| Integración financiera | El balance con baterías alimenta directamente el flujo de caja y el reporte ejecutivo |

6. Impacto ambiental — CO₂ evitado con factores oficiales de Colombia

El CO₂ evitado se calcula sobre la E_ac trazable de la simulación (no sobre capacidad instalada) con dos escenarios declarados: factor promedio del SIN Colombia (XM/UPME, GHG Protocol location-based) y factor marginal combinado (metodología CDM AMS-I.D). Los resultados se traducen a equivalencias verificables — árboles plantados (IDEAM) y kilómetros de vehículo a gasolina (FECOC 2022) — y se contextualizan frente a la meta NDC Colombia 2030 (Ley 1931/2018). Un argumento ambiental defendible ante banca verde y certificaciones, no un número de folleto.

7. Catálogos inteligentes — cero transcripción manual

Paneles, inversores y baterías se cargan arrastrando la ficha técnica PDF del fabricante. El extractor lee potencias, tensiones MPPT, corrientes por tracker, coeficientes térmicos, celdas y bifacialidad — incluso de fichas escaneadas (OCR), en español o inglés, con tablas multi-modelo (un PDF, varios equipos).

| Capacidad | Detalle |
| --- | --- |
| Fabricantes de inversores reconocidos | 20+: Growatt, Deye, Solis, Huawei, SMA, Fronius, GoodWe, Sungrow, Victron, SolarEdge, MUST, SolaX, LuxPower, POWEST y más |
| Control de calidad automático | Validador físico que rechaza valores imposibles + detección de fallos silenciosos: ningún dato incompleto entra al catálogo sin aviso |
| Verificación permanente | Banco de regresión de 84 fichas reales de paneles + 26 casos de inversores que corren antes de cada mejora |
| Emparejamiento panel-inversor | Motor automático que verifica ventanas MPPT, ratios DC/AC y compatibilidad eléctrica del arreglo |

8. Calidad continua — la herramienta se audita a sí misma

| Mecanismo | Qué garantiza |
| --- | --- |
| 🔍 Diagnóstico integrado | Página dedicada que revisa la coherencia del proyecto completo y señala datos faltantes o inconsistentes antes de generar el reporte |
| 📈 Histórico de diagnósticos | Cada corrida queda registrada en el servidor: se puede demostrar si el diseño mejora o empeora entre iteraciones |
| 🧪 Bancos de regresión | Suites automáticas de extractores (110 fichas reales), invalidación en cadena, bypass y financiero que corren antes de cada mejora |
| ⚠️ Fallos ruidosos, no silenciosos | Filosofía de diseño: ante un dato dudoso la herramienta avisa o se detiene; nunca rellena con un valor inventado |

9. Entregables con trazabilidad total

El Reporte PDF ejecutivo incluye hasta 11 secciones seleccionables: proyecto, recurso solar, motor óptico, producción con diagnóstico PR real vs esperado, bypass diodes con semáforo de impacto, desglose multi-superficie, financiero, costos con KPIs de bancabilidad (USD/Wp, USD/m², OPEX/CAPEX), balance con baterías y CO₂ evitado.

🔍 Trazabilidad: Cada reporte declara explícitamente qué energía se usó y por qué — por ejemplo: "E_ac usada: 88 150 kWh/año (corregida por bypass diodes; pérdida descontada: 2 850 kWh/año)". El cliente, el banco o la UPME pueden verificar que las cifras son conservadoras, no optimistas.

10. Especificaciones generales

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Resolución temporal | Horaria — 8 760 horas por año meteorológico típico (TMY/EPW) |
| Tipos de instalación | 6: fachada, techo inclinado, techo plano, pérgola, marquesina, granja FV/agrivoltaica |
| Multi-superficie | Ilimitadas orientaciones combinadas con bypass individual por superficie |
| Multi-proyecto | Proyectos guardados con nombre; carga, duplicado y eliminación desde la app |
| Baterías | Balance horario consumo vs generación: autogeneración, autosuficiencia, excedentes y dimensionamiento recomendado |
| Impacto ambiental | CO₂ evitado con factor SIN Colombia (XM/UPME) + factor marginal · equivalencias IDEAM · meta NDC 2030 |
| Consistencia de datos | Invalidación en cadena automática: ningún resultado derivado sobrevive a un cambio de geometría o sitio |
| Moneda y normativa | COP con TRM en línea · Ley 1715/2014 (Arts. 11, 12, 14) · RETIE/UPME en costos blandos |
| Base científica | pvlib (NREL, estándar de la industria) + modelos propios BIPV + Deline et al. 2013 para bypass |
| Acceso | Aplicación web, sin instalación — calc.innovacionquimica.com.co |
| Ecosistema | Integrada con la Calculadora de Sombreado 3D (bipv.innovacionquimica.com.co) |

👥 Diseñada para: desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, EPCs, banca verde y proyectos agrivoltaicos que necesitan cifras defendibles ante un comité de inversión — no promesas de folleto.

Ficha técnica — agosto de 2026 · Innovación Química · calc.innovacionquimica.com.co