# ADENDA: Reglas Principales de Python

Aplicadas a Cálculos Fotovoltaicos

## PARTE 1 — REGLAS BÁSICAS DE PYTHON

# 1. Variable — Guardar un dato

¿Qué hace? Almacena un valor en memoria con un nombre para usarlo después.

Sintaxis:  nombre = valor

Ejemplo FV:  Guardar la potencia de un panel solar:  potencia_panel = 400   # watts

# 2. print() — Mostrar resultado

¿Qué hace? Muestra un mensaje o resultado en la consola.

Sintaxis:  print("texto", variable)

Ejemplo FV:  Mostrar energía diaria generada:  print("Energía diaria:", energia, "Wh")

# 3. input() — Pedir dato al usuario

¿Qué hace? Pausa el programa y espera que el usuario escriba un valor.

Sintaxis:  variable = input("mensaje")

Ejemplo FV:  Pedir horas de sol del lugar:  horas = input("Horas de sol al día: ")

# 4. float() — Convertir a número decimal

¿Qué hace? Convierte texto a número decimal para realizar cálculos.

Sintaxis:  variable = float(variable)

Ejemplo FV:  Convertir horas de sol ingresadas para calcular:  horas = float(horas)

# 5. int() — Convertir a número entero

¿Qué hace? Convierte texto o decimal a número entero sin decimales.

Sintaxis:  variable = int(variable)

Ejemplo FV:  Convertir cantidad de paneles del usuario:  paneles = int(input("Cantidad de paneles: "))

# 6. Operaciones aritméticas ( + - * / )

¿Qué hace? Realiza suma, resta, multiplicación y división entre valores.

Sintaxis:  resultado = valor1 * valor2 / valor3

Ejemplo FV:  Calcular energía total del sistema solar:  energia = potencia * horas * num_paneles

# 7. round() — Redondear decimales

¿Qué hace? Redondea un número a la cantidad de decimales que indiques.

Sintaxis:  round(numero, decimales)

Ejemplo FV:  Redondear kWh mensuales generados:  kwh_mes = round(energia * 30 / 1000, 2)

# 8. if / else — Condición

¿Qué hace? Ejecuta acciones diferentes según si se cumple o no una condición.

Sintaxis:  if condicion:
      accion1
else:
      accion2

Ejemplo FV:  Verificar si el sistema cubre el consumo del hogar:  if energia >= consumo:
      print("Sistema suficiente")
else:
      print("Faltan paneles")

# 9. for — Bucle (repetición)

¿Qué hace? Repite un bloque de código para cada elemento de una lista o rango.

Sintaxis:  for item in lista:
      accion

Ejemplo FV:  Calcular energía de varios modelos de paneles:  for p in [300, 400, 500]:
      print("Panel", p, "W →", p*5, "Wh/día")

# 10. range() — Generar secuencia de números

¿Qué hace? Crea una secuencia de números desde un inicio hasta un fin.

Sintaxis:  range(inicio, fin)

Ejemplo FV:  Simular producción mensual durante 12 meses:  for mes in range(1, 13):
      print("Mes", mes, "→", kwh, "kWh")

# 11. Lista — Guardar varios valores

¿Qué hace? Almacena múltiples valores en una sola variable.

Sintaxis:  lista = [valor1, valor2, valor3]

Ejemplo FV:  Guardar potencias de paneles disponibles:  paneles = [300, 370, 400, 450, 550]

# 12. len() — Contar elementos de una lista

¿Qué hace? Devuelve cuántos elementos tiene una lista.

Sintaxis:  len(lista)

Ejemplo FV:  Contar cuántos modelos de paneles hay:  print("Modelos disponibles:", len(paneles))

# 13. Comentario con #

¿Qué hace? Agrega una nota explicativa que Python ignora al ejecutar el código.

Sintaxis:  # texto explicativo

Ejemplo FV:  Documentar la fórmula usada:  # Energía(Wh) = Potencia(W) x Horas_sol x N_paneles

# 14. type() — Ver tipo de dato

¿Qué hace? Muestra si un dato es texto (str), entero (int) o decimal (float).

Sintaxis:  print(type(variable))

Ejemplo FV:  Verificar que horas_sol es número antes de calcular:  print(type(horas_sol))   # debe ser <class float>

# 15. Fórmula con paréntesis — Control de orden

¿Qué hace? Usa paréntesis para controlar el orden de las operaciones matemáticas.

Sintaxis:  resultado = (a - b) * c / d

Ejemplo FV:  Calcular retorno de inversión del sistema solar:  roi = costo_sistema / (ahorro_anual)

## PARTE 2 — CONVERSIONES DE MÉTRICAS EN PYTHON

En ingeniería fotovoltaica es frecuente recibir datos en una unidad y necesitar calcular en otra. Esta sección muestra cómo escribir esas conversiones directamente en Python, con la fórmula, el código y un ejemplo aplicado.

## A) Conversiones de Temperatura

# 16. Conversión: Celsius (°C)  →  Fahrenheit (°F)

Fórmula:  °F = (°C × 9/5) + 32

En Python:  tf = (tc * 9/5) + 32

Ejemplo FV:  Convertir temperatura de operación del panel (25 °C estándar):  tc = 25
tf = (tc * 9/5) + 32
print("Temperatura:", tf, "°F")   # → 77.0 °F

# 17. Conversión: Fahrenheit (°F)  →  Celsius (°C)

Fórmula:  °C = (°F − 32) × 5/9

En Python:  tc = (tf - 32) * 5/9

Ejemplo FV:  Convertir dato climático de estación en °F a °C para calcular pérdida:  tf = 95
tc = (tf - 32) * 5/9
print("Temperatura:", round(tc,1), "°C")   # → 35.0 °C

# 18. Conversión: Celsius (°C)  →  Kelvin (K)

Fórmula:  K = °C + 273.15

En Python:  tk = tc + 273.15

Ejemplo FV:  Calcular eficiencia real del panel con temperatura en Kelvin:  tc = 45
tk = tc + 273.15
print("Temperatura en Kelvin:", tk, "K")   # → 318.15 K

## B) Conversiones de Potencia

# 19. Conversión: Watts (W)  →  Kilowatts (kW)

Fórmula:  kW = W ÷ 1 000

En Python:  kw = w / 1000

Ejemplo FV:  Convertir potencia total de sistema de 3 200 W a kW:  w = 3200
kw = w / 1000
print("Potencia:", kw, "kW")   # → 3.2 kW

# 20. Conversión: Kilowatts (kW)  →  Watts (W)

Fórmula:  W = kW × 1 000

En Python:  w = kw * 1000

Ejemplo FV:  Expresar en W un panel nominado en 0.40 kW:  kw = 0.40
w = kw * 1000
print("Potencia:", w, "W")   # → 400.0 W

# 21. Conversión: Watts (W)  →  Horsepower — HP (CV)

Fórmula:  1 HP = 745.7 W  →  HP = W ÷ 745.7

En Python:  hp = w / 745.7

Ejemplo FV:  Comparar potencia de inversor (1 500 W) en HP:  w = 1500
hp = round(w / 745.7, 2)
print("Potencia:", hp, "HP")   # → 2.01 HP

# 22. Conversión: Horsepower (HP)  →  Watts (W)

Fórmula:  W = HP × 745.7

En Python:  w = hp * 745.7

Ejemplo FV:  Calcular carga en vatios de bomba de 2 HP alimentada por panel:  hp = 2
w = hp * 745.7
print("Carga bomba:", w, "W")   # → 1491.4 W

## C) Conversiones de Energía

# 23. Conversión: Watt-hora (Wh)  →  Kilowatt-hora (kWh)

Fórmula:  kWh = Wh ÷ 1 000

En Python:  kwh = wh / 1000

Ejemplo FV:  Convertir producción diaria de 4 800 Wh a kWh para factura:  wh = 4800
kwh = wh / 1000
print("Producción:", kwh, "kWh")   # → 4.8 kWh

# 24. Conversión: Kilowatt-hora (kWh)  →  Watt-hora (Wh)

Fórmula:  Wh = kWh × 1 000

En Python:  wh = kwh * 1000

Ejemplo FV:  Expresar en Wh el consumo mensual de 180 kWh para dimensionar banco de baterías:  kwh = 180
wh = kwh * 1000
print("Consumo:", wh, "Wh")   # → 180000 Wh

# 25. Conversión: Kilowatt-hora (kWh)  →  Megawatt-hora (MWh)

Fórmula:  MWh = kWh ÷ 1 000

En Python:  mwh = kwh / 1000

Ejemplo FV:  Calcular producción anual de un parque solar en MWh:  kwh_anual = 52000
mwh = kwh_anual / 1000
print("Producción anual:", mwh, "MWh")   # → 52.0 MWh

# 26. Conversión: Watt-hora (Wh)  →  Joules (J)

Fórmula:  1 Wh = 3 600 J  →  J = Wh × 3 600

En Python:  j = wh * 3600

Ejemplo FV:  Convertir energía de batería de 100 Wh a Joules:  wh = 100
j = wh * 3600
print("Energía:", j, "J")   # → 360000 J

## D) Conversiones de Área

# 27. Conversión: Metros cuadrados (m²)  →  Pies cuadrados (ft²)

Fórmula:  1 m² = 10.764 ft²  →  ft² = m² × 10.764

En Python:  ft2 = m2 * 10.764

Ejemplo FV:  Calcular área de techo en ft² para clientes que usan sistema imperial:  m2 = 30
ft2 = round(m2 * 10.764, 2)
print("Área:", ft2, "ft²")   # → 322.92 ft²

# 28. Conversión: Pies cuadrados (ft²)  →  Metros cuadrados (m²)

Fórmula:  1 ft² = 0.0929 m²  →  m² = ft² × 0.0929

En Python:  m2 = ft2 * 0.0929

Ejemplo FV:  Convertir techo de 400 ft² a m² para calcular cuántos paneles caben:  ft2 = 400
m2 = round(ft2 * 0.0929, 2)
print("Área:", m2, "m²")   # → 37.16 m²

# 29. Conversión: Metros cuadrados (m²)  →  Hectáreas (ha)

Fórmula:  1 ha = 10 000 m²  →  ha = m² ÷ 10 000

En Python:  ha = m2 / 10000

Ejemplo FV:  Expresar superficie de un parque solar de 25 000 m² en hectáreas:  m2 = 25000
ha = m2 / 10000
print("Superficie:", ha, "ha")   # → 2.5 ha

# 30. Conversión: Kilómetros cuadrados (km²)  →  Metros cuadrados (m²)

Fórmula:  1 km² = 1 000 000 m²  →  m² = km² × 1 000 000

En Python:  m2 = km2 * 1000000

Ejemplo FV:  Convertir irradiación global en km² a m² para proyectar potencia instalable:  km2 = 0.05
m2 = km2 * 1000000
print("Área disponible:", m2, "m²")   # → 50000.0 m²

## PARTE 3 — HORAS DE SOL PICO (HSP) E IRRADIANCIA SOLAR

Conceptos clave antes de programar:

## ¿Qué es la Hora de Sol Pico (HSP)?

Una HSP equivale a 1 hora de irradiancia constante a 1 000 W/m² (condición estándar). Es decir, si tu zona recibe 5 HSP al día, significa que la energía solar acumulada de ese día es equivalente a tener el sol al máximo durante 5 horas seguidas. Se obtiene de bases de datos como NASA POWER, PVGIS o SolarGIS, ingresando la latitud/longitud del proyecto.

## ¿Qué es la Irradiancia?

La irradiancia es la potencia del sol que llega a 1 m² de superficie en un instante, medida en W/m². La irradiación es la energía acumulada en un período (Wh/m² o kWh/m²). La relación fundamental es: Irradiación (kWh/m²) = HSP × 1 kW/m².

## E) Cálculos y Conversiones de HSP e Irradiancia

# 31. Conversión: Irradiación diaria (kWh/m²/día)  →  HSP del lugar

Fórmula:  HSP = kWh/m²/día  (son numéricamente iguales, solo cambia la interpretación)

En Python:  hsp = irradiacion_kwh_m2

Ejemplo FV:  El atlas solar indica 5.2 kWh/m²/día para tu ciudad — ese valor ES las HSP:  irradiacion_kwh_m2 = 5.2   # dato de NASA POWER o PVGIS
hsp = irradiacion_kwh_m2
print("HSP del lugar:", hsp, "h/día")   # → 5.2 h/día

# 32. Conversión: Irradiación en Wh/m²/día  →  HSP

Fórmula:  HSP = Wh/m²/día ÷ 1 000

En Python:  hsp = irradiacion_wh_m2 / 1000

Ejemplo FV:  Un sensor registró 5 200 Wh/m²/día. Convertir a HSP:  irradiacion_wh_m2 = 5200
hsp = irradiacion_wh_m2 / 1000
print("HSP:", hsp, "h/día")   # → 5.2 h/día

# 33. Conversión: HSP + Potencia del sistema (W)  →  Energía diaria generada (Wh)

Fórmula:  Energía (Wh) = Potencia_pico (W) × HSP

En Python:  energia_wh = potencia_pico_w * hsp

Ejemplo FV:  Sistema de 2 000 W en zona con 5.2 HSP. ¿Cuánto genera al día?  potencia_pico_w = 2000   # 5 paneles × 400 W
hsp = 5.2
energia_wh = potencia_pico_w * hsp
print("Energía diaria:", energia_wh, "Wh")   # → 10400 Wh → 10.4 kWh

# 34. Conversión: Energía ideal (Wh) + Factor de rendimiento (PR)  →  Energía real entregada (Wh)

Fórmula:  Energía_real = Potencia_pico × HSP × PR    (PR típico: 0.75 a 0.85)

En Python:  energia_real_wh = potencia_pico_w * hsp * pr

Ejemplo FV:  Calcular energía real considerando pérdidas del sistema (PR = 0.80):  potencia_pico_w = 2000
hsp = 5.2
pr  = 0.80   # 80% de rendimiento real (pérdidas por calor, cableado, inversor)
energia_real_wh = potencia_pico_w * hsp * pr
print("Energía real:", energia_real_wh, "Wh")   # → 8320 Wh

# 35. Conversión: Consumo diario (kWh) + HSP + PR  →  Potencia pico necesaria (kWp)

Fórmula:  Potencia_pico (kWp) = Consumo_diario (kWh) ÷ (HSP × PR)

En Python:  potencia_kWp = consumo_kwh / (hsp * pr)

Ejemplo FV:  Hogar con 18 kWh/día de consumo, zona con 5 HSP y PR 0.78. ¿Cuántos kWp instalar?  consumo_kwh = 18
hsp = 5.0
pr  = 0.78
potencia_kWp = consumo_kwh / (hsp * pr)
print("Potencia necesaria:", round(potencia_kWp, 2), "kWp")   # → 4.62 kWp

# 36. Conversión: Potencia pico (kWp) + Potencia por panel (W)  →  Número de paneles

Fórmula:  N_paneles = Potencia_pico (W) ÷ Potencia_panel (W)  → redondear hacia arriba

En Python:  import math
n_paneles = math.ceil(potencia_w / potencia_panel_w)

Ejemplo FV:  Sistema de 4.62 kWp con paneles de 400 W. ¿Cuántos paneles se necesitan?  import math
potencia_w = 4620        # 4.62 kWp convertido a W
potencia_panel_w = 400
n_paneles = math.ceil(potencia_w / potencia_panel_w)
print("Paneles necesarios:", n_paneles)   # → 12 paneles

# 37. Conversión: Irradiancia (W/m²)  →  Irradiancia (kW/m²)

Fórmula:  kW/m² = W/m² ÷ 1 000

En Python:  irr_kw_m2 = irr_w_m2 / 1000

Ejemplo FV:  Sensor registra 850 W/m² en el mediodía. Convertir a kW/m²:  irr_w_m2 = 850
irr_kw_m2 = irr_w_m2 / 1000
print("Irradiancia:", irr_kw_m2, "kW/m²")   # → 0.85 kW/m²

# 38. Conversión: Eficiencia nominal + temperatura real (°C)  →  Eficiencia real del panel (%)

Fórmula:  Efic_real = Efic_nom × (1 + Coef_temp × (T_real − 25))
   Coef_temp típico: −0.0035 por °C  (pérdida del 0.35 % por cada °C sobre 25°C)

En Python:  efic_real = efic_nom * (1 + coef_temp * (temp_c - 25))

Ejemplo FV:  Panel con eficiencia nominal 20 %, operando a 45 °C. ¿Cuál es su eficiencia real?  efic_nom  = 0.20        # 20% de eficiencia en condición estándar
coef_temp = -0.0035     # coeficiente de temperatura del fabricante
temp_c    = 45          # temperatura real de operación
efic_real = efic_nom * (1 + coef_temp * (temp_c - 25))
print("Eficiencia real:", round(efic_real * 100, 2), "%")   # → 18.6 %

# 39. Conversión: Irradiación mensual (kWh/m²/mes) + Potencia pico + PR  →  Producción mensual (kWh)

Fórmula:  Producción_mes (kWh) = Potencia_pico (kWp) × Irradiación_mes (kWh/m²) × PR

En Python:  prod_mes_kwh = potencia_kWp * irradiacion_mes * pr

Ejemplo FV:  Sistema de 3 kWp, mes con 150 kWh/m² de irradiación, PR 0.80:  potencia_kWp     = 3.0
irradiacion_mes  = 150   # kWh/m²/mes (dato de PVGIS o NASA)
pr               = 0.80
prod_mes_kwh = potencia_kWp * irradiacion_mes * pr
print("Producción mensual:", prod_mes_kwh, "kWh")   # → 360.0 kWh

# 40. Conversión: Producción mensual (kWh/mes)  →  Producción anual (kWh/año)

Fórmula:  Producción_año = suma de los 12 meses  (o simplificada: promedio × 12)

En Python:  prod_anual = sum(producciones_por_mes)

Ejemplo FV:  Calcular producción anual con irradiación mensual variable por estación:  # Irradiación mensual típica de una ciudad (kWh/m²/mes)
irradiacion_meses = [130, 140, 160, 170, 180, 175, 185, 178, 165, 150, 135, 125]
potencia_kWp = 3.0
pr = 0.80
producciones = [potencia_kWp * irr * pr for irr in irradiacion_meses]
prod_anual = round(sum(producciones), 1)
print("Producción anual:", prod_anual, "kWh/año")

## EJEMPLO INTEGRADOR COMPLETO — HSP + Irradiancia + Temperatura + Dimensionado

Caso: Dimensionar un sistema solar desde cero usando todos los conceptos de HSP

import math

# ── DATOS DEL PROYECTO ──
consumo_kwh_dia   = 20.0    # consumo diario del hogar (kWh/día)
hsp               = 5.2     # HSP del lugar (dato de NASA POWER o PVGIS)
pr                = 0.80    # rendimiento del sistema (80%)
potencia_panel_w  = 400     # potencia nominal de cada panel (W)
efic_nom          = 0.20    # eficiencia nominal del panel (20%)
coef_temp         = -0.0035 # coeficiente de temperatura (/°C)
temp_f            = 95      # temperatura ambiente del lugar (°F)

# ── PASO 1: Convertir temperatura ──
temp_c = (temp_f - 32) * 5/9
print("Temperatura de operación:", round(temp_c, 1), "°C")

# ── PASO 2: Eficiencia real según temperatura ──
efic_real = efic_nom * (1 + coef_temp * (temp_c - 25))
print("Eficiencia real del panel:", round(efic_real * 100, 2), "%")

# ── PASO 3: Potencia pico necesaria ──
potencia_kWp = consumo_kwh_dia / (hsp * pr)
print("Potencia pico necesaria:", round(potencia_kWp, 2), "kWp")

# ── PASO 4: Número de paneles ──
potencia_w = potencia_kWp * 1000
n_paneles  = math.ceil(potencia_w / potencia_panel_w)
print("Paneles necesarios:", n_paneles, "unidades")

# ── PASO 5: Energía real que generará el sistema ──
potencia_real_w  = n_paneles * potencia_panel_w
energia_real_wh  = potencia_real_w * hsp * pr
energia_real_kwh = energia_real_wh / 1000
print("Energía real generada:", round(energia_real_kwh, 2), "kWh/día")

# ── PASO 6: ¿Cubre el consumo? ──
if energia_real_kwh >= consumo_kwh_dia:
    excedente = round(energia_real_kwh - consumo_kwh_dia, 2)
    print("Sistema suficiente. Excedente:", excedente, "kWh/día")
else:
    faltante = round(consumo_kwh_dia - energia_real_kwh, 2)
    print("Sistema insuficiente. Faltan:", faltante, "kWh/día")

## EJEMPLO INTEGRADOR — Uso combinado de conversiones

Caso: Calcular producción y verificar suficiencia de un sistema solar

# Datos de entrada
potencia_w     = 400          # potencia de cada panel en W
num_paneles    = 8            # cantidad de paneles
horas_sol      = 5.5          # horas de sol pico (HSP) del lugar
consumo_kwh    = 20           # consumo diario del hogar en kWh
temp_f         = 95           # temperatura ambiente en °F

# Conversión de temperatura
temp_c = (temp_f - 32) * 5/9
print("Temperatura de operación:", round(temp_c,1), "°C")

# Energía generada en Wh y kWh
energia_wh  = potencia_w * num_paneles * horas_sol
energia_kwh = energia_wh / 1000
print("Energía generada:", energia_kwh, "kWh/día")

# ¿Cubre el consumo?
if energia_kwh >= consumo_kwh:
    print("Sistema suficiente")
else:
    faltante = consumo_kwh - energia_kwh
    print("Faltan", faltante, "kWh — se necesitan más paneles")

## PARTE 4 — DIMENSIONADO ELÉCTRICO DEL SISTEMA

PVsyst calcula la arquitectura eléctrica del sistema: cuántos paneles van en serie (string), cuántos strings en paralelo, si el inversor es compatible en tensión y corriente, y cuál es la temperatura real de la celda. Estos cálculos evitan errores graves de diseño. A continuación, los mismos cálculos en Python.

# 41. Conversión: Temperatura ambiente (°C) + NOCT  →  Temperatura real de la celda (°C)

Fórmula:  T_celda = T_amb + (NOCT − 20) × Irradiancia / 800
   NOCT típico: 45°C  |  Irradiancia de referencia: 800 W/m²

En Python:  T_celda = T_amb + ((NOCT - 20) / 800) * irradiancia_w_m2

Ejemplo FV:  Panel con NOCT 45°C, T_amb 30°C, irradiancia al mediodía 950 W/m²:  T_amb          = 30
NOCT           = 45
irradiancia    = 950   # W/m²
T_celda = T_amb + ((NOCT - 20) / 800) * irradiancia
print("Temperatura de celda:", round(T_celda, 1), "°C")   # → 56.6 °C

# 42. Conversión: Tensión Voc nominal + temperatura de celda  →  Voc real del panel (V)

Fórmula:  Voc_real = Voc_nom × (1 + CoefV × (T_celda − 25))
   CoefV típico: −0.0029 /°C  (pérdida del 0.29 % por cada °C sobre 25°C)

En Python:  Voc_real = Voc_nom * (1 + coef_v * (T_celda - 25))

Ejemplo FV:  Panel con Voc 49 V, CoefV −0.0029, celda a 56.6°C:  Voc_nom  = 49.0
coef_v   = -0.0029
T_celda  = 56.6
Voc_real = Voc_nom * (1 + coef_v * (T_celda - 25))
print("Voc real:", round(Voc_real, 2), "V")   # → 43.47 V

# 43. Conversión: Tensión Voc real + Rango de tensión del inversor (V)  →  Número de paneles en serie (string)

Fórmula:  N_serie_max = Vdc_max_inv ÷ Voc_real_min_temp
N_serie_min = Vmppt_min_inv ÷ Vmp_real_max_temp
   Elegir N_serie dentro de ese rango (valor entero)

En Python:  import math
n_max = math.floor(Vdc_max / Voc_fria)
n_min = math.ceil(Vmppt_min / Vmp_caliente)

Ejemplo FV:  Inversor con Vdc_max 1000V, MPPT_min 200V. Voc en frío 52V, Vmp en caliente 36V:  import math
Vdc_max     = 1000   # tensión máxima del inversor
Vmppt_min   = 200    # tensión mínima del rango MPPT
Voc_fria    = 52.0   # Voc del panel a temperatura mínima (-10°C)
Vmp_caliente= 36.0   # Vmp del panel a temperatura máxima (70°C)
n_max = math.floor(Vdc_max / Voc_fria)
n_min = math.ceil(Vmppt_min / Vmp_caliente)
print(f"Paneles en serie: entre {n_min} y {n_max}")   # → entre 6 y 19

# 44. Conversión: Corriente Isc del string + Corriente máx del inversor (A)  →  Número de strings en paralelo

Fórmula:  N_strings = floor(Idc_max_inv ÷ Isc_string)
   Isc_string ≈ Isc_panel  (para un string; se multiplica por strings en paralelo)

En Python:  import math
n_strings = math.floor(Idc_max_inv / Isc_panel)

Ejemplo FV:  Inversor con Idc_max 30 A, panel con Isc 10.5 A. ¿Cuántos strings en paralelo?  import math
Idc_max_inv = 30.0   # corriente máxima DC del inversor
Isc_panel   = 10.5   # corriente de cortocircuito del panel
n_strings = math.floor(Idc_max_inv / Isc_panel)
print("Strings en paralelo:", n_strings)   # → 2 strings

# 45. Conversión: Potencia DC total (kWp) + Potencia AC del inversor (kW)  →  Ratio DC/AC (Sizing Ratio)

Fórmula:  Ratio_DC_AC = Potencia_DC (kWp) ÷ Potencia_AC (kW)
   Rango ideal PVsyst: 1.10 a 1.30  (sobredimensionar DC compensa pérdidas)

En Python:  ratio_dc_ac = potencia_dc_kWp / potencia_ac_kW

Ejemplo FV:  Sistema de 4.8 kWp con inversor de 4 kW AC:  potencia_dc_kWp = 4.8
potencia_ac_kW  = 4.0
ratio_dc_ac = potencia_dc_kWp / potencia_ac_kW
print("Ratio DC/AC:", round(ratio_dc_ac, 2))   # → 1.2  ✓ dentro del rango ideal

# 46. Conversión: Potencia DC del sistema + Eficiencia del inversor (%)  →  Potencia AC entregada a la red (kW)

Fórmula:  P_AC = P_DC × Eficiencia_inversor
   Eficiencia típica de inversores modernos: 97–98.5 %

En Python:  P_ac_kW = P_dc_kW * efic_inv

Ejemplo FV:  Inversor recibe 3.6 kW DC con eficiencia del 97%:  P_dc_kW  = 3.6
efic_inv = 0.97
P_ac_kW  = P_dc_kW * efic_inv
print("Potencia AC entregada:", round(P_ac_kW, 3), "kW")   # → 3.492 kW

# 47. Conversión: Energía diaria + Voltaje del banco de baterías + DOD  →  Capacidad del banco de baterías (Ah)

Fórmula:  C_Ah = Energía_Wh ÷ (V_banco × DOD)
   DOD: profundidad de descarga (0.5 para plomo-ácido, 0.8 para litio)

En Python:  C_ah = energia_wh_autonomia / (v_banco * dod)

Ejemplo FV:  Consumo de autonomía 2 días = 10 000 Wh, banco 48V, baterías litio (DOD 80%):  energia_wh_autonomia = 10000   # Wh para N días de autonomía
v_banco              = 48      # voltaje del banco de baterías
dod                  = 0.80    # profundidad de descarga litio
C_ah = energia_wh_autonomia / (v_banco * dod)
print("Capacidad banco:", round(C_ah, 1), "Ah")   # → 260.4 Ah

## PARTE 5 — PÉRDIDAS DEL SISTEMA (Loss Diagram de PVsyst en Python)

El diagrama de pérdidas (Loss Diagram) es uno de los resultados más importantes de PVsyst. Muestra cómo la energía solar se va reduciendo en cada etapa hasta llegar al contador. Cada factor de pérdida se aplica como un coeficiente multiplicador. En Python se puede replicar este cálculo paso a paso, partiendo de la energía teórica y aplicando cada pérdida.

# 48. Conversión: Energía ideal (sin pérdidas)  →  Energía real paso a paso aplicando cada pérdida

Fórmula:  E_real = E_ideal × (1 − pérdida_1) × (1 − pérdida_2) × ... × (1 − pérdida_N)

En Python:  e = e_ideal * (1-p_temp) * (1-p_suciedad) * (1-p_sombra) * (1-p_mismatch) * (1-p_cableado) * efic_inv

Ejemplo FV:  Calcular energía entregada a la red aplicando el loss diagram completo:  # Energía ideal (STC)
e_ideal_kwh  = 20.0    # kWh/día en condición ideal

# Factores de pérdida (valores típicos de PVsyst)
p_temperatura = 0.048  # 4.8% pérdida por temperatura
p_suciedad    = 0.030  # 3.0% suciedad/polvo sobre el panel
p_sombra      = 0.020  # 2.0% sombras lejanas (horizonte)
p_mismatch    = 0.015  # 1.5% desajuste entre paneles del string
p_cableado    = 0.015  # 1.5% resistencia del cableado DC
efic_inversor = 0.970  # 97.0% eficiencia del inversor

e_real = (e_ideal_kwh
         * (1 - p_temperatura)
         * (1 - p_suciedad)
         * (1 - p_sombra)
         * (1 - p_mismatch)
         * (1 - p_cableado)
         * efic_inversor)
print("Energía entregada a la red:", round(e_real, 2), "kWh/día")   # → 16.67 kWh

# 49. Conversión: Energía real + Energía ideal  →  Performance Ratio — PR (%)

Fórmula:  PR = Energía_real ÷ Energía_ideal × 100
   PR óptimo según PVsyst: 75–85 %

En Python:  pr_real = (e_real / e_ideal_kwh) * 100

Ejemplo FV:  Calcular el PR del sistema con los datos del loss diagram anterior:  e_ideal_kwh = 20.0
e_real      = 16.67
pr_real = (e_real / e_ideal_kwh) * 100
print("Performance Ratio:", round(pr_real, 1), "%")   # → 83.4 %

# 50. Conversión: Energía anual generada (kWh/año) + Potencia pico (kWp)  →  Rendimiento específico (kWh/kWp/año)

Fórmula:  Rendimiento_esp = Energía_anual ÷ Potencia_pico
   Valor de referencia PVsyst: 1 200–1 800 kWh/kWp/año según zona

En Python:  rendimiento_esp = energia_anual_kwh / potencia_kWp

Ejemplo FV:  Sistema de 5 kWp que genera 7 800 kWh al año:  energia_anual_kwh = 7800
potencia_kWp      = 5.0
rendimiento_esp   = energia_anual_kwh / potencia_kWp
print("Rendimiento específico:", rendimiento_esp, "kWh/kWp/año")   # → 1560.0

# 51. Conversión: Energía real + Potencia instalada + Horas del período  →  Factor de Capacidad — CF (%)

Fórmula:  CF = Energía_real ÷ (Potencia_instalada × Horas_período) × 100
   CF solar típico: 15–25 %

En Python:  cf = (energia_anual_kwh / (potencia_kWp * 8760)) * 100

Ejemplo FV:  Sistema de 5 kWp que generó 7 800 kWh en 1 año (8 760 horas):  energia_anual_kwh = 7800
potencia_kWp      = 5.0
horas_año         = 8760
cf = (energia_anual_kwh / (potencia_kWp * horas_año)) * 100
print("Factor de Capacidad:", round(cf, 1), "%")   # → 17.8 %

# 52. Conversión: Producción año 1 + Tasa de degradación anual (%)  →  Producción en año N (con degradación)

Fórmula:  Prod_año_N = Prod_año_1 × (1 − degradacion) ^ (N − 1)
   Degradación típica según PVsyst: 0.5 % anual (módulos monocristalinos)

En Python:  prod_n = prod_año1 * ((1 - degradacion) ** (n - 1))

Ejemplo FV:  Sistema genera 7 800 kWh en año 1. ¿Cuánto genera en el año 25?  prod_año1   = 7800   # kWh en el primer año
degradacion = 0.005  # 0.5% de pérdida por año
n           = 25     # año a calcular
prod_n = prod_año1 * ((1 - degradacion) ** (n - 1))
print("Producción año 25:", round(prod_n, 1), "kWh")   # → 6920.5 kWh

# Ver degradación para todos los 25 años
for año in range(1, 26):
    p = round(prod_año1 * ((1 - degradacion) ** (año - 1)), 1)
    print(f"Año {año:2d}: {p} kWh")

## PARTE 6 — ANÁLISIS FINANCIERO (PVsyst Economic Analysis)

PVsyst incluye un módulo de análisis económico que calcula el retorno de la inversión. Los indicadores clave son: Payback simple, Valor Actual Neto (VAN/NPV), Tasa Interna de Retorno (TIR/IRR) y el LCOE (Costo Nivelado de Energía). Estos son los mismos cálculos en Python, explicados paso a paso.

# 53. Conversión: Costo total del sistema + Ahorro anual en cuenta eléctrica  →  Payback simple (años)

Fórmula:  Payback = Costo_total ÷ Ahorro_anual

En Python:  payback = costo_total / ahorro_anual

Ejemplo FV:  Sistema que cuesta $6 000 000 y ahorra $900 000 al año en electricidad:  costo_total  = 6000000   # pesos o dólares
ahorro_anual =  900000
payback = costo_total / ahorro_anual
print("Payback simple:", round(payback, 1), "años")   # → 6.7 años

# 54. Conversión: Energía generada en 25 años (kWh totales) + Costo total del sistema  →  LCOE ($/kWh)

Fórmula:  LCOE = Costo_total ÷ Energía_total_25_años
   Incluye degradación y costo de O&M (Operación y Mantenimiento)

En Python:  lcoe = (costo_total + costo_om_total) / energia_total_25

Ejemplo FV:  Sistema $6 000 000, O&M $50 000/año, genera ~175 000 kWh en 25 años:  costo_total      = 6000000
costo_om_anual   =   50000
prod_año1        =    7800   # kWh/año
degradacion      =   0.005

energia_total_25 = sum(prod_año1 * ((1-degradacion)**(a)) for a in range(25))
costo_om_total   = costo_om_anual * 25
lcoe = (costo_total + costo_om_total) / energia_total_25
print("LCOE:", round(lcoe, 1), "$/kWh")   # → 44.8 $/kWh (o pesos/kWh)

# 55. Conversión: Flujos de caja anuales + Tasa de descuento  →  VAN / NPV (Valor Actual Neto)

Fórmula:  VAN = −Inversión_inicial + Σ (Flujo_año_n ÷ (1 + tasa)^n)
   VAN > 0 → el proyecto es rentable  |  tasa típica: 6–10 %

En Python:  van = -inversion + sum(flujo / (1+tasa)**n for n, flujo in enumerate(flujos, 1))

Ejemplo FV:  Inversión $6 000 000, ahorro creciente 3% anual, tasa 7%, horizonte 25 años:  inversion    = 6000000
ahorro_año1  =  900000
crecimiento  =    0.03   # tarifa eléctrica sube 3% al año
tasa         =    0.07   # tasa de descuento (costo del dinero)

flujos = [ahorro_año1 * ((1 + crecimiento) ** (n-1)) for n in range(1, 26)]
van = -inversion + sum(f / (1+tasa)**n for n, f in enumerate(flujos, 1))
print("VAN:", round(van, 0), "$")   # VAN > 0 → proyecto rentable

# 56. Conversión: Flujos de caja anuales + Inversión inicial  →  TIR / IRR (Tasa Interna de Retorno, %)

Fórmula:  TIR = tasa que hace VAN = 0  →  se calcula por iteración (bisección)
   TIR > tasa de descuento → el proyecto es rentable

En Python:  # Método de bisección para encontrar la TIR
tasa_baja, tasa_alta = 0.0, 1.0
for _ in range(100): ...

Ejemplo FV:  Calcular la TIR del mismo proyecto anterior con bisección en Python:  inversion   = 6000000
ahorro_año1 =  900000
crecimiento =   0.03
flujos = [-inversion] + [ahorro_año1*((1+crecimiento)**(n)) for n in range(25)]

# Bisección para TIR
tasa_baja, tasa_alta = 0.0, 1.0
for _ in range(200):
    tasa_mid = (tasa_baja + tasa_alta) / 2
    van_mid  = sum(f/(1+tasa_mid)**n for n,f in enumerate(flujos))
    if van_mid > 0: tasa_baja = tasa_mid
    else:           tasa_alta = tasa_mid
tir = tasa_mid * 100
print("TIR:", round(tir, 2), "%")   # → TIR estimada del proyecto

# 57. Conversión: Energía generada anual (kWh/año)  →  CO₂ evitado (toneladas/año)

Fórmula:  CO2_evitado = Energía_kWh × Factor_emisión
   Factor de emisión eléctrica chilena: ≈ 0.294 kg CO₂/kWh (SEN 2024)
   Factor promedio Latinoamérica: ≈ 0.36 kg CO₂/kWh

En Python:  co2_kg = energia_kwh_anual * factor_emision
co2_ton = co2_kg / 1000

Ejemplo FV:  Sistema que genera 7 800 kWh/año en Chile. ¿Cuánto CO₂ evita?  energia_kwh_anual = 7800
factor_emision    = 0.294   # kg CO2/kWh — factor SEN Chile 2024
co2_kg  = energia_kwh_anual * factor_emision
co2_ton = co2_kg / 1000
print("CO2 evitado:", round(co2_ton, 2), "ton CO2/año")   # → 2.29 ton CO2/año
print("En 25 años:", round(co2_ton * 25, 1), "ton CO2")   # → 57.3 ton CO2

## EJEMPLO INTEGRADOR FINAL — Simulación completa tipo PVsyst en Python

Caso: Análisis técnico-económico completo de un sistema solar residencial de 5 kWp

import math

# ══════════════════════════════════════════════
# DATOS DE ENTRADA DEL PROYECTO
# ══════════════════════════════════════════════
potencia_panel_w   = 400      # W por panel
n_paneles          = 12       # cantidad de paneles (string × paralelo)
hsp                = 5.2      # Horas de Sol Pico del lugar
temp_amb_c         = 30       # temperatura ambiente media (°C)
NOCT               = 45       # temperatura nominal de operación del panel
efic_nom           = 0.20     # eficiencia nominal del panel
coef_temp          = -0.0035  # coeficiente de temperatura (/°C)
efic_inversor      = 0.97     # eficiencia del inversor
degradacion_anual  = 0.005    # 0.5% de pérdida por año
costo_sistema      = 6000000  # costo total instalado ($)
tarifa_kwh         = 120      # precio del kWh en la tarifa eléctrica ($)
crecimiento_tarifa = 0.03     # alza anual de la tarifa eléctrica (3%)
tasa_descuento     = 0.07     # tasa de descuento para VAN (7%)
factor_co2         = 0.294    # kg CO2/kWh evitado

# ── PASO 1: Temperatura real de la celda ──
irradiancia   = hsp * 1000 / hsp   # simplificado: 1 000 W/m² al pico
T_celda = temp_amb_c + ((NOCT - 20) / 800) * 950
efic_real = efic_nom * (1 + coef_temp * (T_celda - 25))
print(f"Temperatura celda: {T_celda:.1f} °C | Efic. real: {efic_real*100:.2f} %")

# ── PASO 2: Energía ideal y real con pérdidas ──
potencia_dc_w = potencia_panel_w * n_paneles
e_ideal_wh    = potencia_dc_w * hsp
p_temp        = 1 - efic_real / efic_nom   # pérdida real por temperatura
e_real_kwh = (e_ideal_wh
              * (1 - p_temp)
              * (1 - 0.030)   # suciedad
              * (1 - 0.020)   # sombras
              * (1 - 0.015)   # mismatch
              * (1 - 0.015)   # cableado
              * efic_inversor) / 1000
pr = e_real_kwh / (e_ideal_wh / 1000) * 100
print(f"Energía real: {e_real_kwh:.2f} kWh/día | PR: {pr:.1f} %")

# ── PASO 3: Producción anual con degradación ──
e_año1     = e_real_kwh * 365
prod_25    = [round(e_año1 * ((1-degradacion_anual)**(a)), 1) for a in range(25)]
total_25   = round(sum(prod_25), 0)
print(f"Producción año 1: {e_año1:.0f} kWh | Total 25 años: {total_25:.0f} kWh")

# ── PASO 4: Análisis financiero ──
ahorro_año1 = e_año1 * tarifa_kwh
payback     = costo_sistema / ahorro_año1
flujos_van  = [ahorro_año1*((1+crecimiento_tarifa)**n) for n in range(25)]
van         = -costo_sistema + sum(f/(1+tasa_descuento)**(n+1) for n,f in enumerate(flujos_van))
lcoe        = (costo_sistema + 50000*25) / total_25
print(f"Ahorro año 1: ${ahorro_año1:,.0f}")
print(f"Payback: {payback:.1f} años | VAN: ${van:,.0f} | LCOE: ${lcoe:.1f}/kWh")

# ── PASO 5: CO₂ evitado ──
co2_25_ton = round(total_25 * factor_co2 / 1000, 1)
print(f"CO2 evitado en 25 años: {co2_25_ton} toneladas")

Elaborado para curso de Python aplicado a Energía Solar Fotovoltaica — 2026