INNOVACION QUIMICA  |  calc.innovacionquimica.com.co

MANUAL DE OPERACION - CALCULADORA BIPV COLOMBIA

Version 2026  |  BORRADOR - No definitivo

[!] BORRADOR: Este manual es un BORRADOR preliminar y sera actualizado cuando la calculadora sea la version definitiva. No entregarlo como documento final al cliente.

Seleccione su punto de partida segun el caso:

| Modo | Cuando usarlo | Seccion del manual |
| --- | --- | --- |
| [A] Modo AREA disponible | Conozco los m2 disponibles para instalar los paneles | PARTE A - Pasos 1 al 8 |
| [B] Modo CONSUMO / Factura | Tengo la factura electrica o se los kWh/mes de consumo | PARTE B - Paso 1 especifico |

Flujo obligatorio de paginas (seguir en orden):

| Pag. | Nombre | Tipo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto | OBLIGATORIA - siempre primero |
| 2 | Recurso Solar | OBLIGATORIA - antes de Mismatch y Produccion |
| 3 | Motor IV | Opcional - herramienta tecnica de validacion |
| 4 | Dimensionamiento | OBLIGATORIA - seleccionar panel e inversor |
| 5 | Mismatch | Opcional pero muy recomendada |
| 6 | Produccion | OBLIGATORIA - antes del Financiero |
| 7 | Financiero | OBLIGATORIA - analisis economico final |
| 8 | Presupuesto | Opcional pero recomendada - CAPEX real |

[i] NO salte paginas. Cada pagina alimenta a la siguiente. Si salta una, los calculos posteriores quedaran incompletos o usaran valores por defecto incorrectos.

PARTE A  -  MODO AREA DISPONIBLE  [A]

"Se cuantos metros cuadrados tengo disponibles para instalar los paneles."

PASO 1  -  Pagina 1: Datos del Proyecto

Que hacer:

1.  Abrir  [1] Proyecto  en la barra lateral izquierda de la calculadora.

2.  En "Modo de calculo" seleccionar:  Area disponible.

3.  Llenar los campos de la tabla siguiente:

| Campo | Descripcion | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | Identificador del proyecto (solo texto) | Edificio Chapinero |
| Ciudad | Seleccionar de la lista desplegable | Bogota |
| Area de fachada / techo (m2) | Metros cuadrados NETOS disponibles para paneles | 50 |
| Tarifa electrica (COP/kWh) | Valor del kWh segun su factura de energia | 650 |
| Performance Ratio - PR (%) | Eficiencia real del sistema. Dejar en 80% si no sabe. | 80 |
| Densidad de potencia (W/m2) | Potencia por m2 del panel elegido. Ver ficha tecnica. | 200 |

4.  Hacer clic en  Guardar configuracion.

Senal de exito:

[OK] La pagina muestra un bloque verde con: ciudad, coordenadas, GHI, temperatura media y una estimacion preliminar de energia anual en kWh.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] NO ingrese el area del lote completo. Solo el area NETA disponible para paneles: sin pasillos de mantenimiento, sin zonas de sombra de paredes laterales, sin zonas de exclusion tecnica.

[X] NO deje la tarifa electrica en 0. Con tarifa = 0 el analisis financiero calculara ahorro = $0 y la TIR saldra incorrecta o negativa.

[X] NO cambie la ciudad despues de haber calculado el Recurso Solar. Si la cambia debe repetir todos los pasos desde el Paso 2.

[!] El PR por defecto (80%) es conservador. Para sistemas BIPV en fachada vertical con sombras, use 70-75%. Para techos sin sombras se puede usar 82-85%.

PASO 2  -  Pagina 2: Recurso Solar

Que hacer:

1.  Abrir  [2] Recurso Solar.

2.  Ingresar la orientacion de la instalacion:

| Campo | Descripcion | Valores tipicos |
| --- | --- | --- |
| Azimuth fachada (grados) | Direccion a la que mira la fachada. Norte = 0 ¦ Sur = 180 ¦ Este = 90 ¦ Oeste = 270 | Fachada sur -> 180 |
| Inclinacion - Tilt (grados) | Angulo del panel respecto al horizonte horizontal. | Fachada vertical -> 90 Techo plano -> 10 |
| Albedo del suelo | Reflectividad del suelo frente a la fachada. 0.2 = concreto / asfalto ¦ 0.8 = nieve | 0.20 |

3.  Hacer clic en  Calcular Recurso Solar.

4.  Esperar el heatmap horario. Puede tardar 30-90 segundos la primera vez (descarga datos de PVGIS/NASA).

Senal de exito:

[OK] Aparece "Recurso solar calculado" con: grafica de irradiancia mensual POA, heatmap horario anual y POA total en kWh/m2/anno.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] NO continue si aparece un error de PVGIS. Indica falla en la descarga de datos climaticos (sin conexion a internet o servidor externo caido). Sin este paso el resto del flujo NO tiene datos climaticos validos.

[X] NO use Tilt = 0 grados. Tilt cero significa panel completamente horizontal mirando al cielo. Para fachadas use 90. Para techos inclinados use el angulo real de la cubierta.

[!] El azimuth afecta drasticamente la produccion. Una fachada norte (azimuth = 0) en Colombia puede producir entre 40% y 60% menos que una fachada sur (azimuth = 180).

[!] Si el calculo tarda mas de 3 minutos, refresque la pagina (F5) y repita. El tiempo normal de descarga es 30-90 segundos.

PASO 3  -  Pagina 4: Dimensionamiento de Strings

[!] Salte la Pagina 3 (Motor IV) por ahora. Es una herramienta tecnica de validacion y NO es obligatoria para el flujo de calculo principal.

Que hacer:

1.  Abrir  [4] Dimensionamiento.

2.  Seleccionar los equipos del sistema:

| Selector | Descripcion importante |
| --- | --- |
| Panel solar | Elegir del catalogo. USAR UNICAMENTE panel con ficha tecnica completa (indicado con semaforo VERDE en la lista). |
| Inversor | Elegir el inversor que corresponde a la potencia total del sistema a instalar. |

3.  Revisar o ajustar los parametros de temperatura de diseno:

| Campo | Descripcion | Valor defecto |
| --- | --- | --- |
| T minima de diseno (grados C) | Temperatura nocturna mas fria registrada en el sitio | Viene de Pagina 1 |
| T celda realista (grados C) | Temperatura de operacion normal en condiciones reales | 50 |
| T celda extremo (grados C) | Temperatura maxima posible en dia de verano sin viento | 70 |
| N strings por tracker | Numero de strings en paralelo por entrada MPPT del inversor | 1 |

4.  Hacer clic en  Calcular Dimensionamiento.

Senal de exito:

[OK] Muestra: N_serie (paneles por string), verificacion de tensiones en verde (Voc <= Vmax del inversor y Vmpp dentro del rango MPPT) y Potencia DC total del sistema en kWp.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] NO elija un panel con ficha tecnica incompleta (semaforo ROJO). El motor de simulacion no podra calcular correctamente la curva I-V y la produccion sera estimada con menor precision.

[X] NO ignore las advertencias de tension. Si aparece "Voc supera Vmax del inversor", el sistema electrico es INSEGURO para instalacion. Reducir el numero de paneles en serie o cambiar de inversor.

[!] Si el sistema tiene multiples orientaciones (fachada sur + techo plano, por ejemplo), use el toggle "Multiples orientaciones" y distribuya el porcentaje de paneles por orientacion. Las fracciones DEBEN sumar exactamente 1.00 = 100%.

PASO 4  -  Pagina 5: Mismatch y Perdidas

Que hacer:

1.  Abrir  [5] Mismatch.

2.  Definir el perfil de horizonte (obstaculos que generan sombra sobre la instalacion):

•  Si NO hay sombras cercanas: dejar el perfil vacio (elevacion = 0 grados para todos los azimuth).

•  Si hay edificios, arboles u obstaculos visibles: ingresar los puntos de azimuth y elevacion de cada obstaculo.

3.  Ajustar las perdidas del sistema:

| Parametro | Descripcion | Valor tipico Colombia |
| --- | --- | --- |
| Mismatch fabricacion (%) | Variacion de parametros entre paneles del mismo lote de fabricacion | 2% |
| Soiling / suciedad (%) | Perdida por polvo, humo y suciedad acumulada sobre los paneles | 3% |
| Cableado DC (%) | Perdidas resistivas en el cableado de corriente continua del sistema | 2% |

4.  Hacer clic en  Calcular Mismatch.

Senal de exito:

[OK] Aparece el grafico de cascada de perdidas (waterfall) mostrando el Factor Global de Mismatch y la POA efectiva final en kWh/m2/anno que se usara en la simulacion de produccion.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[!] Esta pagina es OPCIONAL pero muy recomendada. Si la omite, la Produccion usara el POA bruto sin descuentos de sombra ni mismatch, lo que SOBREESTIMA la energia producida real del sistema.

[!] Si usa multiples orientaciones, debe activar el toggle correspondiente en esta pagina para que el calculo de mismatch por orientacion sea correcto.

[!] Las perdidas totales (soiling + mismatch + cableado) no deben ser menores al 3% ni mayores al 25% en condiciones normales de instalacion. Valores extremos indican un error de entrada de datos.

PASO 5  -  Pagina 6: Produccion Anual

Que hacer:

1.  Abrir  [6] Produccion.

2.  Verificar o ajustar:

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| Numero de paneles | Viene del Dimensionamiento automaticamente. Editable si necesita ajustar la cantidad. |
| Eficiencia del inversor (%) | Eficiencia CEC o Euro del inversor segun ficha tecnica. Rango tipico: 96-98%. |

3.  Hacer clic en  Calcular Produccion.

4.  Revisar los resultados: E_ac anual (kWh/anno), PR del sistema y Yields.

Senal de exito:

[OK] Aparece "Produccion calculada" con: Energia AC anual en kWh/anno, Performance Ratio real del sistema, graficas de produccion mensual y heatmap de produccion horaria.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] NO continue al Financiero sin completar este paso. Sin produccion calculada, el analisis financiero no tiene el dato de energia anual y usara 0 kWh, haciendo la TIR = 0% o negativa.

[!] PR > 100% es POSIBLE en climas frios (Bogota, Manizales). NO es un error. El modelo SDM captura la ganancia de produccion de los paneles a bajas temperaturas. Es un resultado fisicamente valido.

[!] Si E_ac sale muy alta (mas de 1.800 kWh/kWp/anno para Colombia), verifique que el tilt y el azimuth del Paso 2 son correctos para la orientacion real de su instalacion.

PASO 6  -  Pagina 8: Presupuesto  (opcional pero recomendado)

[i] Por que hacerlo antes del Financiero? El Presupuesto con costos reales de cotizacion da un CAPEX mucho mas preciso que el modelo parametrico general del Financiero.

Que hacer:

1.  Abrir  [8] Presupuesto.

2.  Verificar la TRM (COP/USD) en la parte superior y ajustar a la tasa del dia si difiere.

3.  Revisar y completar las pestanas de costos:

| Pestana | Que contiene |
| --- | --- |
| Materiales | Estructura de soporte, cableado, protecciones electricas, obra civil menor |
| Mano de Obra | Instalacion electrica del sistema, puesta en marcha y pruebas |
| Sistema FV | Paneles solares: cantidad (se pre-llena del Dimensionamiento) y precio por unidad |
| Inversor | Inversor: cantidad y precio unitario en USD |
| Catalogo | Lineas de costo adicionales personalizadas para el proyecto especifico |

4.  Ajustar cantidades y precios segun las cotizaciones reales obtenidas. TODOS los precios deben estar en USD.

5.  Revisar el CAPEX total (USD) y el costo por Wp (USD/Wp) al final de la pagina.

Senal de exito:

[OK] El CAPEX total en USD queda visible al final de la pagina. Este valor se transfiere automaticamente al Financiero cuando activa el toggle "Usar CAPEX del Presupuesto".

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] ALERTA CRITICA - Costo/Wp > USD 5.0: Si aparece la advertencia "Costo por Wp parece alto", hay un error de unidades en alguna fila de la tabla. Las columnas de precio son en USD. Si ingreso un valor en COP (ejemplo: $18.000.000) en lugar de USD (ejemplo: $5.000), el total queda inflado por un factor de ~3.600. Revisar cada fila del presupuesto una por una.

[X] NO mezcle COP y USD en la misma tabla. TODOS los valores del Presupuesto deben estar en USD. Divida los valores que tenga en COP por la TRM actual antes de ingresarlos.

[!] Los valores de Mano de Obra son los mas propensos al error COP/USD. Verifique que el subtotal de MO no supere el 20-30% del costo total del sistema.

[!] Rango de referencia saludable para Colombia: entre USD 1.50 y USD 4.00 por Wp instalado. Valores fuera de este rango casi siempre indican un error en la entrada de datos.

PASO 7  -  Pagina 7: Analisis Financiero

Que hacer:

1.  Abrir  [7] Financiero.

2.  Activar el toggle  "Usar CAPEX del Presupuesto"  si completo el Paso 6. El CAPEX real reemplaza al modelo parametrico automaticamente.

3.  Si NO uso el Presupuesto, llenar el CAPEX parametrico manualmente:

| Campo | Descripcion | Rango tipico Colombia |
| --- | --- | --- |
| Costo modulos (USD/kWp) | Precio de paneles por kWp instalado | 300 - 500 |
| Costo inversor (USD/kWp) | Precio de inversor por kWp del sistema | 100 - 200 |
| Estructura e instalacion (USD/kWp) | Obra civil + instalacion electrica completa | 200 - 400 |
| Imprevistos (%) | Contingencia sobre el CAPEX total | 5 - 10 |

4.  Verificar o ajustar los parametros del modelo financiero:

| Campo | Descripcion | Valor tipico |
| --- | --- | --- |
| TRM (COP/USD) | Tasa de cambio del dia. Actualizar siempre. | 4.200 (ajustar al dia) |
| Escalacion tarifa (%/anno) | Aumento anual esperado del precio del kWh | 5% |
| Degradacion modulos (%/anno) | Perdida anual de produccion del panel por envejecimiento | 0.5% |
| OPEX (% del CAPEX/anno) | Costo anual de mantenimiento y operacion | 1.0% |
| Tasa de descuento (%) | Costo de oportunidad del capital del inversionista | 10 - 12% |
| Horizonte (annos) | Vida util del proyecto para el analisis | 25 |
| Tasa renta corporativa (%) | Para calcular el beneficio del Art. 11 de la Ley 1715 | 35% (empresas) |

5.  Hacer clic en  Calcular Analisis Financiero.

Senal de exito:

[OK] La pagina muestra: TIR (%), VPN (USD), Payback simple y descontado (annos), LCOE (USD/kWh), Beneficios Ley 1715 (Articulos 11, 12 y 14) y grafica de flujo de caja acumulado.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] Si aparece el banner "El CAPEX cambio - Recalcula": significa que modifico el Presupuesto despues de haber calculado el Financiero. Siempre volver a hacer clic en Calcular despues de cualquier cambio en el Presupuesto o en los parametros financieros.

[X] NO active el toggle del Presupuesto si el costo/Wp esta inflado. El error de datos se propagara directamente a todos los indicadores financieros: TIR, VPN y Payback quedaran incorrectos.

[X] Si la TIR muestra "M COP" en lugar de "%": actualice la pagina (tecla F5) y vuelva a calcular. Es un error de visualizacion ya corregido en la version actual.

[!] La Ley 1715 aplica SOLO para personas juridicas (empresas). Para proyectos residenciales los beneficios del Articulo 11 (deduccion renta) y Articulo 12 (IVA) NO aplican. En ese caso dejar la tasa de renta corporativa = 0%.

[!] TIR negativa o payback mayor a 20 annos casi siempre indica uno de estos tres problemas: (1) CAPEX inflado por error de unidades COP/USD, (2) tarifa electrica ingresada muy baja o en 0, (3) pagina de Produccion no calculada.

PASO 8  -  Pagina 3: Motor IV  (opcional / tecnico)

[i] Este paso es para validacion tecnica del panel elegido. NO afecta los calculos de produccion ni los resultados financieros. Puede hacerse en cualquier momento del flujo.

Que hacer:

1.  Abrir  [3] Motor IV.

2.  Seleccionar el mismo panel elegido en el Dimensionamiento.

3.  El motor calcula la curva I-V y P-V y valida los resultados contra la ficha tecnica del fabricante.

Senal de exito:

[OK] Errores de validacion menores al 5% en Voc, Isc, Vmp y Pmax. Aparece el mensaje "Parametros validados".

[!] Si el error de validacion es mayor al 5% para alguno de los parametros, la ficha tecnica del panel puede estar incompleta o los coeficientes de temperatura son incorrectos. Notificar al administrador del catalogo para corregirlo.

PARTE B  -  MODO CONSUMO / FACTURA  [B]

"Tengo la factura electrica mensual o se exactamente cuantos kWh/mes consume el inmueble."

PASO 1  -  Pagina 1: Datos del Proyecto  (diferente al Modo Area)

Que hacer:

1.  Abrir  [1] Proyecto  en la barra lateral.

2.  En "Modo de calculo" seleccionar:  Consumo / Factura.

3.  Llenar los campos:

| Campo | Descripcion | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | Identificador del proyecto | Fabrica Norte |
| Ciudad | Seleccionar de la lista | Medellin |
| Tarifa electrica (COP/kWh) | Valor exacto del kWh segun su factura de energia | 580 |
| Factura mensual (COP) | Valor total de la ultima factura de energia electrica | 1.500.000 |
| - O bien - Consumo (kWh/mes) | Si conoce el consumo directo. NO usar al mismo tiempo que la factura. | 2.500 |
| % Cobertura solar deseada | Porcentaje del consumo mensual que quiere cubrir con energia solar | 80 |
| Densidad de potencia (W/m2) | Del panel elegido. Ver ficha tecnica. | 200 |
| Performance Ratio - PR (%) | Eficiencia real. Dejar en 80% si no sabe. | 80 |

4.  Hacer clic en  Guardar configuracion.

Senal de exito:

[OK] La calculadora muestra: consumo mensual estimado (si ingreso factura, lo convierte usando la tarifa), Area necesaria para alcanzar la cobertura deseada y un semaforo: VERDE si el area es factible / ROJO si requiere mas espacio del razonable.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] NO ingrese factura Y consumo al mismo tiempo. Use uno de los dos solamente. Si ingresa ambos, la calculadora usara la factura y el consumo quedara solo como referencia visual.

[X] Si la tarifa esta en 0 o es incorrecta, el calculo del consumo derivado de la factura sera erroneo. Verifique el valor exacto del kWh en su factura (columna "costo kWh" o "valor unitario por kWh").

[X] El area calculada es la MINIMA necesaria para la cobertura solicitada. Si no dispone de ese espacio, reduzca el % de cobertura hasta que el area calculada sea factible en su edificio.

[!] En modo consumo, el campo Area Fachada se calcula automaticamente. No lo ingrese manualmente. Se pre-llena con el area minima requerida para la cobertura porcentual solicitada.

PASOS 2 al 8  -  Identicos al Modo Area

[i] Una vez guardada la configuracion del Proyecto en Modo Consumo, el resto del flujo es EXACTAMENTE IGUAL al Modo Area (Pasos 2 al 8 de la Parte A). La unica diferencia entre los dos modos es el punto de partida: en Modo Area usted define el espacio disponible y la calculadora estima la produccion; en Modo Consumo usted define el consumo y la calculadora determina el espacio minimo necesario. Continuar desde el Paso 2 (Recurso Solar) de la Parte A.

ERRORES FRECUENTES  -  Diagnostico y solucion rapida

| Error observado en pantalla | Causa probable | Solucion inmediata |
| --- | --- | --- |
| Financiero muestra TIR = 0% o negativa | Produccion no calculada o CAPEX inflado por error COP/USD | Completar Pagina 6 (Produccion) antes de ir a Pagina 7. Revisar costo/Wp en Presupuesto. |
| Costo por Wp = USD 12 o mas en Presupuesto | Uno o varios valores de la tabla estan en COP en lugar de USD | Identificar la fila con el valor anormalmente alto y dividirlo por la TRM (~4.200). |
| Inversor aparece a $0/unidad en Presupuesto | Columna "Costo Inversor" vacia en el Excel del catalogo de inversores | Ingresar el precio del inversor manualmente en la pestana Catalogo del Presupuesto. |
| Recurso Solar da error de PVGIS | Sin conexion a internet del servidor o servicio PVGIS temporalmente caido | Verificar conexion a internet del servidor. Reintentar pasados unos minutos. Tiempo normal: 30-90 seg. |
| Produccion parece muy alta (mas de 1.800 kWh/kWp/anno) | Azimuth o Tilt incorrectos en Recurso Solar | Corregir la orientacion en Pagina 2 y recalcular todas las paginas desde ahi. |
| Pagina Mismatch no calcula y da advertencia | Recurso Solar no ha sido calculado previamente | Completar la Pagina 2 (Recurso Solar) primero. |
| Dimensionamiento da advertencia de tension | Demasiados paneles en serie para el inversor seleccionado | Reducir N_serie o seleccionar un inversor con mayor tension maxima de entrada (Vmax). |
| "El CAPEX cambio - Recalcula" banner en Financiero | Se modifico el Presupuesto o los parametros despues de calcular | Hacer clic nuevamente en Calcular en la Pagina 7. |
| TIR muestra "M COP" en lugar de "%" | Error de visualizacion del formato numerico | Actualizar la pagina (F5) y volver a calcular. |
| Sidebar muestra dos entradas "Presupuesto" | Archivo Python duplicado en el directorio de paginas del servidor | Eliminar el archivo duplicado en el servidor. Conservar unicamente: 8_Presupuesto.py |

CHECKLIST  -  Verificacion antes de entregar resultados al cliente

Marque cada punto ANTES de presentar un analisis al cliente. Si alguno falla, corrijalo antes de continuar.

☐  Pag. 1  -  Ciudad correcta, tarifa electrica real, area o consumo correctamente ingresado y guardado.

☐  Pag. 2  -  Azimuth y tilt verificados para la orientacion real de la instalacion. Recurso Solar calculado sin errores de PVGIS.

☐  Pag. 4  -  Panel con ficha tecnica completa (semaforo verde), inversor compatible seleccionado, todas las verificaciones de tension en verde.

☐  Pag. 5  -  Mismatch calculado. Aunque sea con todas las perdidas en cero, debe estar calculado.

☐  Pag. 6  -  Produccion calculada correctamente: E_ac anual muestra un valor mayor a cero kWh/anno.

☐  Pag. 8  -  Presupuesto revisado linea por linea: costo/Wp entre USD 1.50 y USD 4.00, TRM actualizada al dia.

☐  Pag. 7  -  TRM actualizada, toggle de Presupuesto activado (si aplica), recalculado despues de cualquier cambio.

☐  Pag. 7  -  TIR, VPN y Payback tienen sentido economico razonable para el tipo y tamano del proyecto.

☐  Reporte PDF exportado desde la calculadora con los resultados finales validados.

BORRADOR  |  Manual de Operacion  |  Calculadora BIPV Colombia v2026  |  Innovacion Quimica  |  calc.innovacionquimica.com.co